Ympäristöministeriö

Kirjaamo

YM002:01/2014 17.11.2014

Lausunto asetusluonnoksesta tuulivoimaloiden melutason ohjearvoista

Kiitämme mahdollisuudesta antaa asiasta lausuntomme.

FCG Suunnittelu ja tekniikka Oy on FCG Finnish Consulting Groupin tytäryhtiö, joka on osallistunut useiden tuulivoimahankkeiden suunnitteluun niiden hankesuunnittelussa, ympäristöselvityksissä, kaavoituksessa sekä teknisessä suunnittelussa. Vallitseva tilanne, jossa toisaalta on lausuttu yleisten melutason ohjearvojen olevan soveltumattomia tuulivoimaloiden aiheuttaman melun haitan arviointiin ja toisaalta tuulivoimaloille asetettujen melutason ohjearvojen puute, on havaittu haitalliseksi hankkeiden etenemiselle. Tämän johdosta pidämme ensiarvoisen tärkeänä, että asetus saadaan mahdollisimman pian voimaan.

Pidämme hyvänä, että asetus ei sisällä erillisiä ohjearvoja vapaa-ajan ja vakituisille asuinalueille. Näiden määrittäminen on, kuten asetuksen perusteluissakin todetaan, pulmallista.

Luonnonsuojelualueiden pois jättäminen on myös perusteltu hyvin.

Ympäristöministeriön ohje 2/2014 neuvoo lisäämään tuulivoimalan melupäästöön tarvittaessa sanktiot kapeakaistaisuudesta/tonaalisuudesta, impulssimaisuudesta tai merkityksellisestä sykinnästä. Siten melutasoon tehtävä korjaus ennen vertaamista ohjearvoon on asetusluonnoksessa johdonmukaisesti rajattu koskemaan vain mittaustuloksia. Häiritsevyyden arviointi mittauksissa on ohjeistettu YM ohjeessa 4/2014. Sanktiot kapeakaistaisuudesta ja impulssimaisuudesta 5 dB ovat linjassa muiden melulähteiden kanssa.

Emme kuitenkaan kannata merkitykselliselle sykinnälle ehdotettua sanktiota. Tuulivoimaloiden melun kokeminen muita häiritsevämmäksi voi jo lähtökohtaisesti sisältää sykinnän. Siten sykinnälle annettava sanktio johtaa samasta asiasta kaksinkertaiseen sanktioon.

Käytännön ongelma ohjearvoista voi tulla, jos tuulivoimala sijoitetaan esimerkiksi prosessiteollisuuden yhteyteen. Teollisuuslaitoksen ympäristöluvassa yleensä rajataan yöaikainen melutaso 50 dB:iin. Voidaanko tällöin tuulivoimala laskea teollisuusmelulähteeksi, jos melutaso yöllä jää edelleen luvan mukaiseksi? Tuulivoimalan melun todentaminen, jos teollisuuslaitoksen melu on jopa sitä voimakkaampaa, on käytännössä mahdotonta. Selkeintä olisi sallia näissä tapauksissa teollisuuslaitoksen ympäristöluvan mukainen melutaso, mutta sillä edellytyksellä, että osoitetaan tuulivoimalan aiheuttama melutaso kaikkialla ympäristössä teollisuuslaitoksen aiheuttamaa matalammaksi. Tällaisessa yhteismelutapauksessa sykinnästä johtuva sanktio olisi perusteltu.

FCG Suunnittelu ja tekniikka Oy

Timo Lempinen				Mauno Aho

johtaja, ympäristö ja energia		projektipäällikkö, meluselvitykset

DI						insinööri