Ympäristöministeriön kirjaamo

kirjaamo.ym@ymparisto.fi

Lausuntopyyntö 17.11.2014, Dnro YM002:01/2014

Siton lausunto valtioneuvoston asutuksen luonnoksesta 17.11.2014 tuulivoimaloiden melutason ohjearvosta

Tuulivoimaloiden melutason ohjearvot on erittäin tarpeellista määritellä, jotta nykyiset sekavat käytännöt ja tulkinnat pystytään yhtenäistämään.

On hyvä, että luonnoksen mukaisesti pysyvällä asutuksella ja vapaa-ajan asutuksella on sama ohjearvo.

Asetusluonnoksen pykälän 2 kohdissa 6–8 on määritelty, mitä tarkoitetaan impulssimaisella, kapeakaistaisella ja merkityksellisesti sykkivällä melulla. Määritelmiin sisältyy, että näitä tarkastellaan melulle altistuvalla alueella.

Pykälässä 5 esitetään, että jos melu on impulssimaista, kapeakaistaista tai merkityksellisesti sykkivää melulle altistuvalla alueella, valvonnan yhteydessä saatuun mittaustulokseen lisätään 5 dB ennen sen vertaamista 3 §:ssä tarkoitettuihin ohjearvoihin.

Ymmärrämme impulssimaisen, kapeakaistaisen ja amplitudimoduloidun melun häiritsevyyden, mutta 5 §:n mukaista mittaustulokseen tehtävää korjausta ei ole mahdollista tehdä luotettavasti ja objektiivisesti. Tällaisen korjauksen määrittäminen johtaisi mielivaltaiseen ja satunnaiseen tulkintaan, tai siihen, että varmuuden vuoksi kaikissa tapauksissa ohjearvoihin tehdään 5 dB korjaus.

Seuraavassa on syitä siihen, miksi luotettava mittaaminen ei ole mahdollista. Melulle altistuva kohde, jossa mallinnuksen mukaan melutaso on esimerkiksi 35–40 dB, sijaitsee yleensä varsin kaukana voimaloista. Tällöin sääolojen aiheuttama mittausepävarmuus on suuri eikä mittaustulos ole luotettava. Useilla säätiloilla tuulivoimaloiden ääntä ei kuulu ollenkaan mallinnuksen mukaan määritellyillä 35–40 dB alueilla, koska ääni ei erotu taustamelusta.

Miten mittauksen voi tehdä kohtuullisessa ajassa, jos vaikka parin kuukauden aikana ei ole sellaista säätilaa, jossa ääni on kuultavissa mittauskohteessa? Lisäksi tuulivoimalan amplitudimodulaation määrittämiseen ei tällä hetkellä ole käytettävissä standardoitua menetelmää tai vertailuarvoa merkityksellisen sykinnän (excess amplitude modulation) todentamiseksi (Ympäristöhallinnon ohjeita 4 | 2014).

Koska melun mittaaminen ja arvioiminen altistuvalla alueella on epäluotettavaa, asetusluonnoksen pykälässä 5 esitettyä mittaustulokseen tehtävää korjausta ei ole syytä lisätä pykälässä 3 esitettyihin ohjearvoihin.

Sito Oy

| Timo Huhtinen DI, YKS 245, Kaavanlaatija Apulaisosastopäällikkö Kaupunkisuunnittelu | Jarno Kokkonen DI, meluasiantuntija Apulaisosastopäällikkö Ympäristötekniikka |
| --- | --- |
| Olli Kontkanen DI, meluasiantuntija Ympäristötekniikka |  |