Kommunikationsministeriets förordning

om ändring av trafikministeriets beslut om trafikanordningar

Given i Helsingfors den 23 juni 2010

—————

I enlighet med kommunikationsministeriets beslut

upphävs i trafikministeriets beslut om trafikanordningar (203/1982) 5 §, 18 § 2 mom. och 22 § 2 mom., sådana de lyder i beslut 384/1994,

ändras punkterna gällande märkena 573—576 i 21 §, 23 § 2 mom., 34 och 38 a §, av dem punkterna gällande märkena 573, 575 och 576 i 21 § sådana de lyder i beslut 404/2006, punkten gällande märke 574 i 21 § och 23 § 2 mom. i beslut 384/1994 och 34 och 38 a § i beslut 164/1992, och

fogas till 14 §, sådan den lyder i beslut 384/1994 och 1134/1998, en ny punkt gällande märke 141 a och till 30 a §, sådan den lyder i beslut 1134/1998, ett nytt 2 mom., som följer:

14 §

— — — — — — — — — — — — — —

Märke 141 a. Fartguppar

Märket behöver inte upprepas, när det finns flera på varandra följande fartguppar, upphöjda skyddsvägar eller andra motsvarande konstruktioner på vägen. Vägsträckans längd kan anges med tilläggsskylt 814.

— — — — — — — — — — — — — —

21 §

— — — — — — — — — — — — — —

Märke 573. Gårdsgata

Märket används vid en väg som är avsedd gemensamt för gång- och fordonstrafik. Märket placeras vid gårdsgatans början vanligen på dess högra sida.

Märke 574. Gårdsgata upphör

Märket placeras där gårdsgatan upphör vanligen på den högra eller vänstra sidan av vägen.

Märke 575. Gågata

Märket används vid en väg som är avsedd gemensamt för gång- och cykeltrafik. Märket placeras vid gågatans början vanligen på dess högra sida.

Märke 576. Gågata upphör

Märket placeras där gågatan upphör vanligen på den högra eller vänstra sidan av vägen.

— — — — — — — — — — — — — —

23 §

— — — — — — — — — — — — — —

Tilläggsskyltens storlek bestäms av vägmärkets storlek. Tilläggsskylten får inte vara väsentligt bredare än det egentliga vägmärket.

— — — — — — — — — — — — — —

30 a §

— — — — — — — — — — — — — —

Cykelfält ska alltid markeras, om en väntplats för cyklister och mopedister markeras i en trafikljusreglerad korsning.

34 §

En körfältspil är minst 5 meter lång, på gång- och cykelbana samt cykelfält dock 1 meter.

38 a §

Sidan på en ruta i markeringen på fartgupp, upphöjd skyddsväg eller annan motsvarande konstruktion är 10—50 cm lång. Rutmarkeringen dimensioneras så att minst två markeringsrader syns i tillfartsriktningen.

———

Denna förordning träder i kraft den 1 juli 2010.

Helsinfors den 23 juni 2010

Trafikminister Anu Vehviläinen

Överingenjör Mikko Karhunen