RUOPPAUS- JA LÄJITYSOHJE, LUONNOS 13.1.2014
Sisällys
31 JOHDANTO


32 RUOPPAUS- JA LÄJITYSTOIMINNAN SÄÄNTELY


32.1 Yleistä


42.2 Vesilainsäädäntö


42.2.1 Yleistä


42.2.2 Yli 500 m3 ruoppaukset


52.2.3 Pienruoppaukset eli alle 500 m3 ruoppaukset


52.3 Ympäristönsuojelulainsäädäntö


62.4 Jätelainsäädäntö


62.5 Luonnonsuojelu ja muinaismuistojen suojelu


62.6 Muut lait


72.7 Ympäristövastuusääntely


72.8 Kansainväliset sopimukset


72.9 Kompensaatioiden käyttö


73 RUOPPAUS- JA LÄJITYSTOIMINTA


83.1 Ruoppausmassan irrottaminen ja nostaminen


93.1.2 Ruoppausmassan siirtäminen


93.1.3 Ruoppausmassan sijoittaminen ja käsittely


103.2 Ruoppaaminen sisävesillä


103.3 Riskinarviointi ja –hallinta ruoppaus- ja läjitystoiminnassa


104 SEDIMENTTIEN HAITALLISET AINEET


104.1 Haitallisten aineiden esiintyminen ja keskeisimmät ympäristövaikutukset vesisedimenteissä


114.2 Sulfidisavisedimentit


115 RUOPPAUSTOIMINNAN YMPÄRISTÖVAIKUTUKSET JA NIIDEN HALLINTA


115.1 Ruoppauksen ympäristövaikutukset


125.2 Ruoppauksen ympäristöhaittojen/-riskien hallinta


126 SELVITYKSET/SEDIMENTTITUTKIMUKSET RUOPPAUSKOHTEESSA JA RUOPPAUSMASSAN LÄJITYSKELPOISUUDEN ARVIOINTI


126.1 Taustaselvitys


136.2 Sedimenttitutkimusten tavoitteet ja suunnittelu


156.3 Ruoppausmassan fysikaalisen ja kemiallisen laadun arviointi


166.4 Haitallisten aineiden huomioon ottaminen läjityskelpoisuuden arvioinnissa


176.5 Taustapitoisuuksien huomioon ottaminen


176.6 Tulosten tarkastelu


186.7 Biotestien käyttö ruoppausmassan läjityskelpoisuuden arvioinnissa


196.8 Paikallaan olevan sedimentin riskitarkastelu


197 LÄJITYSTOIMINNAN YMPÄRISTÖVAIKUTUKSET JA NIIDEN HALLINTA


197.1 Läjityksen ympäristövaikutukset


197.2 Läjityspaikan soveltuvuuden arviointi


197.2.1 Läjityspaikan ominaisuudet


217.2.2 Herkät kohteet läjitysalueella ja sen vaikutusalueella


217.2.3 Hyvän, tyydyttävän ja välttävän läjitysalueen ominaisuuksia


227.4 Läjityksen ympäristöriskien hallinta ja seuranta


227.4.1 Läjityksen aikaiset toimenpiteet


227.4.2. Läjitysalueen riskinhallintaratkaisut


237.5 Seuranta läjitysalueella




1 JOHDANTO
Laivaväylien ja satamien rakentamisessa ja kunnossapidossa sekä muussa vesirakentamisessa tehtävät ruoppaus- ja läjitystoimet aiheuttavat suoria ja välillisiä vaikutuksia veden laatuun, kasvillisuuteen, pohjaeliöihin ja kaloihin. Ruopatut massat ovat usein peräisin kuormitetuilta alueilta ja ne saattavat sisältää haitallisia aineita.  

Tämän ympäristönsuojeluohjeen tarkoituksena on esitellä lyhyesti ruoppaukseen ja läjittämiseen liittyvät säädökset ja lupamenettelyt sekä opastaa toiminnan aiheuttamien ympäristövaikutusten arvioimisessa ja hallitsemisessa. Ohje ei sisällä ruoppaukseen ja läjitykseen liittyviä (ympäristö)teknisiä menetelmäkuvauksia ja siinä käsitellään lyhyesti ruoppausmassojen sijoittaminen maalle, kun massa ei ole läjityskelpoista vesistöön.

Ohjetta laadittaessa on otettu huomioon sekä Itämeren merellisen ympäristön suojelusopimuksen nojalla annettu suositus ja ohje ruoppausmassan läjityksestä mereen että Koillis-Atlantin sopimukseen (OSPAR) liittyvä ohje läjityksestä. Ohjeessa esitetään myös ruoppausmassojen läjityskelpoisuuden arvioinnin avuksi laaditut haitallisten aineiden ohjeelliset laatukriteerit mereen tapahtuvalle ruoppausmassojen läjittämiselle. Kriteereitä ei ole tarkoitettu käytettäväksi normiluonteisesti, vaan paikalliset olosuhteet joudutaan aina huomioimaan ratkaisuja mietittäessä.

Ohje on annettu vesilain 21 luvun 1 §:n ja ympäristönsuojelulain 95 §:n nojalla ja se on tarkoitettu ensisijaisesti valvontaviranomaisille käytettäväksi apuna ruoppausta ja läjitystä koskevissa tehtävissä. Ohje soveltuu käytettäväksi myös hankkeiden suunnittelussa. Ohjetta sovelletaan Suomen aluevesillä ja soveltuvin osin sisävesillä tapahtuvaan ruoppaukseen ja läjittämiseen. Ohje on laadittu Suomen ympäristökeskuksessa ympäristöministeriön ohjauksessa. Ohjeen ovat kirjoittaneet ylitarkastaja Kenneth Holm, erikoistutkija Jani Salminen ja suunnittelija Milla Mäenpää Suomen ympäristökeskuksesta. Ohjausryhmässä ovat olleet mukana ympäristöneuvos Anna-Maija Pajukallio, ympäristöneuvos Saara Bäck ja ympäristöneuvos Eeva-Liisa Poutanen ympäristöministeriöstä, ympäristönsuojelun erityisasiantuntija Jorma Lappalainen Pohjois-Savon ELY-keskuksesta, erikoissasiantuntija Harri Helminen Varsinais-Suomen ELY-keskuksesta, ylitarkastaja Anneli Vainonen Pirkanmaan ELY-keskuksesta, vanhempi insinööri Matti Seppälä Etelä-Pohjanmaan ELY-keskuksesta, ympäristöneuvos Tapio Kovanen sekä (titteli) Päivi Jaara Etelä-Suomen aluehallintovirastosta, erikoistutkija Panu Rantakokko Terveyden ja hyvinvoinnin laitokselta ja tutkija Mikaela Sundqvist Åbo Akademista  ja erikoissuunnittelija Outi Pyy Suomen ympäristökeskuksesta. 
2 RUOPPAUS- JA LÄJITYSTOIMINNAN SÄÄNTELY
2.1 Yleistä

Ruoppaus- ja läjitystoimintaan sovelletaan lukuisia säännöksiä. Käytännön kannalta tärkein sääntely sisältyy vesi-, jäte ja ympäristönsuojelulainsäädäntöön. Niiden mukaan hankkeesta on yleensä tehtävä ilmoitus tai sille on haettava lupa. Jätelainsäädäntöä sovelletaan silloin, kun ruoppausmassat katsotaan jätteeksi. Em. lakien ohella huomioon tulee ottaa luonnon ja muinaismuistojen suojelua koskeva sääntely, maankäyttö- ja rakennuslain säännökset, vesien- ja merenhoitosuunnitelmat, ympäristövaikutusten arviointia koskeva menettely sekä erilaiset Suomea sitovat kansainväliset sopimukset.
RUOPPAUS- JA LÄJITYSTOIMINTAA KOSKEVA LAINSÄÄDÄNTÖ

Vesilaki (587/2011)

VNA vesitalousasioista (1560/2011)

Ympäristönsuojelulaki (86/2000)

Ympäristönsuojeluasetus (169/2000)

Merensuojelulaki (1415/1994)

Jätelaki (646/2011)

VNA jätteistä (179/2012)

VNA maaperän pilaantuneisuuden ja puhdistustarpeen arvioinnista (214/2007)

Luonnonsuojelulaki (1096/1996)

Muinaismuistolaki (295/1963)

Maankäyttö- ja rakennuslaki (132/1999)

Laki vesien- ja merenhoidon järjestämisestä (1299/2004) 

VNA merenhoidon järjestämisestä (980/2011) 

VNA vesienhoidon järjestämisestä (1040/2006) 

VNA vesienhoitoalueista (1303/2004)

VNA vesiympäristölle vaarallisista ja haitallisista aineista (1022/2006) siihen tehtyine muutoksineen (1818/2009) ja (868/2010) sekä perustelumuistio

Laki ympäristövaikutusten arviointimenettelystä (468/1994)

VNA ympäristövaikutusten arviointimenettelystä (713/2006)

2.2 Vesilainsäädäntö

2.2.1 Yleistä

Vesilainsäädännön mukaan ruoppaukseen ja läjitykseen on yleensä saatava hyväksyntä viranomaiselta. Lisäksi hankkeen toteuttajalla on oltava oikeus alueeseen, jolla ruopataan ja jolle massat läjitetään. Ruoppausten luvanvaraisuus koskee sekä sisävesi- että merialueita. Ruoppausmassojen sijoittaminen hylkäämistarkoituksessa Suomen aluevesillä on aina luvanvaraista.
Ruoppausta koskevan lupa- tai ilmoitusasian yhteydessä selvitetään, mihin massa sijoitetaan. Ruoppausmassan sijoittaminen toisen alueelle edellyttää aina alueen omistajan suostumusta tai aluehallintoviraston myöntämää käyttöoikeutta. Toiselle kuuluvan alueen käyttäminen ruoppaukseen tai ruoppausmassan sijoittamiseen edellyttää, että alueen käyttämiseen on oikeus. Alueen käyttämisestä voidaan sopia. Aluehallintovirasto voi myöntää käyttöoikeuden, jos siihen on vesilain mukaiset edellytykset (VL 2:13). Kun liete, matalikko tai muu niihin verratta tekijä haittaa vesistön käyttöä, saa haitan kärsijä suorittaa haitan poistamiseksi tarvittavan toimenpiteen ilman vesialueen omistajan suostumusta edellyttäen, että toimenpide ei ole luvanvarainen vesilain mukaan, siitä ei aiheudu ympäristönsuojelulaissa tarkoitettua ympäristön pilaantumista eikä alueen omistajalle aiheudu huomattavaa haittaa. Ruoppauksesta on tehtävä ELY-keskukselle ilmoitus tässäkin tilanteessa. 
Kappaleissa 2.2.2 ja 2.2.3 käsitellään vesilain aina luvanvaraisia (yli 500 m3) ruoppauksia ja pienruoppauksia (alle 500 m3) koskevan sääntelyn pääkohdat. Tarkempaa ohjeistusta ruoppauksen toteuttamisesta sekä tarvittavista luvista tai tehtävistä ilmoituksista löytyy ympäristöhallinnon internetsivuilta vesistöjen kunnostamista koskevasta osiosta osoitteessa: http://www.ymparisto.fi/fi-FI/Vesi_ja_meri/Vesistojen_kunnostus/Rantojen_kunnostus/Rannan_ruoppaus
2.2.2 Yli 500 m3 ruoppaukset

Vesilain (587/2011, voimaan 1.1.2012) mukaan kaikki yli 500 m³ ruoppaukset edellyttävät aluehallintoviraston myöntämää lupaa (VL 3:3.1,7). Ehdoton luvantarve ei kuitenkaan koske julkisten väylien kunnossapitoruoppauksia, joiden luvanvaraisuus määräytyy tapauskohtaisesti niiden vaikutusten perusteella. Lupaa AVIlta on haettava, jos ruoppaus voi muuttaa vesistön asemaa, syvyyttä, vedenkorkeutta tai virtaamaa, rantaa tai vesiympäristöä taikka pohjaveden laatua tai määrää, ja tällä muutoksella on laissa yksilöity yleiseen tai yksityiseen etuun kohdistuva haitallinen seuraus. 
Käytännössä esimerkiksi satamien kunnossapitoruoppauksille tarvitaan lähes aina lupa. 

2.2.3 Pienruoppaukset eli alle 500 m3 ruoppaukset

Pienruoppauksia tehdään sekä rannikoilla että sisävesillä. Pienruoppauksissa on kyse yksityishenkilöiden hankkeista, kuten rannan syvyyden lisääminen venepaikkaa varten. Pienruoppauksella tarkoitetaan tässä ruoppausta, joka on suuruudeltaan alle 500 m3 ja työ tehdään mekaanisesti esim. kaivurilla tai ruoppaajalla. Pienruoppauksesta on tehtävä ilmoitus valvontaviranomaiselle, joka on paikallinen ELY-keskus.

Ilmoitus on tehtävä vähintään 30 vuorokautta ennen ruoppauksen aloittamista (VL 2:6). Sitä ei kuitenkaan tarvitse tehdä ns. vähäisistä toimista, kuten esimerkiksi kivien tai muiden esteiden ei-koneellisesta raivaamisesta. Yleisen ilmoitusvelvollisuuden tarkoituksena on, että ilmoituksen perusteella ELY-keskuksilla on mahdollisuus arvioida, edellyttääkö pienimuotoinen ranta-alueruoppaus vesilain mukaista lupaa ottaen huomioon olosuhteet ja vaikutukset. ELY-keskukselle tehtävän ruoppausilmoituksen sisällöstä on säädetty VL 2:15:ssä ja valtioneuvoston asetuksessa vesitalousasioista (1560/2011) 30 §:ssä.
Alle 500 m³ ruoppausten luvanvaraisuutta arvioidaan niiden vaikutusten perusteella (VL 3:2). Lupaa AVIlta on haettava, jos ruoppauksesta aiheutuu vesilaissa määritelty haitallinen seuraus esimerkiksi ympäristön viihtyisyydelle tai vesistön tilalle (ks. 2.2.2). Pienruoppaus voi edellyttää lupaa esimerkiksi silloin kun ruopattavan sedimentin sisältämien haitallisten aineiden pitoisuudet ja/tai määrät ovat tasolla, jotka voivat aiheuttaa haitallisia ympäristövaikutuksia (ks. luku X). 

Vaikka ELY-keskuksen lausunto ei edellyttäisi luvan hakemista, ruoppauksesta ei saa aiheutua vältettävissä olevaa haittaa yleiselle edulle eikä yksityiselle asianosaiselle. Ruoppaustyöstä onkin syytä sopia etukäteen naapureiden kanssa ja siitä on ilmoitettava vesialueen omistajalle. Työhön saa ryhtyä aikaisintaan 30 vuorokauden kuluttua ilmoituksen tekemisestä tai kun viranomainen on ilmoittanut hyväksyvänsä hankkeen ilmoituksen perusteella toteutettavaksi. Valvontaviranomainen voi asettaa tiettyjä ehtoja toimenpiteen suorittamiselle. Ruoppaus ei esimerkiksi saa olla välttämätöntä tarvetta suurempi.

Pienruoppauksissa ruoppausmassat sijoitetaan maalle siten, että hienoaines ja massassa oleva vesi ei valu takaisin veteen ja mielellään vähintään 10 metriä rannasta. Ranta-alueet ovat usein arvokkaita luonnon kannalta. Tästä syystä on suositeltavaa, että läjitys tehdään vähintään 10 m etäisyydelle rantaviivasta, eikä ruoppaustoimenpiteitä tehdä rantaviivalla ja sen välittömässä läheisyydessä. Läjitys maalle tulee suunnitella ja toteuttaa niin, että siitä aiheutuu mahdollisimman vähäistä haittaa luonnolle ja sen monimuotoisuudelle, muulle ympäristölle, maisema-arvoille ja virkistyskäytölle. 
2.3 Ympäristönsuojelulainsäädäntö

Ympäristönsuojelulaki vaikuttaa hankkeen toteuttamiseen usealla tavalla. Yleensä erillistä YSL:n mukaista ympäristölupaa ei tarvita, vaan vesilain mukainen lupa riittää ruoppaus- ja läjityshankkeelle, sillä vesilain mukaisessa lupamenettelyssä huomioidaan myös YSLn asettamat vaatimukset (VL 3:10.3), jos hanke aiheuttaa ympäristön pilaantumista tai sen vaaraa. Kuitenkin ruoppaukselle ja ruoppausmassojen sijoittamiselle tarvitaan ympäristölupa, jos vesilain mukaista lupaa ei vaadita ja hanke saattaa aiheuttaa ympäristön pilaantumista (VL 1:2, YSL 28 §). Ympäristölupa tarvitaan esimerkiksi tilanteessa, jossa ruopattavaa ainesta on alle 500 m3 ja ruoppausmassa sisältää haitallista ainetta (tason 1B ylittävänä pitoisuutena) ja ruoppaus ei vaadi VL 3:2 mukaisten haitallisten vaikutusten perusteella lupaa. 
Ruoppausta koskevassa ympäristölupaharkinnassa on muun ohella otettava huomioon YSL 9 §:n mukainen kielto ryhtyä Suomen maa-alueella, sisävesialueella, aluevesillä tai talousvyöhykkeellä toimeen, josta voi aiheutua merensuojelulaissa (1415/1994) tarkoitettua meren pilaantumista Suomen talousvyöhykkeen ulkopuolella. Vastaavanlainen meren pilaamiskielto sisältyy MSL 1 §:ään. MSL:ää sovelletaan Suomen talousvyöhykkeen ulkopuoliseen merensuojeluun, kun YSL:ää taas sovelletaan Suomen alueella ja talousvyöhykkeellä niin meren, sisävesien kuin maa-alueidenkin suojeluun.

2.4 Jätelainsäädäntö

Ruoppausmassat määritellään jätteeksi jäteasetuksen (179/2012) liitteessä 4 olettaen, että ne täyttävät jätelain (646/2011) 5.1 §:n mukaiset jätteen määritelmän edellytykset. Jäte tarkoittaa lainkohdassa ainetta tai esinettä, jonka sen haltija on poistanut tai aikoo poistaa käytöstä taikka on velvollinen poistamaan käytöstä. JäteL 6.1 §:n 5 kohdassa tarkoitettu jätteen haltija on ensisijaisesti vastuussa jätteiksi katsottavien ruoppausmassojen jätehuollon asianmukaisesta järjestämisestä. Jos kysymys on pilaantumattoman ruoppausmassan sijoittamisesta vesilain mukaisen luvan nojalla tai jos vesilain mukaista lupaa ei tarvita (VL 2:6), ruoppausmassoja ei pidetä jätteenä (jätelain 3 § 1 momentitn 5 kohta). 

2.5 Luonnonsuojelu ja muinaismuistojen suojelu

Kun päätetään ruoppaamisesta ja ruoppausmassojen sijoittamisesta, tulee vesilain (VL 1:2) mukaan ottaa huomioon myös luonnonsuojelulaki (1096/1996). Yleisesti tämä edellyttää, että on selvitettävä ruoppaus- ja läjitystoiminnan mahdolliset vaikutukset luonnon monimuotoisuuteen. Erityisesti on luonnonsuojelulain perusteella otettava huomioon hankkeen vaikutukset suojeltuihin lajeihin ja erilaisiin suojelualueisiin tai –ohjelmiin. 

Hankkeen vaikutusalueen lajistoarvot on etukäteen selvitettävä soveltuvin osin (luonnonsuojeluasetuksen liitteet 1-3). Niin ikään on otettava huomioon myös uhanalaiseksi (LSL 47 §, LSA liite 4) ja erityisesti suojeltavaksi lajiksi säädetyt lajit (LSL 47 §). Erityisesti suojeltavien lajien esiintymispaikan hävityskielto tulee voimaan vasta ELY-keskuksen rajauspäätöksellä. Tämä poikkeaa luontodirektiivin liitteen IV b lajeja koskevasta kiellosta, joka on voimassa välittömästi LSL:n perusteella Erityisesti suojeltavan lajin säilymiselle tärkeän esiintymispaikan hävittäminen tai heikentäminen on kielletty (LSL 47.2 §). Lisäksi on otettava huomioon, että luontodirektiivin liitteessä IV (a) tarkoitettuihin eläinlajeihin kuuluvien yksilöiden selvästi luonnossa havaittavien lisääntymis- ja levähdyspaikkojen hävittäminen ja heikentäminen on kielletty (LSL 49.1 §). LSL:n säännökset merkitsevät rauhoitetut lajin kohdalla esimerkiksi kieltoa tappaa yksilöitä, pyydystää tai häiritä tai hävittää (kasvit) jne. Uhanalaisia lajeja ei välittömästi koske LSL:stä suoria oikeusvaikutuksia, mutta luokittelu kuvastaa kuitenkin esiintymisalueen suojeluarvoa yleisesti.

Ruoppausalueiden osalta tulee selvittää, onko alue luonnonsuojelualuetta tai kuuluuko se luonnonsuojeluohjelmaan (erityisesti lintuvesien suojeluohjelma). Ruoppaaminen on luonnonsuojelualueilla pääsääntöisesti kiellettyä ilman ELY-keskuksen lupaa. Aiemmin tehtyjen veneväylien ja -valkamien kunnostusruoppaaminen on luonnonsuojelualueilla yleensä sallittua ilman lupaakin.
Mikäli ruoppaustoiminta sijoittuu Natura 2000 –alueelle tai sen läheisyyteen, on arvioitava kohteelle aiheutuvat vaikutukset ja niiden merkittävyys lajiston ja luontotyyppien kannalta. Vaikutusten merkittävyyttä arvioitaessa on otettava erityisesti huomioon alueen suojelutavoitteet. Lisäksi on arvioitava hankkeen vaikutukset alueeseen ekologisena kokonaisuutena. Luonnonsuojelulain 65 §:n mukainen arviointi on tehtävä, jos hanke todennäköisesti merkittävästi heikentää niitä luonnonarvoja, joiden perusteella alue on sisällytetty Natura 2000 – verkostoon. Arvioinnissa on otettava huomioon myös yhteisvaikutukset muiden hankkeiden kanssa. Ympäristövaikutuksia arvioitaessa on inventoitava mm. alueella esiintyvät pesivät lintulajit sekä alueen luontotyypit (esim. merenrantaniityt, luonnontilaiset hiekkarannat). Lupaviranomaiset eivät saa myöntää lupaa hankkeelle, ellei arviointimenettelyn avulla ole voitu varmistua siitä, ettei hanke merkittävästi heikennä alueen suojelutavoitteita.

Ruoppaus ja -läjitystoiminnassa on otettava vesilain 1:2:n nojalla huomioon myös muinaismuistolaki (295/1993), jonka mukaisen suojelun piiriin kuuluvat mm. vähintään 100 vuotta vanhat hylyt sekä laissa tarkemmin määritellyt kiinteät muinaismuistot.
2.6 Muut lait

Ruoppaus- ja läjitystoiminnassa tulee ottaa muun ohella huomioon, mitä maankäyttö- ja rakennuslaissa (132/1999) säädetään. Ruoppausmassojen läjittäminen maalle saattaa esimerkiksi vaatia maisematyölupaa, kun läjitetään yleis- tai asemakaava-alueelle (MRL 128 §). Edellytyksenä on, että läjittäminen muuttaa maisemaa. Toimenpidelupa taas vaaditaan, jos kyseessä on ns. vesirajalaite (suurehko laituri, kanava, aallonmurtaja jne.), joka muuttaa tai vaikuttaa merkittävästi vesirajaan (MRL 126 §).

Laissa vesienhoidon ja merenhoidon järjestämisestä (1299/2004) säädetään vesienhoidon suunnitelmista ja merenhoidon suunnitelmasta. Suunnitelmissa määritellään mm. vesien hyvän tilan tavoitteet ja toimenpiteet niiden saavuttamiseen. Vesienhoidon ja merenhoidon tilatavoitteet vaikuttavat ruoppauksen toteutukseen. Viranomaisten tulee ottaa suunnitelmat huomioon lupamenettelyssä ja niillä on siten merkitystä vesioikeudellisessa päätöksenteossa VL 1:2 mukaisesti.

Ympäristövaikutusten arviointimenettelyn (YVA) tarkoituksena on taata, että ympäristövaikutukset selvitetään yhtenäisellä tavalla merkittäviä ympäristövaikutuksia aiheuttavien hankkeiden suunnittelussa sekä lisätä kansalaisten osallistumis- ja tiedonsaantimahdollisuuksia. Ympäristövaikutusten arviointimenettelylakia (468/1994, YVAL) sovelletaan lain 4 §:n mukaan hankkeisiin, joissa Suomea velvoittavan kansainvälisen sopimuksen täytäntöön paneminen edellyttää arviointia, taikka joista saattaa aiheutua merkittäviä haitallisia ympäristövaikutuksia Suomen luonnon ja muun ympäristön erityispiirteiden vuoksi. Tällaisia ovat esimerkiksi suurehkot satamahankkeet (VNA ympäristövaikutusten arviointimenettelystä 6.1,9 § f ja g alakohdat), joiden yhteydessä joudutaan suorittamaan laajoja ruoppaus- ja läjitystoimenpiteitä. Ympäristövaikutusten arviointimenettelyä sovelletaan lisäksi yksittäistapauksessa hankkeisiin, joilla on merkittäviä haitallisia ympäristövaikutuksia (YVAL 4.3 §). Tämän lisäksi myös hankkeessa, johon ei sovelleta YVA-menettelyä, on oltava riittävästi selvillä hankkeen ympäristövaikutuksista (YVAL 25 §).

2.7 Ympäristövastuusääntely

Ruoppaus- ja läjitystoimintaan sovelletaan yleistä ympäristövastuusääntelyä, sillä erityissääntelyä ei ole. Esimerkiksi pilaantuneita sedimenttejä koskevaa puhdistamisvelvollisuutta ei ole säädetty, vaan sovelletaan vesilain ja vahingonkorvauslakien yleisiä säännöksiä. Niiden mukaan aiheuttajan puhdistamis- tai korvausvastuu perustuu yleensä siihen, että toiminta on ollut luvanvastaista tai lainvastaista. Esimerkiksi luvattomat ruoppausjätteiden läjitykset mereen ovat tällaisia. Toissijaista vastuujärjestelmää sedimenttien puhdistamisesta ei ole. Esimerkiksi vesialueen haltijaa ei voida suoraan velvoittaa kunnostamaan vesialuetta. Käytännössä saastuneiden sedimenttien lisäkustannukset jäävät usein ruoppaajan vastuulle.
Ruoppaus- ja läjityshankkeen aiheuttamista ympäristöhaitoista vastaa ruoppauksen toteuttaja.

· Suomen ympäristökeskuksen raportteja 3 | 2007: Orgaanista tinaa sisältävien sedimenttien puhdistamis- ja korvausvastuu. Satu Jaakkonen, Tapio Korhonen, Satu Lyytikäinen, Milla Mäenpää ja Jouko Tuomainen.

· Vastuu pilaantuneen ympäristön puhdistamisesta. Jouko Tuomainen. 2006

2.8 Kansainväliset sopimukset

Merensuojelussa Suomea velvoittavat sekä globaalit että alueelliset sopimukset, joista osa on otettu kansalliseen lainsäädäntöön. Globaalitasolla jätteen sijoittamista mereen koskee mm. Lontoon sopimus vuodelta 1972 (SopS 33-34/1979). Alueellisista sopimuksista Suomen kannalta keskeisiä ovat Koillis-Atlantin suojelusopimus (ns. OSPAR-sopimus vuodelta 1992, SopS 51/1998) sekä Itämeren alueen merellisen ympäristön suojelua koskeva yleissopimus (ns. Helsingin sopimus) vuodelta 1974 (SopS 11-12/1980, uusittu vuonna 1992, SopS 2/2000). Suomessa sopimus on pantu täytäntöön ensisijaisesti merensuojelulailla (1415/1994) ja vesilakiin (264/1961) tehdyillä muutoksilla.
2.9 Kompensaatioiden käyttö

3 RUOPPAUS- JA LÄJITYSTOIMINTA

Ruoppaus- ja läjitystoiminnalla tarkoitetaan massojen irrottamista vesialueen pohjasta ja niiden nostamista, kuljettamista ja läjittämistä joko vesialueella sijaitsevaan läjityspaikkaan tai maa-alueelle. Ruoppaamiseen rinnastettavaa toimintaa on myös sedimentin liikuttaminen tai syrjäyttäminen. 
Ruoppaushankkeet voivat olla mm. 

• väylän tai satama-altaan rakentamiseksi tehtäviä uudisruoppauksia

• väylien ja satamien ylläpitoon liittyviä kunnossapitoruoppauksia

• uusien täyttöalueiden pohjarakentamiseen liittyviä ruoppauksia

• kunnostusruoppauksia, joissa on tavoitteena vesistön laadun ja käyttökelpoisuuden

parantaminen poistamalla ravinnepitoinen, orgaanista ainesta runsaasti sisältävä tai pilaantunut sedimenttikerros

• maa-ainesten ottoa vesialueelta esim. rakennustarkoituksiin

• vedenalaiseen rakentamiseen (mm. tunnelit, sillat, vesi- ja viemärilinjat, voimalinjat) liittyvää pohjasedimentin ruoppaamista tai liikuttamista

• pienruoppaukset eli pienen mittakaavan ruoppaukset ja ruoppausmassojen siirtely yksityishenkilöiden

rantojen parannustöiden yhteydessä. 
Ruoppausprosessissa on neljä työvaihetta:

• ruoppausmassan irrottaminen ja nostaminen (ks. 3.1.1)
• ruoppausmassan välivarastointi
• ruoppausmassan siirtäminen sekä (ks. 3.1.2)

• ruoppausmassan sijoittaminen ja/tai käsittely (ks. 3.1.3).

Ympäristönäkökohdat (ks. luku 4) tulee huomioida kaiken tyyppisissä ja joka mittakaavan hankkeissa. Ruoppaus- ja läjityshankkeen ympäristövaikutukset riippuvat hankkeen koosta ja kohteiden ominaisuuksista, joten ne tulee arvioida riittävällä ja tarkoituksenmukaisella tavalla tapauskohtaisesti.

3.1 Ruoppausmassan irrottaminen ja nostaminen

Ruoppausmassan irrottaminen voidaan tehdä hydraulisin tai mekaanisin menetelmin ja kaupallisia laitteistovaihtoehtoja on runsaasti. Massa irrotetaan joko kauhalla tai jyrsimellä leikkaamalla. Mikäli massan leikkauslujuus on vähäinen voidaan massat imuroida suoraan ilman erillistä irrotusta.  

Kauharuoppaajat ovat mekaanisia ruoppauslaitteistoja, jotka soveltuvat erityisesti ns. tiiviiden sedimenttien (kitkamaalajit) poistamiseen. Kauhalla irrottaminen voidaan tehdä kuokka-, pisto- tai kahmarikauhalla. Kauharuoppauksessa ruoppausmassa saadaan yleensä kuivempana siirtokuntoon

kuin pumppaustekniikoita käytettäessä. Massan kiintoainepitoisuudella on vaikutuksia sedimentin jatkokäsittelyyn sekä hankkeen taloudellisuuteen. Kauharuoppaajat ovat yleisesti toimintavarmoja. Ruoppausmassaa ei siis poisteta jatkuvana virtana kuten myöhemmin esiteltävissä hydraulisissa menetelmissä. Poistettaessa pilaantunutta ruoppausmassaa kauharuoppaajalla, on estettävä haitallisten aineiden ja hienoaineksen leviäminen veteen ja tarvittaessa eristettävä ruoppausalue. Kiintoainetta vapautuu kauhan laskemisen, pohjalla työskentelyn, noston sekä erityisesti avoimesta kauhasta tapahtuvan karkaamisen yhteydessä. Suljettu kauharakenne (kuokkakauha/ kahmarikauha) soveltuu erityisesti pilaantuneiden sedimenttien ruoppaukseen, koska se vähentää massan huuhtoutumista kun kauha nostetaan vesimassan läpi. Ruoppaajan ammattitaidolla on todettu olevan erittäin suuri merkitys karkaavan kiintoaineen määrään. 

Imuruoppaustekniikat ovat hydraulisia menetelmiä, jotka soveltuvat ns. löyhien sedimenttien (koheesiomaalajit) poistamiseen. Imuruoppauksessa ruopattu sedimentti siirretään lietteenä pumppujen avulla kuljetusvälineeseen, jatkokäsittelyyn tai loppusijoituspaikkaan. Hydrauliset menetelmät ovat yleisesti herkkiä roskille, pohjalla oleville kappaleille (puun juuret, kivet tms.) ja laitteistojen tukkeutumiselle. Ns. erikoisruoppaajissa pyritään yhdistämään perinteisen kauharuoppauksen ja imuruoppauksen etuja kuten suuren kiintoainepitoisuuden saavuttamista sekä ympäristöstä suljettua järjestelmää. Ruoppaus- ja läjitystekniikoita käsitellään laajemmin mm. seuraavissa julkaisuissa:

Laasonen, J. Ympäristöystävällisiä menetelmiä erityisesti saastuneiden massojen ruoppaamiseen.

Uusi ympäristölainsäädäntö- Satama ja väylät, Satamaseminaari, 15.-16.6.2000,

Naantali.

Laasonen, J. Saastuneiden sedimenttien käsittelymahdollisuudet Kymijoessa ja kenttäkokeiden

suunnittelu. Espoo 2000. VTT julkaisuja 843.

Riipi, T. 1997. Ruoppaus- ja läjitystekniikoiden valinta maalajien ominaisuuksien ja ympäristövaikutuksien

perusteella. VTT Tiedotteita 1853. 66 s. + liitt. 40 s.

Riipi, T. 1998. Saastuneiden tai rehevien vedenalaisten sedimenttien poistotekniikat, Kirjallisuusselvitys.

VTT Valmistustekniikka, Tutkimusselostus VAL34-980488.

3.1.2 Ruoppausmassan siirtäminen ja välivarastointi
Ruopattu massa voidaan siirtää kuljettamalla proomulla, työntämällä puskulevyllä tai pumppaamalla putkea pitkin. Jos ruopattu massa voidaan läjittää mereen, voidaan massat kuormata proomuun, hinata läjityspaikkaan ja tyhjentää proomu pudottamalla massat pohjaan. Myös sijoitettaessa massoja maalle voidaan kuljettaminen tehdä proomuilla. Massat joudutaan tällöin lisäksi purkamaan proomusta pois ja mahdollisesti kuljettamaan siirtopaikkaan maakuljetuksena. Ruopattujen massojen siirtäminen putkea pitkin on perinteinen imuruoppauksen yhteydessä käytettävä siirtotapa. Imuruoppaajan pumppu imee vettä ja jyrsimen irrottamaa massaa putkeen ja työntää sitä putkilinjaan. 
Ruoppausmassoja joudutaan toisinaan varastoimaan hankkeen aikana ennen niiden hyödyntämistä tai lopullista sijoittamista. Ruoppausmassoja, joita ei luokitella jätteeksi (luku 2.4), voidaan varastoida väliaikaisesti hyödyntämispaikalla tai muussa tarkoitukseen soveltuvassa paikassa. Varastointi ei kuitenkaan saa kestää yhtä vuotta pitempään. Välivarastointi voi tapahtua joko maalla (pääsääntöisesti) tai vedessä. Mikäli on syytä epäillä, että välivarastointi aiheuttaa vesilaissa määritellyn haitallisen seurauksen esimerkiksi ympäristön viihtyisyydelle tai vesistön tilalle, on varastoinnille haettava lupaa AVIsta ELY-keskuksen tekemän lupatarveharkinnan perusteella (luku 2.2). Välivarastoinnista ei saa myöskään aiheutua ympäristönsuojelulaissa tarkoitettua ympäristön pilaantumista (luku 2.3). Jos ruoppausmassoja varastoidaan yli vuoden ajan tai jos välivarastoidun ruoppausmassan hyödyntäminen on epävarmaa, luokitellaan ruoppausmassat jätteeksi. Tällöin massojen varastoinnille on haettava ympäristölupa. Välivarastoinnissa tulee noudattaa samoja varovaisuusperiaatteita, kun ruopatessa ja läjitettäessä sekä maalle nostettuna maa-aineksia käsiteltäessä. 

3.1.3 Ruoppausmassan sijoittaminen ja käsittely
Ruopattu massa voidaan läjittää joko veteen tai maalle. Ruoppausmassojen hyötykäyttö on suositeltavaa ja sen mahdollisuus tulisi aina selvittää. Tällöinkin ruoppausmassan sisältämät haitalliset aineet ja niiden hallinta tulee huomioida (ks. x.x). Suomessa rannikko- ja merialueilla ruopattuja massoja on sijoitettu yleisesti vedenalaisille vesiläjitysalueille, jotka ovat joko projektikohtaisia tai pitkäaikaisessa käytössä olevia ja siinä tarkoituksessa ylläpidettäviä. Sisävesillä ruopatut massat sijoitetaan pääsääntöisesti maalle. 
Ruoppausmassoja läjitetään myös rantapenkereeseen, mikä tarkoittaa massojen patoamista vallin taakse veteen ranta-alueella. Massat eristetään vesialueesta padolla. Kyseeseen voi olla kokonaan suljettu tai suodattava ratkaisu. Läjityksen tuloksena muodostuu uutta maa-aluetta. 
Satamarakentamisen yhteydessä massoja läjitetään mm. satama-alueilla sijaitseville vesiläjitysalueille, tai niitä käytetään satamarakenteissa tai rantojen pengerryksessä. Myös haitallisia aineita sisältäviä sedimenttejä on stabiloitu esimerkiksi satama-rakenteisiin. Satama-alueen laajentaminen on saatettu tehdä täyttämällä vesialue ruoppausmassoilla. Väylien ja satamien kunnossapitoruoppausten yhteydessä on imuruopattuja massoja läjitetty ranta-alueille rakennettaviin läjitysaltaisiin, joista ruoppauslietteestä selkeytynyt vesi on päästetty takaisin vesistöön. Tarvittaessa kiintoaineen saostuksessa on käytetty kemikaaleja. Ruoppausmassoja voidaan myös sijoittaa maankaatopaikalle (puhtaat) tai tavanomaisen jätteen tai ongelmajätteen kaatopaikalle. Tätä ennen on arvioitava niiden kaatopaikkakelpoisuus. 
Joissakin tapauksissa massaa käsitellään esimerkiksi sen korkean vesi- ja/tai haitta-ainepitoisuuden vuoksi tai sen ominaisuuksien parantamiseksi ennen maalle sijoittamista. Pilaantuneen sedimentin ruoppauksessa pyritään mahdollisimman alhaiseen vesipitoisuuteen. Maalle sijoitettaessa ruopatusta sedimentistä voidaan poistaa vettä laskeutus- ja saostusaltaissa tai suodattamalla. Erityisesti imuruoppauksella ruopatut massat saattavat olla erittäin vesipitoisia ja niiden läjittäminen maalle on siten vaikeaa. Vedenpoiston yhteydessä on varmistettava, ettei haitallisia aineita kulkeudu poistetun veden mukana vesistöön tai maaperään. Haitallisia aineita sisältävän veden asianmukaisesta käsittelystä on huolehdittava siten, etteivät veteen liuenneet haitta-aineet kuormita maaperää tai kulkeudu takaisin veteen ja vesialueen pohjasedimenttiin. Ruoppausmassaa voidaan myös seuloa tai karkeampia aineksia voidaan muilla tavoin erottaa hienoaineksesta. Haitalliset aineet sitoutuvat yleensä hienojakoiseen ainekseen, jolloin karkeampi ja puhtaampi aines voidaan mahdollisesti ohjata suoraan läjitettäväksi tai hyötykäyttöön. Sedimentin mahdollisesti sisältämiin haitallisiin aineisiin liittyviä näkökohtia on kuvattu seikkaperäisemmin kappaleissa 3.4 ja 6.
Läjityspaikan valintaa on kuvattu tarkemmin ohjeen luvussa 7.2.
3.2 Ruoppaaminen sisävesillä

Tässä ohjeessa esitettyä ruoppaamista koskevaa ohjeistusta sovelletaan sekä rannikolla että sisävesillä. Läjittämisen osalta käytännöt eroavat siten, että sisävesillä ruoppausmassat nostetaan ja läjitetään tavallisesti maalle. Myös veteen läjittäminen on mahdollista, mikäli siitä ei aiheudu vesilaissa mainittua haitallista seurausta vesistön tilalle. Ruopattavan massan haitta-ainepitoisuudet ja muut ruoppauksen ympäristövaikutusten arvioinnin ja hallinnan kannalta oleelliset ominaisuudet on selvitettävä yhtäläisesti kappaleessa 6 esitetyn mukaisesti. 

3.3 Riskinarviointi ja –hallinta ruoppaus- ja läjitystoiminnassa

Ruoppaushankkeeseen ja ruopattujen massojen läjittämiseen liittyvät päätökset tehdään tapauskohtaisen arvioinnin pohjalta. Tässä ohjeessa annetaan reunaehtoja ja työkaluja riskien ja riskinhallintatarpeiden tunnistamiseen, arviointiin ja toteuttamiseen.

Riskien tunnistamiseksi ja arvioimiseksi on perusteltua laatia taustaselvitys, johon kootaan asian kannalta oleelliset tiedot (kappale 6.1). Taustaselvitystä hyödyntäen riskinarvioinnin tueksi ruopattavaksi määritellyllä alueella tehdään kohdetutkimuksia. ruopattavien sedimenttien laadun, ominaisuuksien ja haitta-ainepitoisuuksien selvittämiseksi (kappale 6.2). Tehtyjen tutkimusten ja selvitysten pohjalta ja tässä ohjeessa määriteltyjen kriteerien pohjalta arvioidaan ruopattavaksi suunniteltujen massojen riskipotentiaali ja niiden läjityskelpoisuus (kappale 6.3) sekä toimenpiteet, joilla ruoppauksen aikaisia riskejä voidaan vähentää ja hallita (kappale 5.2). Arvioidun riskin suuruutta verrataan vastaanottavan alueella tehtyyn arviointiin eli läjitysalueen soveltuvuuteen eri läjityskelpoisuusluokkiin kuuluville massoille (kappaleet 6.6 ja 7.2.3). Tässä tarkastelussa voidaan lisäksi huomioida erilliset riskinhallintatoimenpiteet, joita voidaan tehdä läjitysalueella (kappale 7.4). Mikäli halutaan esittää ohjeessa annetuista suosituksista läjityskelpoisuuden ja/tai läjitysalueen soveltuvuuden suhteen poikkeavaa ratkaisua, tulee tällaisessa tarkastelussa verrata sijoitusvaihtoehtoja ja niiden ympäristövaikutuksia ja kustannuksia sekä osoittaa ympäristön kannalta saavutettava kokonaishyöty ja/tai kompensaatiomahdollisuudet. 

4 SEDIMENTTIEN HAITALLISET AINEET 

4.1 Haitallisten aineiden esiintyminen ja keskeisimmät ympäristövaikutukset vesisedimenteissä
Haitallisten aineiden eliövaikutukset muodostuvat aineen luontaisiin ominaisuuksiin perustuvasta vaikutustavasta sekä eliöiden altistumisesta aineille. Haitallisiin aineisiin liittyvä sääntelytarve perustuu joko niiden ekotoksisuuteen eli ympäristömyrkyllisyyteen eri eliöryhmille tai ihmisten terveyden suojeluun (haitallisen aineiden kertyminen esimerkiksi ravinnoksi käytettäviin kaloihin).  Ekotoksisuus on luonteeltaan välitöntä (akuutit vaikutukset) että pitkän ajan kuluessa ilmenevää (krooniset vaikutukset). Aineen krooninen ekotoksisuus eliöille saattaa ilmetä myös siten, että se aiheuttaa eliön hormonitoiminnan häiriintymistä.  
Haitallisen aineen esiintymiseen sedimenteissä vaikuttavat toisaalta aineen historiallinen käyttömäärä, -tapa ja –kohde ja toisaalta aineen pysyvyys ja kulkeutuvuus ympäristössä. Mitä merkittävämpää ja/tai laaja-alaisempaa haitallisen aineen käyttö on (ollut), sitä todennäköisempää on, että sitä esiintyy ympäristön kannalta merkityksellisissä määrin sedimenteissä. Ympäristön kannalta haitallisimpia ovat aineet, joilla on ekotoksikologisia vaikutuksia jo alhaisissa pitoisuuksissa ja/tai jotka ovat pysyviä ja/tai jotka kertyvät eliöihin ja rikastuvat ravintoketjuissa. Aineen pidättyminen sedimenttiainekseen vähentää sen biosaatavuutta. Ekotoksikologisen vaikutuksen ilmenemisen ensimmäinen edellytys on, että aine siirtyy sedimentistä eliön aineenvaiheuntaan. Sedimentin sisältämästä haitta-aineesta vain osa on biosaatavassa muodossa ja vain tämä osa on se, joka saattaa aiheuttaa edellä kuvattuja vaikutuksia. Haitta-aineen kokonaispitoisuus ei siis ole sama asia kuin ympäristövaikutuksia aiheuttava pitoisuus. Biosaatavan ja ei-biosaatavan fraktion suuruus riippuu sedimentin ja haitta-aineen pidättymis- ja pidätysominaisuuksista. Haitta-aineen biosaatavuus heikkenee ajan myötä.  Eri haitta-aineiden biosaatavuuden määrittäminen sedimenttinäytteessä on monimutkainen ja runsaasti eri tyyppisiä määrityksiä vaativa prosessi. Tästä syystä biosaatavuusmäärityksiä ei lähtökohtaisesti ole perusteltua edellyttää ruopattavaa massaa tutkittaessa. Biosaatavuuskysymys on huomioitu harmaan alueen ja laatukriteerin 2 määrittelyssä (kappale X) ja paikallaan olevan sedimentin riskinarvioinnissa (kappale X).   
Tyypillisiä päästölähteitä ovat erityyppinen teollinen toiminta, kaivosalueet, satamat, telakat, jätevedenpuhdistamot ja laivaliikenne (laivojen pohjamaalit) sekä vanhat läjitysalueet, joille on läjitetty korkeita haitta-ainepitoisuuksia sisältäviä massoja ennen vuotta 2004. Lisätietoa Suomessa tehdyistä kartoituksista löytyy mm. seuraavista julkaisuista: 

Sisävesien pilaantuneet sedimentit. Suomen ympäristökeskuksen raportteja 11/2011
Itä-Suomen järvisedimenttien haitta-ainekartoitus: tutkimusraportti. FCG Suunnittelu ja tekniikka Oy 2013

Orgaaniset tinayhdisteet Suomen vesialueilla. Ympäristöministeriön raportteja 11/2007 
4.2 Sulfidisavisedimentit 

Sulfidisavikerrostumia on muodostunut merenpohjalle jääkauden jälkeen. Erityistä sulfidisavikerrostumille on niiden korkeat rikki- ja metalliyhdisteiden pitoisuudet. Sijaitessaan vedenpinnan alapuolella sulfidisavikerrostumat ovat kemiallisesti vakaita ja neutraaleja. 

Kun sulfidisavikerrostumia ruopataan ja läjitetään maalle, alkaa hapen vaikutuksesta muodostua hapanta sulfaattimaata. Sulfaattimaista muodostuu happamia suotovesiä, joissa on korkeita metallinpitoisuuksia, etenkin alumiinia. Sulfaattimaan muodostus alkaa välittömästi sen jälkeen, kun sulfiittisavi on nostettu maalle. Edellä mainituista syistä sulfidisavisedimentit ovat ongelmallisia maalle läjitettyinä.

Sellaisen sulfiittisaven tunnistaminen, josta muodostuu maalle läjitettäessä happamia suotovesiä, ei ole yksiselitteistä. Esimerkiksi pH arvot ja rikkipitoisuudet eivät ole riittävän luotettavia parametreja, jotta sulfaattimaan muodostumisesta voidaan varmistua. Sulfaattimaan muodostumista tutkitaan inkubaattorilla. 

Maalle läjittämiseen haittavaikutuksia voidaan vähentää kalkitsemalla ruoppausmassat. Kalkitseminen tapahtuu kerroksittain, jotta neutralointi olisi tehokkaampaa. Kalkkia tarvitaan yleensä noin 10-30 kg per ruopattu kuutiometri. Ruopattu sulfidisavi voidaan myös läjittää takaisin mereen heti ruoppauksen jälkeen tai läjittää kuoppaan pohjavesipinnan alapuolelle.

5 RUOPPAUSTOIMINNAN YMPÄRISTÖVAIKUTUKSET JA NIIDEN HALLINTA
5.1 Ruoppauksen ympäristövaikutukset
Ruoppaus muuttaa tai tuhoaa ruopattavan alueen pohjaeliöstön ja kasvillisuuden. Eliöstön ja kasvillisuuden palautuminen vaihtelee tapauskohtaisesti. Mikäli pohjan syvyys tai sen laatu muuttuvat merkittävästi toimenpiteen seurauksena, alueen alkuperäinen kasvillisuus ei todennäköisesti palaudu. Pohjaeläimistön on yleensä havaittu palautuvan noin 2-4 vuoden kuluessa.
Ruoppaus aiheuttaa työnaikaista veden samentumista ja kiintoainepitoisuuden nousua. Samentunut vesi kulkeutuu virtausten mukana eri suuntiin ruoppauspaikalta. Ruoppauksen vaikutuksesta veteen sekoittunut hienojakoinen maa-aines laskeutuu pohjaan ruoppausalueen läheisyyteen. Yleisesti on todettu samentumien vaikutusalueen olevan varsin paikallista ja veden laatu alkaa kirkastua pian ruoppaustöiden päätyttyä. Samentumisen mahdollinen vaikutus ruoppauspaikalla ja sen läheisyydessä tapahtuvaan vedenottoon tulee kuitenkin huomioida.
Kesällä tehty ruoppaus on kasvillisuuden ja pohjaeläinten kannalta haitallisimpia, sillä kasvien elinkierron ja eliöiden lisääntymisen kannalta se on herkintä aikaa. Veden samentuminen likaa myös pyydyksiä ja karkottaa kalaparvia. Ruoppaus voi vaikuttaa kalastoon sekä lisääntymisen häiriintymisen että ravinnon eli pohjaeliöstön vähenemisen kautta. Kalastolle koituvia vaikutuksia arvioitaessa on tarvittaessa selvitettävä ruoppausalueella esiintyvät lajit sekä niiden lisääntymisalueet. Ruoppauksen vaikutuksesta kulkeutuva ja laskeutuva hienoaines sekä niihin sitoutuneet haitta-aineet saattavat häiritä kalojen kutua. Kiintoaines voi suoraan peittää mätiä ja vähentää poikastuotantoa. Se voi myös välillisesti vaikuttaa tuhoamalla pohjakasvillisuutta ja häiritsemällä kalanpoikasten luonnollista kasvuympäristöä. 
Ruoppaustoimenpiteiden vaikutuksesta sedimentin sisältämät ravinteet vapautuvat vesistöön ja vesistössä saattaa aiheutua rehevöitymistä. Mikäli ruopattavassa vesistössä on runsaasti ravinteikasta pohjaliejua ja orgaanista ainesta, saattavat pohjan ja alusveden happiolosuhteet heiketä ja rehevöitymisvaikutukset lisääntyä. 
Ruoppaushankkeella saattaa olla vaikutuksia luonnon monimuotoisuuteen. Monimuotoisuuden huomioiminen ja siihen liittyvät säännökset on kuvattu kappaleessa 2.5. 
5.2 Ruoppauksen ympäristöhaittojen/-riskien hallinta 
Kiintoaineksen leviämiseen ruoppaustilanteessa vaikuttaa ruopattavan sedimentin koheesio. Tiheydeltään korkea, häiriintymätön sedimentti pysyy pääsääntöisesti hyvin koossa. Sen sijaan tuore, löyhä sedimentti, jonka vesi- ja orgaanisen aineksen pitoisuus on suuri, on altista leviämään ruoppaustilanteessa. Tämän vuoksi ja ruoppauksen aikaisten ympäristöriskien ja niiden hallintatoimien arvioimiseksi ja mitoittamiseksi on oleellista määrittää sedimentin haitallisten aineiden pitoisuus erikseen kohteessa mahdollisesti esiintyvässä löyhässä sedimenttikerroksessa (kappale X)   

Ruoppaustilanteessa jonkin verran kiintoainetta (sedimenttiä) leviää aina ympäröivään veteen. Leviämistä voidaan vähentää tai rajoittaa mm. seuraavin toimenpitein:

· Käyttämällä ns. siltti- tai kuplaverhoa tai muuta vastaavaa tekniikkaa

· Sääolot huomioimalla eli rajoittamalla ruoppausta silloin kun veden virtaus on voimakasta 

· Säätämällä ruoppausnopeus sopivaksi

· Minimoimalla ruopattava määrä (navigointilaite)

· Varautumalla suojaustoimenpiteisiin ennen työn aloittamista

Kiintoaineen leviämistä työn aikana ja sen jälkeen voidaan mitata mm. sameusmittauksin.

6 SELVITYKSET/SEDIMENTTITUTKIMUKSET RUOPPAUSKOHTEESSA JA RUOPPAUSMASSAN LÄJITYSKELPOISUUDEN ARVIOINTI

6.1 Taustaselvitys

Ruoppaushankkeen kohteesta on ennen hakemuksen laatimista perusteltua tehdä taustaselvitys, jonka tarkoituksena on tuottaa alustava käsitys kohteesta, koota taustatietoa ruoppauksen ympäristövaikutusten ja sedimenttien läjityskelpoisuuden arvioinnin tueksi. Taustaselvityksen avulla pyritään ohjaamaan itse ruoppaus- ja läjitystoimintaa ja sen suunnittelua siten, että siihen liittyvät ympäristöriskit hahmotetaan varhaisessa vaiheessa ja että ruoppaus- ja läjitystoiminta voidaan tehdä tehokkaasti ja tarkoituksenmukaisesti ylimääräisiä tai päällekkäisiä selvityksiä välttäen. Taustaselvitykseen kootaan mm. seuraavia asioita: 

1. kohteen sijainti kartalla
2. paikallisten luonnonolosuhteiden kuvaus (ks. 2.5), ml. kasvillisuus, eliöstö, pohjaolosuhteet (sis. topografia, arvio sedimentaatio-olosuhteista) etäisyys arvokkaisiin luontokohteisiin, alueen virkistysarvot ja aluetta koskevat suunnitelmat (kaavoitus)
3. kohteen vesistöolosuhteet (sijainti suhteessa muuhun vesistöön, virtausolosuhteet jne.)
4. mahdolliset päästölähteet ja aiemmat toiminnot kohteessa ja sen lähialueella
5. tiedot alueella aiemmin tehdyistä sedimentteihin ja/tai niiden pilaantumiseen liittyvistä selvityksistä
6. kohteessa em. historiatietojen perusteella mahdollisesti esiintyvät haitta-aineet 
7. alustava arvio ruopattavien massojen kokonaismäärästä
8. alustava arvio läjitysvaihtoehdoista
Olemassa olevaa tietoa kohteesta kannattaa tiedustella kunnan ja ELY-keskuksen ympäristöviranomaisilta. Selvitysvelvollisuus ei koske pienruoppauksia kohtien 3-6 osalta ellei ilmoituksen vastaanottanut viranomainen (ELY-keskus) sitä perustellusta syystä edellytä.
6.2 Sedimenttitutkimusten tavoitteet ja suunnittelu

Näytteenotto suunnitellaan ja toteutetaan niin, että ruopattaviksi määriteltyjen sedimenttien läjityskelpoisuus voidaan arvioida luotettavasti. Tämä edellyttää, että 

· näytteenotto kohdennetaan koko ruopattavalle alueelle

· näytteet ovat edustavia

· näytteenotossa huomioidaan entisten ja nykyisten kuormituslähteiden, kohteen luonnonolosuhteiden (topografia, virtaukset jne.) vaikutus sedimentaatioprosessiin ja haitta-aineiden leviämiseen alueella

· näytteiden ottajien tulee olla pätevöityneitä sedimenttinäytteiden ottamiseen.

Jokainen näytteenotto suunnitellaan kulloistakin tarvetta ja tilannetta varten. Näytteenotolla ja sen suunnittelulla haetaan vastauksia tiettyihin määrättyihin kysymyksiin ja eri päämääriä varten tarvitaan erityyppistä näytteenottoa ja eri tavoin otettuja näytteitä. 

Sedimenttien laadun ja ominaisuuksien arviointi ruopattavalla alueella tehdään kerroksittain ja pääsääntöisesti kahdessa tai useammassa vaiheessa. Useammassa vaiheessa tehtävä näytteiden analysointi ja/tai näytteenotto ovat tarkoituksenmukaisia erityisesti silloin, kun selvitetään haitallisten aineiden esiintymistä ruopattavalla alueella ja ruopattavaksi määritellyssä massassa. Näyteastioiden valinnasta ja näytteiden kestävöinnin, kuljettamisen, esikäsittelyn ja säilyttämisen vaatimuksista sovitaan näytteet analysoivan laboratorion kanssa. Yhteistyössä näytteet analysoivan laboratorion kanssa tehtävään laadunvarmennukseen on lisäksi kiinnitettävä erityistä huomiota, jotta voidaan tarvittaessa osoittaa, että haitta-ainepitoisuudet eivät ole alentuneet näytteiden säilytyksen aikana esim. biologisen tai valokemiallisen hajoamisen seurauksena. Näytteenotosta tulee tehdä huolellinen dokumentaatio ja siihen tulee kirjata oleelliset havainnot pohjan ja sedimenttien laadusta ja muista ruopattavan alueen ja sedimenttien arviointiin ja jatkotutkimusten suunnitteluun oleellisesti vaikuttavista seikoista. 

Ensimmäisessä vaiheessa hankitaan tietoa, jonka perusteella voidaan tehdä karkea arvio kohdealueella mahdollisesti esiintyvistä haitta-aineista, niiden pitoisuustasoista horisontaali- ja vertikaalisuunnissa sekä sedimentaatiokerroksien laadusta ja paksuuksista alueen eri osissa.  Ensimmäisen vaiheen näytteenoton kohdennus perustuu historiatietoihin ja arvioon niistä kohteen ominaisuuksista (mm. virtaukset, sedimentaatio), jotka ovat todennäköisesti voineet vaikuttaa kohteessa mahdollisesti esiintyvien haitta-aineiden kohtaloon. Mikäli ruopattavaa aluetta ei haluta jaotella läjityskelpoisuudeltaan erilaisiin osa-alueisiin ja jaottelulle ei ole ilmeisiä, haitta-aineiden epätasaiseen jakautumiseen alueella liittyviä, kohde- ja historiatietojen perusteella pääteltävissä olevia perusteita, voidaan ruoppausalue tutkia yhtenä kokonaisuutena. Tällöin näytteenotto ja näytteiden yhdistäminen toteutetaan toisen vaiheen näytteenoton periaatteiden mukaisesti.  

Ensimmäisen vaiheen näytteenoton (ml. kenttähavainnot ja arviot toisiaan vastaavien sedimenttikerrosten paksuuden vaihtelusta alueella) ja näytteiden laadun ja ominaisuuksien perusteella tehdään alustava arvio sedimenttien läjityskelpoisuudesta ja jaetaan tutkimusalue osa-alueisiin siten, että tunnistetaan korkeampien ja matalampien haitta-ainepitoisuuksien osa-alueet (Esimerkki D). Osa-alueiden rajaukseen ja määrittelyyn tulee kiinnittää erityistä huomiota näytteenoton suunnittelun alusta alkaen, jotta läjityskelpoisuudeltaan erilaiset ruoppausmassat ja osa-alueet pystyttäisiin erottamaan toisistaan.
Toisen vaiheen eli tarkennetut tutkimukset tarkoittavat varastonäytteiden analysointia ja/tai lisänäytteenottoa ja näytteiden analysointia pääsääntöisesti niiden haitta-aineiden osalta ja niillä osa-alueilla, joilla pitoisuustaso 1/1A ylittyy. Tarkennetuissa tutkimuksissa näytteistä muodostetaan kokoomanäytteitä, joista tehdään kemialliset analyysit rinnakkaisineen.
Kokoomanäytteen edustavuus on tilastollisesti tarkasteluna yksittäisiä näytteitä parempi ja kokoomanäytteiden antama informaatio soveltuu erityisesti ruopattavien massojen arviointiin seuraavista syistä:

· läjityskelpoisuuden arvioinnin tulisi perustua luotettavaan ja edustavaan tietoon koko läjitettävästä massasta ruoppausalueella tai sen määritellyssä osassa yksittäisten epäedustavien pitoisuuksien sijaan 

· kokoomanäytteenotto vähentää hippu- yms. efektien merkitystä ja niihin liittyviä tulkintavaikeuksia

· ruopattavan massan jaottelu läjityskelpoisuuden mukaisiin jakeisiin on ympäristövaikutusten vähentämisen ja riskinhallinnan kannalta tärkeää

· tehtävien laboratorioanalyysien lukumäärää voidaan vähentää ja määritettävien aineiden lukumäärä voidaan pitää riittävänä 

Näytteet ensimmäistä ja toista kierrosta varten voidaan pyrkiä ottamaan yhdellä näytteenottokerralla siten, että toisella kierroksella mahdollisesti tutkittavat näytteet otetaan varastoon samalla kun näytteitä otetaan 1. kierroksen tutkimuksia varten. Tällöin näytteet tulee säilyttää ja tarpeen mukaan kestävöidä asianmukaisesti. 

Näytepisteiden lukumääräksi suositellaan vähintään näytepistettä. Jokaisesta näytepisteestä voidaan ottaa rinnakkaisia näytteitä (2-4 kpl) esimerkiksi muutaman metrin etäisyydeltä toisistaan. Näytepisteiden valinta on suositeltavaa tehdä kolmioverkkomallilla (VTT 2007; BATMAN-manuaali) tai muulla vastaavalla tavalla kuitenkin siten, että muodostuva näytteenottoverkko kattaa mahdollisimman tasaisesti tutkittavan alueen (Esimerkki D).
Näytepisteitä suositellaan valittavaksi vähintään 5 kpl silloin, kun tutkittavan alueen tai osa-alueen pinta-ala on enintään 1000 m2 (Taulukko C). Sitä suuremmilla alueilla, 5000 m2 asti, on suositeltavaa lisätä yksi näytepiste jokaista 1000 m2 pinta-alalisäystä kohti. Siitä ylöspäin näytepisteitä suositellaan lisättäväksi yksi per 2000 m2. Kustakin näytepisteestä voidaan tehdä 1-3 lisänostoa eli ottaa rinnakkaisia näytteitä muutaman metrin etäisyydeltä toisistaan. 

Taulukko C. Suosituksia näytepisteiden valintaan tutkittavan alueen pinta-alan mukaan ja kokoomanäytteiden osanäytteiden lukumääriksi  
	alueen pinta-ala (1000 m2)
	näytepisteiden vähimmäismäärä
	kokoomanäytteiden osanäytteiden lkm

	<1
	5
	10

	1-2
	6
	12

	2-3
	7
	14

	3-4
	8
	15

	4-5
	9
	15

	5-7
	10
	15

	7-9
	11
	15

	15
	15
	15

	25
	20
	15


Näytteet otetaan syvyyssuunnassa kerroksittain 0-10 cm, 10-30 cm ja 30-50 cm jne. ruoppaussyvyyteen asti ja mikäli on perusteltu syy olettaa, että haitta-aineita esiintyy syvemmällä suunniteltu ruoppaussyvyys, ulotetaan näytteenotto alemmas
. Syvemmistä kerroksista (yli 50 cm) otetuista näytteistä ei ole tarpeen analysoida haitta-ainepitoisuuksia yhtä todennettua puhdasta kerrosta syvemmälle, ellei ole perusteltua syytä (historiatiedot, sedimentin silmämääräinen laatu) epäillä haitta-aineita löytyvän uudelleen ko. syvemmistä kerroksista. Kerroksittain tehdyn näytteenoton tarkoituksena on selvittää sedimentin ominaisuuksien vaihtelua ja haitta-ainepitoisuuksien jakautumista sedimenttipatsaan eri osissa. Mikäli näytteenoton yhteydessä ilmenee, että näytepisteessä pohja on niin kova, ettei siitä ole mahdollista saada muutamaa senttimetriä paksumpaa näytettä putkiottimella, merkitään tieto näytteenottodokumenttiin ja näyte haitta-ainemäärityksiin jätetään ottamatta. Haitta-aineiden kertyminen kovalle pohjalle on epätodennäköistä. 

Esimerkki D. Ensimmäisen vaiheen näytteenottopisteet (1-10) on jaettu tasaisesti ruopattavalle alueelle. Jokaisen näytepisteen ympäristöstä on otettu lisäksi 3-5 näytettä lisätutkimuksia varten. Nämä lisänäytteet on merkitty pisteiden 2 ja 4 osalta kuvaan pienemmillä ympyröillä. Ensimmäisessä vaiheessa otettujen näytteiden analyysitulosten perusteella ruoppausalue jaetaan osa-alueisiin (A-C) alustavan niiden alustavan läjityskelpoisuusluokittelun perusteella. Tarkentavassa vaiheessa muodostetaan kokoomanäytteet A, B ja C, joihin yhdistetään näytepisteistä 1, 3, 5, 6 ja 7 (A); 2 ja 4 (B); 8, 9 ja 10 (C) otetut 4-6 näytettä. Näytteiden 8, 9 ja 10 haitta-ainepitoisuudet ovat välitasolla 1A tai sen alapuolella, joten lisänäytteenottoa ei tarvita. Toisessa vaiheessa analysoidaan kuitenkin kokoomanäyte C. Näytteiden 2 ja 4 pitoisuudet ylittävät joidenkin haitta-aineiden osalta laatukriteerin 2, joten toisessa vaiheessa analysoidaan kokoomanäyte B. Näytteiden 1, 3, 5, 6 ja 7 haitta-ainepitoisuudet vaihtelevat ainekohtaisesti välillä 1 – 1C. Kokoomanäytteiden A ja B analysoinnin ohella saattaa olla myös perusteltua ottaa lisänäytteitä näytepisteiden 1 ja 2, 3 ja 4 sekä 4 ja 6 väleistä ja/tai tehdä määrityksiä erikseen niistä lisänäytteistä, jotka sijoittuvat näytepisteiden 1 ja 2 väliin, jotta korkeita haitta-ainepitoisuuksia sisältävä osa-alue B voidaan rajata tarkemmin.      
[image: image1.png]


 

6.3 Ruoppausmassan fysikaalisen ja kemiallisen laadun arviointi
Ruoppausmassan laadun ja läjityskelpoisuuden arvioiminen edellyttää fysikaalis-kemiallisten ominaisuuksien selvittämistä, joiden avulla voidaan arvioida ja ennakoida ruoppausmassan käyttäytymistä ruoppaus- ja läjitystyön yhteydessä. Haitallisten aineiden pitoisuuksien lisäksi sedimentin läjityskelpoisuuteen vaikuttaa sen eroosioherkkyys. Mitä eroosioherkempää läjitettävä sedimentti on, sitä huomattavampi on sen alttius kulkeutua läjityspaikalta ja sitä merkittävämpiä hyötyjä voidaan saavuttaa läjitysalueella tapahtuvilla riskinhallintatoimenpiteillä. 

Ruoppausmassan eroosioherkkyys on riippuvainen lukuisista tekijöistä (raekokojakauma, hienoaineksen suhde karkeisiin jakeisiin, irtotiheys, orgaanisen aineksen määrä ja laatu, saviminerologia, suolapitoisuus, pH jne.) ja niiden monimutkaisista keskinäisistä suhteista. Näillä tekijöillä on oleellinen vaikutus myös haitta-aineiden käyttäytymiseen. Ruoppausmassan eroosioherkkyyttä ja siinä olevien haitallisten aineiden käyttäytymistä voidaan arvioida karkeasti oheisten perusparametrien avulla.

Raekokojakauma eli hiekan/siltin/saven painoprosentti. Hienoaines pidättää haitallisia aineita ja parantaa oleellisesti sedimentin koheesiota savipitoisuuteen 30-50 % asti (Grabowski ym. 2011). Raekokojakauma määritetään seuraavasti: karkea aines seulomalla ja hienoaines sedigrafilla tai laskeuttamalla (automaattipipetti tai aerometri). 
Orgaanisen aineksen määrä (hehkutushäviö). Orgaaninen aines sitoo itseensä haitallisia aineita ja parantaa sedimentin koheesiota. Orgaanisen aineksen määrä toisaalta alentaa sedimentin tiheyttä, joten sedimentti saattaa muuttua eroosioherkemmäksi, kun sen orgaanisen aineksen pitoisuus on korkea (yli 12-14 %). Orgaanisen aineksen määrä ilmoitetaan orgaanisen hiilen kokonaismääränä tai hehkutushäviönä. Hehkutushäviöllä tarkoitetaan poltossa häviävää orgaanista ainesta (550 °C, 2-2½ tuntia). Se lasketaan vähentämällä alkuperäisestä kuiva-aineksesta hehkutusjäännös eli tuhkan määrä.

Ruoppausmassan läjitysominaisuuksien arvioimista varten tulee myös määrittää sedimentin vesipitoisuus (%) ja irtotiheys (märkätiheys) Vesipitoisuuden kasvaessa ja irtotiheyden laskiessa sedimentin eroosioherkkyys kasvaa, mikä tulee huomioida riskitarkastelussa. Ruopattava aines määritellään eroosioherkäksi tässä ohjeessa kun sen irtotiheys on alle 1300 kg/m3. Läjitettävän massan eroosioherkkyyden arvioimiseksi häirityistä näytteistä voidaan määrittää myös leikkauslujuus.  
Haitallisen aineiden pitoisuudet tulee määrittää sen mukaisesti kuin kappaleissa 6.x ja 6.x on määritelty. Määritykset tehdään laboratorioissa, joilla on käytössä kyseisten haitta-aineiden analyysien ja tarvittavien määritystarkkuuksien osalta akkreditoidut menetelmät. Laboratorion menestymiseen pätevyyskokeissa on myös perusteltua kiinnittää huomiota. Tulosten oheen on liitettävä selostus näytteen esikäsittelystä, analyysimenetelmistä ja muista vastaavista seikoista, jotka ovat laboratoriossa voineet vaikuttaa tuloksiin.
Metallipitoisuudet määritetään käyttäen typpihappouuttoa. Haitallisten aineiden pitoisuudet määritetään raekooltaan alle 2 mm jakeesta ja tulokset ilmoitetaan kuiva-ainetta kohti. Mikäli halutaan selvittää metallien kokonaispitoisuudet, voidaan käyttää fluorivetyhappouuttoa tai esim. röntgendiffraktiometriä.
6.4 Haitallisten aineiden huomioon ottaminen läjityskelpoisuuden arvioinnissa
Ruoppausmassojen sisältämät haitta-aineet tulee ottaa huomioon niiden läjityskelpoisuutta arvioitaessa. Tämän arvion tueksi sedimenteille on annettu laatukriteerit 1 ja 2 ja näiden väliin jäävälle ns. harmaalle alueelle välitasot 1A, 1B ja 1C (Taulukko B). Arviota läjityskelpoisuudesta verrataan mahdollisuuksien mukaan läjityspaikan soveltuvuuteen erityyppisille massoille. Sisävesillä ruoppausmassojen läjittäminen maalle on pääsääntö ja laatukriteerejä käytetään ruoppausmassan laadun arvioimiseen.  

Laatukriteerien ja niiden välitasojen perustelut on annettu aine- ja aineryhmäkohtaisesti (Liite K).
Taulukko B. Laatukriteerit 1 ja 2 sekä ns. harmaan alueen pitoisuustasot 1A-C. Kaikki pitoisuudet ovat normalisoituja.
Aine 

      Läjityskriteerit ja harmaan alueen välitasot

1 
1A
1B  
1C
2

Alkuaineet 

mg/kg kuiva-ainetta

*elohopea (Hg) 
<0,1 
0,1-0,6
0,6-0,8
0,8-1
>1
*kadmium (Cd) 
<0,5 
0,5-2,5


>2,5

*kromi (Cr) 

<65 
65-270


>270

*kupari (Cu) 

<35 
35-50
50-70
70-90
>90

*lyijy (Pb) 

<40 
40-80
80-100
100-200
>200

*nikkeli (Ni) 
<45 
45-50
50-60

>60
*sinkki (Zn) 

<170 
170-360
360-500

>500
*arseeni (As) 
<15 
15-50
50-70

>70

PAH-yhdisteet 
µg/kg kuiva-ainetta

naftaleeni 

<10 
10-250
250-2500

>2500

*antraseeni 

<10 
10-50
50-500

>500

*fenantreeni 

<10 
10-500
500-5000

>5000

*fluoranteeni 
<10 
10-200
200-2000

>2000

*bentso(a)antraseeni 
<10 
10-100
100-1000

>1000

kryseeni 

<10 
10-300
300-3000

>3000

*bentso(k)fluoranteeni 
<10 
10-250
250-2500

>2500

*bentso(a)pyreeni 
<10 
10-450
450-4500

>4500

*bentso(ghi)peryleeni 
<10 
10-100
100-1000

>1000

*indeno(123-cd)pyreeni 
<10 
10-100
100-1000

>1000

mineraaliöljy 
mg/kg kuiva-ainetta

<50 
50-300
300-1500

>1500

PCB:t (IUPAC-numerot)
μg/kg kuiva-ainetta

*28 

<1 
1-2
2-10
10-30
>30

*52 

<1 
1-2
2-10
10-30
>30

*101 

<1
1-2
2-10
10-30
>30

*118 

<1 
1-2
2-10
10-30
>30

*138 

<1 
1-2
2-10
10-30
>30

*153 

<1 
1-2
2-10
10-30
>30

*180 

<1 
1-2
2-10
10-30
>30

Organotinayhdisteet
µg/kg kuiva-ainetta

Tributyylitina
<5
5-30 
30-100
100-150
>150
Trifenyylitina
<1
1-10
10-20
20-30
>30

dioksiinit ja furaanit
ng WHO-TEQ/kg kuiva-ainetta
(PCDD ja PCDF) 
<3
3-10 
10-30
30-60
>60

*ns. HELCOM-aineet; 
6.5 Taustapitoisuuksien huomioon ottaminen

Ruoppaus- ja läjitystoiminnan sääntelyn tarkoituksena on vähentää ympäristövaikutuksia ja estää ympäristön tilan merkittävä heikkeneminen ruoppaus- ja läjitystoiminnan seurauksena. Joillakin alueilla esimerkiksi kadmiumin ja elohopean luontaiset taustapitoisuudet eroavat merkittävästi keskimääräisestä tasosta (Helcom 2007). Vastaavasti esimerkiksi dioksiinien ja furaanien taustapitoisuudet, vaikka ovatkin ihmistoiminnan seurausta, eroavat merkittävästi esimerkiksi Suomenlahden ja Pohjanlahden välillä (Verta ym. 2007). Läjitysalueen välittömän vaikutusalueen ulkopuolisen pohjasedimentin luontaista tai alueellista taustapitoisuutta on näin ollen perusteltua hyödyntää läjityskelpoisuuden arvioinnissa. Mikäli voidaan selkeästi osoittaa luontaisen tai alueellisen taustapitoisuuden olevan selvästi korkeampia kuin taulukossa B esitetty läjityskriteeri 1, voidaan 50 % tästä luontaisesta tai alueellisesta taustapitoisuudesta lisätä taulukossa B esitettyihin lukuarvoihin kun ruoppausmassan läjityskelpoisuutta tietylle läjitysalueelle arvioidaan. 

6.6 Tulosten tarkastelu 
Ruopattavaksi suunniteltujen sedimenttien laadusta, ominaisuuksista ja haitta-ainepitoisuuksista hankittuja tietoja käytetään 1) ruoppauksen työnaikaisten riskien arvioimiseen ja hallintaan, 2) ruoppausmassan riskipotentiaalin ja läjityskelpoisuuden arviointiin ja 3) riskinhallintatoimenpiteiden tarpeen arviointiin ja suunnitteluun läjitysalueella sekä läjitysalueella tapahtuvan seurannan suunnitteluun. 

Ruoppausmassan riskipotentiaali muodostuu sen eroosioherkkyyden ja haitta-ainepitoisuuksien summana.  Haitta-aine, joka tehtyjen tutkimusten perusteella sijoittuu korkeimman haitallisuuden luokkaan, määrää koko sedimenttimassan läjityskelpoisuusluokan. Haitallisten aineiden yhteisvaikutusten arvioimiseksi tulee myös tarkastella välikriteeritasot ylittävien haitta-aineiden lukumäärää. 

Esimerkki: Ruoppausmassa, jossa on useita haitta-aineita, joiden joukossa mm. POP-yhdisteitä, muita orgaanisia yhdisteitä ja metalleja tasoilla 1B-1C on lähtökohtaisesti haitallisempaa kuin yksittäiset aineet mitatuilla pitoisuustasoilla. Vastaavasti pitoisuustason niukka ylittyminen ainoastaan yhden aineen kohdalla muiden haitta-aineiden pitoisuustasojen jäädessä tasolle 1A tai sen alle, on riskipotentiaalia vähentävä seikka.    

Sedimentin läjityskelpoisuutta arvioidaan kerroksittain siten, että arvioitavan kerroksen paksuus on 30 cm (so. 0-30 cm, 30-60 cm jne.). Kerrospaksuus on valittu vastaamaan ohuinta erikseen ruopattavissa olevaa kerrosta ja arvioinnissa korostuu haitta-aineiden kokonaismassan tarkastelu. Ylimmän 30 cm kerroksen haitta-ainepitoisuus lasketaan kerroksittain mitattujen tulosten perusteella (Kaava 1) ja laskettuja pitoisuuksia verrataan laatukriteereihin ja niiden välitasoihin (Taulukko B).

C0-30 = 0,33 x C0-10 + 0,67 x C10-30

(1)
Pintakerroksesta (0-10 cm) mitattuja haitta-ainepitoisuuden arvoja yhdessä sedimentin arvioidun eroosioherkkyyden kanssa käytetään erityisesti ruoppaustilanteen aikaisten ympäristövaikutusten ja niiden rajoittamistoimenpidetarpeen arviointiin (luku X.X). Mikäli haitta-aineet esiintyvät lähes yksinomaan pintakerroksessa, joka on lisäksi arvioitu eroosioherkäksi, voidaan massan läjityskelpoisuuden arviointi perustaa tämän pintakerroksen riskipotentiaalin tarkasteluun. 

Esimerkki: Tulosten tarkastelua vaikeuttaa toisinaan ns. hippuefekti, joka koskee erityisesti tributyylitinaa; runsaasti TBT:a sisältävän maalihiukkasen päätyminen laboratoriossa analysoitavaan näytteeseen nostaa TBT-pitoisuuden huomattavan korkeaksi. Tällöin on varsin tyypillistä, että näytteestä mitataan samanaikaisesti myös korkea kuparipitoisuus. Määritetty pitoisuus ei kuitenkaan edusta varsinaisesti sedimenttiaineksessa vaan sedimenttiin päätyneessä maalihiukkasessa esiintyvää TBT:a. Hippuefektin todennäköisyyttä ja merkitystä voidaan myös arvioida vertaamalla saatua pitoisuutta ympäröivien näytteiden tai tutkittavan alueen yleiseen TBT-pitoisuustasoon. Ruoppausmassan läjityskelpoisuuden arvioinnin tulisi perustua ensisijaisesti sedimenttiainekseen sitoutuneiden haitta-aineiden pitoisuustasojen tarkasteluun. Ruopattavan sedimentin, jonka riskipotentiaalin arvioimista hippuefekti vaikeuttaa, sisältämien haitta-aineiden mahdollista ympäristökäyttäytymistä ja -vaikutuksia voidaan arvioida myös esimerkiksi liukoisuustestien avulla.   

6.7 Biotestien käyttö ruoppausmassan läjityskelpoisuuden arvioinnissa
Biotestit (ekotoksikologiset testit) tarkoittavat laboratoriossa suoritettavia kokeita, joilla mitataan sedimentin akuuttia, sub-akuuttia tai kroonista haitallista vaikutusta testiorganismeihin. Tällaiset testit mahdollistavat seosvaikutusten eli useiden haitta-aineiden yhteisvaikutusten tutkimisen. Biotestien rutiinikäytön merkittävimmät ongelmat liittyvät tulosten tulkintaan ja tarvittavien testien moninaisuuteen. Organismit reagoivat eri haitta-aineisiin eri tavoin, tunnettuja vaikutusmekanismeja on monia ja siksi esimerkiksi ruoppausmassan läjityskelpoisuuden arvioinnissa jouduttaisiin käyttämään monesta erilaisesta testistä koostuvaa testipatteria. Tulosten tulkinta tilanteessa, jossa testien tulokset samalle näytteelle ovat vaihtelevia ja osin ristiriitaisiakin, vaatisi seikkaperäistä ohjeistusta ja huomattavaa pätevyyttä eri osapuolilta. Tällä hetkellä myrkyllisyystestejä voidaan tehdä ja tulkita tapauskohtaisesti ja tuloksia voidaan hyödyntää kemiallisten määritysten kautta saadun tiedon tukena. Tällöin sekä kemialliset että biologiset määritykset tulee tehdä samasta näytteestä. Biotesteihin käytettäviä näytteitä ei saa pakastaa ja niitä voi säilyttää korkeintaan 2 viikkoa jääkaapissa. 

Ruoppausmassojen läjityskelpoisuuden ja seosvaikutusten arvioimiseen soveltuvan testipatterin kehittäminen ja testaaminen ovat edellytyksiä biotestien käytön ohjeistamiselle Suomessa (kappale X).

6.8 Paikallaan olevan sedimentin riskitarkastelu

Sedimentin meriläjityskelpoisuuden arviointiin annetut laatukriteerit ja niiden välitasot eivät sinällään sovellu paikallaan olevan sedimentin kunnostustarpeen arviointiin. Ruoppaus- ja läjitystoiminnan yhteydessä sedimenttiainesta häiritään, jolloin sen ominaisuudet saattavat muuttua oleellisestikin, minkä seurauksena sedimenttiin sitoutuneiden haitta-aineiden biosaatavuus lisääntyy ja haitta-aineita siirtyy vesifaasiin. Sedimentin häiritseminen ruoppauspaikalla ja ruopatun massan läjittäminen aiheuttavat kiintoaineksen ja haitallisten aineiden kulkeutumista ympäristöön. Paikallaan ja erityisesti aktiivisen pintakerroksen alapuolella olevien haitta-aineiden aiheuttama riskipotentiaali on siis lähtökohtaisesti huomattavasti alhaisempi kuin ruopatun massan. Näin ollen paikallaan olevan sedimentin aiheuttamien ympäristöriskien arvioinnin lähtökohdat ovat oleellisesti erilaisia ja riskitarkastelun tavoitteet ovat tällöin seuraavat:

- verrata sedimenttien paikalleen jättämisen ympäristövaikutuksia ruoppauksen, kuljetusten ja käsittelyn ympäristövaikutuksiin

- arvioida haitallisia aineita sisältävän sedimentin haitallisten aineiden todellisia ympäristövaikutuksia mahdollisimman realistisiin ja kohdekohtaisiin tietoihin perustuen. Tämä tarkoittaa mm. arviota siitä, missä määrin kohteen haitalliset aineet aiheuttavat yhä jatkuvaa altistusta kohteessa

- mitkä ovat mahdolliset riskinhallintatarpeet ja –toimenpiteet alueella tai sen osissa ja mikä on niiden arvioitu toteuttamiskelpoisuus

7 LÄJITYSTOIMINNAN YMPÄRISTÖVAIKUTUKSET JA NIIDEN HALLINTA
7.1 Läjityksen ympäristövaikutukset

Ruopattujen massojen läjittäminen vesistöön vaikuttaa läjitysalueen kasvillisuuteen, pohjaeliöstöön, kaloihin ja em. eliöryhmien lisääntymiseen sekä veden laatuun ja virtaukseen. Vaikutukset ovat samanlaisia kuin ruoppausalueellakin, mutta mahdollisesti laajempia ja kestoltaan pysyvämpiä. Näin ollen läjityspaikan valintaan ja läjityspaikan toiminnanaikaisiin ympäristövaikutuksiin ja niiden rajoittamistarpeisiin on syytä kiinnittää erityistä huomiota.

Läjityksen aiheuttama samentuminen kohdistuu useiden kotimaisten tutkimusten ja selvitysten mukaan pääasiallisesti vesialueen pohjakerrokseen. Kiintoaineksen leviäminen suurempien läjitysten yhteydessä on lyhytaikaista. Vaikutusalue riippuu läjityksen suuruudesta, läjityspaikan ja läjitettävän massan ominaisuuksista ja vallitsevista tuuli- ja virtausolosuhteista. Läjitysalueelta mahdollisesti pitkän ajan kuluessa pohjan lähellä veden mukana tapahtuva kiintoaineen kulkeutumisen mittakaava on sadoissa metreissä - kilometreissä em. tekijöistä riippuen. Sedimentti resuspendoituu ja kulkeutuu myös luontaisesti. Tämä tulee ottaa huomioon kun tehdään läjitystoimintaan ja läjityspaikan valintaan liittyviä riskitarkasteluita. 

7.2 Läjityspaikan soveltuvuuden arviointi

7.2.1 Yleistä

Läjityspaikan soveltuvuus tarkoitukseensa perustuu läjityspaikan geologisiin ja biologisiin ominaispiirteisiin. Läjitystoiminta on sijoitettava paikkoihin, jossa läjitetyn aineksen arvioidaan pysyvän paikallaan ja joissa ei sijaitse kohteita, joilla on erityistä arvoa (ns. herkät kohteet 7.2.3).

Tässä ohjeessa läjityspaikat on luokiteltu kahteen luokkaan, hyvät ja tyydyttävät läjityspaikat. 

Läjitys tulee kohdistaa ensisijaisesti hyvin läjitykseen soveltuville alueille, eli alueille, joilla läjitetyn massan eroosioriski on alhainen ja joiden vaikutusalueella ei ole ns. herkkiä kohteita (ks. 7.2.2). Hyvien läjitysalueiden puuttuessa läjitys kohdistetaan alueille, joilla vähäistä huomattavampi kulkeutuminen on mahdollista, mutta joiden lähivaikutusalueella ei ole herkkiä kohteita (ns. tyydyttävät läjitysalueet 7.2.3). Riskinhallintatoimenpiteitä eli haittojen vähentämismahdollisuuksia on punnittava erityisesti silloin, kun ensisijaista tavoitetta ei voida täyttää ja kun ruoppausmassan laatu sitä edellyttää (kappale 6.3). 

Ruoppausmassoja ei tule läjittää paikoille, joilta niiden merkittävä kulkeutuminen on todennäköistä (esim. eroosiopohjat). 

7.2.2 Läjityspaikan ominaisuuksien selvittäminen

Läjityspaikan luokittelu perustuu kohteen ominaisuuksien (pohjan tyyppi, topografia ja kantavuus, virtaussuunnat ja virtausten voimakkuus ja veden syvyys; 7.2.3) selvittämiseen. Näiden tietojen perusteella tulee arvioida ja tarpeen mukaan mallintaa läjityksen realistinen (ei riskiä yli- eikä aliarvioiva) työnaikainen ja pysyvä vaikutusalue. Mikäli hankittuun aineistoon esimerkiksi vallitsevista virtausnopeuksista sisältyy huomattavaa epävarmuutta (so. mittauksia on tehty vain lyhyen jakson ajan ja/tai sellaisena ajankohtana, johon ei ajoitu voimakkaita tuulia eri suunnista), tulee tämä epävarmuus huomioida vaikutusalueen laajuuden määrittelyssä. 

Suuntaa-antavaa vesisyvyysaineistoa on saatavilla merikartoista ja yksityiskohtaisempaa syvyystietoa Liikennevirastosta. Merenpohjan kartoitusaineistoja on saatavilla Geologian tutkimuskeskukselta ja vedenalaisen luonnon kartoitustietoja ympäristöhallinnon VELMU-verkkosivuilta ja -julkaisuista.

Pohjatyyppi tutkittavalla alueella pyritään selvittämään ensisijaisesti sedimenttinäytteitä ottamalla. Merenpohjan pinnanmuotojen, syvyyssuhteiden ja selvittäminen edellyttää erityyppisten luotausten tekemistä. Tällä tavoin saadaan myös lisätietoa pohjatyypeistä tutkittavalla alueella. Virtausnopeuksia ja niiden vaihtelua voidaan määrittää jatkuvatoimisesti. Luotettavien tulosten saaminen edellyttää riittävän pitkää tarkastelujaksoa. Lisäkartoitustietojen hankintakustannuksiin voidaan vaikuttaa merkittävästi aloittamalla tarvittava suunnittelu- ja yhteistyö riittävän varhaisessa vaiheessa.  

Läjityspaikan soveltuvuuden arviointiin ja valintaan vaikuttavat oleellisesti myös seuraavat tekijät:

· Läjityspaikan koko ja käyttöikä

Suomen rannikolla pohjat ovat pääsääntöisesti pienipiirteisiä ja laaja-alaiset sedimentaatioalueet sijaitsevat kaukana rannikosta. Hyvän läjityspaikan kriteerit täyttävien pinta-alaltaan suurten alueiden löytäminen voi olla erittäin vaikeaa. Toisaalta perustettaessa useita pieniä, lyhytaikaisesti tai hankekohtaisesti käytössä olevia läjitysalueita myös vaikutukset kohdistuvat usealle alueelle vaikutusalueineen. Tulevan läjityspaikan valintaa edeltää usein läjityspaikkavaihtoehtojen ja niiden yhdistelmien vertailu ja on suotavaa, että näissä tarkasteluissa verrataan yhden suuren tai kahden tai useamman läjitysalueen vaihtoehtoja. Selvitettävien läjityspaikkavaihtoehtojen valinta tulee tehdä perusteellisesti, jotta läjitykselle voidaan löytää ympäristön ja myös taloudellisten vaikutusten kannalta mahdollisimman optimaalinen ratkaisu.     Valintaa tehdessä erityyppisiä ympäristövaikutuksia joudutaan vertaamaan keskenään, sillä eri kohteissa mahdolliset altistuvat kohteet ovat erilaisia ja esimerkiksi vaikutusalueiden laajuudet ja kuljetusetäisyydet vaihtelevat. 

· Läjitettävien massojen määrä

Ruoppaus- ja läjitystoiminnan ympäristövaikutuksia voidaan vähentää suunnittelemalla hankkeet siten, että ruopattavien massojen määrä jää mahdollisimman vähäiseksi pitkällä aikavälillä. 

· Pohjan kantokyky 

· Suljetut sotilaalliset alueet Puolustusvoimat ilmoittaa, mikäli se ei hyväksy ehdotettua läjityspaikkaa.
· Merenpohjan teknisluonteiseen käyttöön, kuten erilaiset putki- ja kaapelilinjat

· Olemassa olevat ja mahdollisesti suunnitteilla olevat laivaväylät ja niiden vaikutusalue

7.2.3 Herkät kohteet läjitysalueella ja sen vaikutusalueella

Suunnitellulla läjitysalueella ja sen arvioidulla vaikutusalueella tulee tunnistaa seuraavat herkät kohteet:

· Natura 2000 – ja luonnonsuojelualueet ja alueet, jotka ovat tärkeitä vedenalaisen luonnon 

· monimuotoisuudelle

· hyvin tunnetut ja merkittävät kalojen kutu- ja kasvualueet

· kalojen ja merinisäkkäiden tunnetut vaellusreitit

· linnuston tärkeimmät pesimä- ja levähdysalueet, suojeltujen lintulajien huomioiminen

· alueet, joilla on suojeltuja luontotyyppejä 

· luonnonkauniit tai kulttuurihistoriallisesti merkittävät alueet

· alueet, joilla on erityistä tieteellistä tai biologista merkitystä

· ammattikalastusalueet

Mikäli läjityspaikalla tai sen arvioidulla vaikutusalueella esiintyy em. herkkiä kohteita, tulee niiden merkittävyys sekä läjityksen vaikutukset niihin arvioida. 
7.2.4 Hyvän ja tyydyttävän läjitysalueen ominaisuuksia

Hyvä läjityspaikka on sellainen, jossa läjitetyn massan kulkeutumisriski on alhainen ja jonka arvioidulla vaikutusalueella ei ole herkkiä kohteita. Hyvää läjityspaikkaa voidaan luonnehtia seuraavien kriteerien valossa:

Pohjan tyyppi: sedimentaatio- tai sedimentaatio-kuljetuspohja. Suomen aluevesillä varsinaiset sedimentaatioalueet sijaitsevat kaukana rannikosta. Rannikon läheisyydessä saattaa myös esiintyä pienimuotoisempia alueita, joilla esiintyy sedimentaatiopohjia. 

Topografia: alue sijaitsee ympäristöään syvemmällä tasolla siten, että sitä ympäröivät harjanteet tai vastaavat pohjanmuodot suojaavat niiden väliin jäävää aluetta ja rajoittavat läjitettävästä massan resuspensoitumista ja resuspension kulkeutumista. 
Keskeiset virtaussuunnat ja pohjan kaltevuussuunta: Resuspendoitunut sedimenttiaines ja läjitetty sedimentti, joka altistuu aaltovoimille, kulkeutuvat lähinnä pohjanläheisten päävirtaussuuntien ja pohjan syvenevän kaltevuussuunnan mukaisesti. Hyvän läjitysalueen vaikutusalueella ei ole herkkiä kohteita. 

Virtausnopeudet pohjan läheisyydessä: Alhainen keskimääräinen (< 3 cm/s) ja maksimivirtausnopeus (< 10 cm/s). Vain erittäin poikkeukselliset sääolosuhteet voivat aiheuttaa voimakkaampia virtauksia pohjan läheisyydessä.

Veden syvyys: Suojaisilla alueilla, joilla pohjavirtaukset ovat alhaisia, hyvän läjityspaikan minimivedensyvyys on noin 10/15/20 m (läjityksen jälkeen). Termokliini ulottuu kesäaikana noin 10 - 20 m syvyyteen. Läjitetystä sedimentistä resuspendoituneen aineksen sekoittuminen koko vesipatsaaseen kesäkuukausien aikana on todennäköisempää, mikäli termokliini ulottuu pohjasedimenttiin asti. Myös syvänteet saattavat sijaita (ajoittaisilla) virtausreiteillä, joten veden syvyys itsessään ei ole hyvä läjityspaikan kriteeri läjityksen jälkeistä minimisyvyyttä 10/15/20 m lukuun ottamatta. 

Tyydyttävällä läjityspaikalla kulkeutumisriski on kohtuullinen. Alueen pohjatyyppi on pääasiassa kuljetuspohja ja topografia, suojaisuus, vedensyvyys ja virtausolosuhteet ja –nopeudet (suuntaa-antavat keskimääräisen ja maksimivirtausnopeuden arvot <5 cm/s ja <20 cm/s) ovat sellaiset, että jossain määrin tapahtuva läjitetyn massan kulkeutuminen ajoittain on todennäköistä. Läjityspaikan vaikutusalueen reunoilla saattaa esiintyä herkkiä kohteita. 

Läjitykseen hyvin soveltuvat alueet, joissa alueen ominaisuuksien perusteella läjityksen aiheuttamat ympäristöriskit ovat lähtökohtaisesti alhaisempia, voidaan ilman erityisiä riskinhallintatoimenpiteitä läjittää massoja, joiden riskipotentiaali on arvioitu korkeammaksi (Taulukko 2). Läjitykseen tyydyttävästi soveltuvilla alueilla eri riskinhallintatoimenpiteiden tarvetta ja toteuttamiskelpoisuutta tulee arvioida silloin, kun läjitettävien massojen haitta-aineperusteinen riskipotentiaali sitä edellyttää (Taulukko 2) tai kun ruopattava massa on eroosioherkkää.  

Taulukko 2. Läjityspaikan kategoria ja arvio läjityskelpoisuudeltaan erilaisten massojen soveltuvuudesta eri kategoriaan kuuluville läjityspaikoille.   

	Läjityspaikan 

kategoria
	Kohteeseen läjitettäväksi soveltuvan massan haitta-aineperusteinen luokitus

	Hyvä
	<1, 1A, 1B, 1C, erityistapauksissa >2



	Tyydyttävä
	>1, 1A, 1B

1C edellyttää perusteellisempaa riskitarkastelua ja riskinhallintatoimenpiteiden arviointia

	
	


Taulukkoon B listattujen haitallisten aineiden määrittäminen suunnitellun läjityspaikan sedimenteissä on tarpeen, jotta vallitsevat luontaiset tai alueelliset taustapitoisuudet (6.5) tiedetään ja voidaan huomioida paikalle läjitettäväksi suunnitellun massan läjityskelpoisuuden arvioinnissa, ja jotta varsinaisen läjitystoiminnan mahdollisia vaikutuksia voidaan arvioida. Taustapitoisuuksia voi olla perusteltua määrittää laajemmin läjityspaikan arvioidulla vaikutusalueella erityisesti silloin, jos sillä tai sen välittömässä läheisyydessä on herkkiä kohteita. Taustapitoisuuksien määrittämiseksi alueelta otetaan vähintään 15 osanäytteen kokoomanäytteitä (6.2). 

7.3 Läjitys rantapenkereeseen padon taakse
Ruoppausmassoja sijoitetaan usein vesialueelle rantapenkereeseen suojapadon taakse. Toimenpidettä varten tarvitaan vesilain mukainen lupa vesialueen täyttämiseen. Mikäli suojapadon taakse läjitetään haitallisia aineita (tason 1A/PIMA-kynnysarvon ylittävinä pitoisuuksina?) sisältäviä ruoppausmassoja, ja läjityksestä saattaa aiheutua ympäristönsuojelulaissa tarkoitettua haittaa, tarvitaan em. luvan lisäksi ympäristönsuojelulain mukainen lupa haitallisia aineita sisältävien ruoppausmassojen sijoittamiseen. 

Suojapadon ja sen taakse tapahtuvan läjityksen suunnittelu ja toteuttaminen riippuvat alueen tulevasta käyttötarkoituksesta (esim. kantavuusvaatimukset) sekä sen taakse sijoitettavien massojen laadusta ja määrästä sekä massojen mahdollisesti sisältämien haitta-aineiden laadusta ja määrästä. Mikäli sedimentin sisältämien haitallisten aineiden massa ja pitoisuus ovat korkeita, haitallisten aineiden kulkeutuminen takaisin vesistöön pitkänkin ajan kuluessa tulee estää. Lisäksi patorakenne tulee suunnitella ja toteuttaa siten, että hienoaineksen ja siihen mahdollisesti sitoutuneiden haitta-aineiden ja ravinteiden kulkeutuminen takaisin vesistöön estyy. Muita huomioitavia seikkoja ovat mm. padon geotekninen stabiliteetti, padon/rakenteiden suojaus ja muut turvallisuusnäkökohdat, läjitysalueen pintarakenteet läjityksen loputtua sekä vuotovesien hallinta. 

Tässä ohjeessa annetut läjityskriteerit ja niiden välitasot on annettu tilanteisiin, joissa läjitys tapahtuu vapaaseen veteen. Kun massat sijoitetaan maalle/läjitysaltaaseen, sovelletaan ns. PIMA-asetusta. 
7.4 Läjityksen ympäristöriskien hallinta ja seuranta
7.4.1 Läjityksen aikaiset toimenpiteet

Läjitys tapahtuu useimmiten suoraan proomusta. Tällöin kiintoainetta leviää veden virtauksen mukana koko vesipatsaan mitalla ruoppausmassan vajotessa pohjaan. Hienojakoinen massa, jolla ei ole koheesiota, alttius leviämiseen on suurin. 

Hienoaineksen leviämistä voidaan vähentää johdattamalla massa proomusta putkea pitkin suoraan pohjalle, rajoittamalla läjityksen nopeutta, välttämällä läjitystä silloin, kun veden virtausnopeus on vallitsevien sääolosuhteiden takia tavanomaista merkittävästi suurempi. Läjitystilanteessa voidaan myös käyttää suojaverkkoja samalla tavalla, kun ruoppaustilanteessa. 
7.4.2. Läjitysalueen riskinhallintaratkaisut

Läjitysalueella tehtävien riskinhallintatoimien tarkoituksena on vähentää läjitetyn aineksen eroosiota ja/tai haitta-aineita sisältävien sedimenttien kontaktia vesifaasin kanssa. Sedimenttien läjitysjärjestys voidaan pyrkiä valitsemaan siten, että pinnalle jäävä aines on puhtaampaa ja vähemmän altista eroosiolle. Läjitysalueen peittäminen puhtailla massoilla harkitaan yleensä silloin, kun läjityspaikka suljetaan pysyvästi. Ennen peittämistä on varmistettava, että läjitetty massa ja sen pohja ovat riittävän kantavia suunnitellulle peiterakenteelle. Peitemassat on oltava karkeampia kuin itse läjitysmassat. Sopiva peitemassan paksuus on 25 – 30 cm. Läjitysalueen eroosioherkkyyttä voidaan pyrkiä vähentämään rakentamalla alueen tai sen osan ympärille penger. Tällöin tulee varmistaa, että alueen kantavuus on riittävä.
7.5 Seuranta läjitysalueella

Läjityspaikalla tapahtuvalla seurannan avulla arvioidaan läjitystoiminnan ympäristövaikutuksia läjityspaikalla ja sen vaikutusalueella ja läjitetyn massan pysymistä paikallaan. Seuranta on keino arvioida tehtyjen riskitarkasteluiden paikkansapitävyyttä ja mahdollisten korjaavien toimenpiteiden tarvetta tilanteessa, jossa vaikutukset ovat merkittävämpiä tai laajempia kuin alun perin on arvioitu.

Seurantavelvoitteiden ja –taajuuden tulee olla aina tapauskohtaisia ja tarkoituksenmukaisia. Niiden kohteena tulisi olla läjityspaikan vaikutusalueella tai sen välittömässä läheisyydessä esiintyvät herkät kohteet ja läjitetyn massan eroosio ja kiintoaineen kulkeutuminen. Seurannassa tulee aina huomioida luontaiset prosessit ja niiden vaihtelu; seurannassa tulee olla vertailupiste tai –kohde vaikutusalueen ulkopuolella. 

Seurantaa voidaan toteuttaa mm. seuraavasti:        

· Kasvillisuuslinjat ja erityisesti vaikutusalueella esiintyvien avainlajien seuranta 

· Pohjaeläinlaskennat, lukumäärät ja lajikoostumus

· Merenpohjan topografia läjitysalueella esim. monikeila- tai linjaluotauksilla
· Haitta-aineiseuranta passiivikeräimiä käyttämällä
· Jatkuvatoiminen sameusmittaus

· Vedenlaatu ml. klorofylli-a

· Haitta-ainepitoisuudet vaikutusalueella sedimentissä 

· Kalaseurannat (verkkopyynti, silakan kudun määrä jne.)

7.6 Hankkeen lopettaminen

Ruoppaus- ja läjityshanke valmistuttua, toimittaa toiminnanharjoittaja alueelliselle ELY-keskukselle valmistusilmoituksen. ELY-keskus hyväksyy ilmoituksen, jos se täyttää sovitut lupaehdot. Hyväksymisen yhteydessä ELY-keskus mahdollisesti määrää lisätoimenpiteitä ja vesistötarkkailuun liittyviä seurantoja.

7.7 Kansainväliset raportointivelvoitteet

Suomi tekee vuosittain raportin Helcom- ja Lontoon sopimusten velvoittamana. Toiminnanharjoittajat keräävät tarvittavat tiedot edelliseltä vuodelta ja täyttävät raportointiin liittyvät lomakkeet. Lomakkeet toimitetaan alueellisille ELY-keskuksille 30.4. mennessä. ELY-keskukset syöttävät saadut tiedot valtakunnalliseen HERTTA-tietokantaan.

Suomen ympäristökeskus kokoaa ELY-keskusten tekemät tiedot tietokannasta raporteiksi ja toimittavat ne Helcomille ja Lontoon sopimuksen sihteeristölle viimeistään 30. syyskuuta.

Valmisteilla oleva EU:n meristrategia tulee tulevaisuudessa laajentamaan raportointivelvoitetta. Asian valmistelu on kuitenkin vielä kesken.

� Ruoppauksen ei tule johtaa merkittävään ympäristön tilan heikkenemiseen ruopattavalla alueella sitä kautta, että ruoppauksen jälkeen muodostuvan uuden pinnan haitta-ainepitoisuudet ovat huomattavasti alkuperäistä tilannetta korkeampia





1

