SEDIMENTTIEN RUOPPAUS- JA LÄJITYSOHJEEN UUDISTAMINEN
KOKOUS 3/2013
Työryhmä YM032:00/2012
Aika:
pe 8.3.2013 klo 9.30 – 14.55
Paikka: 
YM, Kastelli
Läsnä:
Anna-Maija Pajukallio (pj), YM


Saara Bäck, YM (varapj.), YM, klo 10.40 lähtien

Harri Helminen, VAR-ELY


Matti Seppälä, EPO-ELY


Jorma Lappalainen, POS-ELY


Anneli Vainonen, PIR-ELY


Outi Pyy, SYKE


Panu Rantakokko, THL


Mikaela Sundqvist, Åbo Akademi


Kenneth Holm, SYKE


Jani Salminen, SYKE

Tuula Kohonen, Saaristomeren tutkimuslaitos

Arto Itkonen, FCG

Tommy Nyman, Ramboll Finland Oy

Sanna Vaalgamaa, Ecobio Oy

1. Kokouksen avaus
Puheenjohtaja Anna-Maija Pajukallio avasi kokouksen. Edellisen kokouksen muistio ja tilaisuuden ohjelma hyväksyttiin. 
2. Arviointi harmaalla alueella
Sihteeristö esitteli näytteenoton ohjeistukseen ehdotettuja asioita kuten; näytteenoton vaiheistus, näytekerrosten määrittely, tutkittavan alueen rajaaminen, kokooma vai/ja yksittäiset näytteet.

(Esityksen kalvot liite 1)
Esittelyn jälkeisessä keskustelussa nousi esille mm. seuraavia seikkoja:
· Pintakerroksen tärkeys näytteenotossa.
· HELCOM:n ohjeistuksessa edellytetään näytteenottoa ruoppaussyvyyteen asti.   
· Sedimentin tilan selvittäminen on eri asia kuin ruoppauksen ja läjityksen vaikutusten arviointi. 
· Tehdyt tutkimukset eivät ole käyttökelpoisia, kuin määrätyn ajan.
· Tutkimustavoitteet tulee selkeästi tunnistaa ennen tutkimusten aloittamista.

· Vertikaali- ja horisontaalirajat tulee pohtia tapauskohtaisesti näytteenotossa.

· Ruoppausmassojen alapuolisten sedimenttien pitoisuudet on tärkeitä tietää.
· Päätettiin, että laaturyhmän tekemä ruoppausilmoituslomake liitettäneen tähän ohjeeseen.

· Myös liikenneviraston töistä pitäisi ilmoittaa valvoville viranomaisille.
· Pilaantunein kerros ei läheskään aina ole pinnassa kuten yleisesti otaksutaan.

· Ohjeessa tulisi painottaa läjitysalueen vaikutusten arviointia.

· Liettyvyys tulisi määrittää ja sen määrittämistä voitava ohjeistaa.

· HELCOM edellyttää raekoon, orgaanisen aineksen ja savespitoisuuden määrittämistä.

· Ongelmia voi syntyä myös puhtaiden ainesten osalta esim. kun merenpohja peittyy.
· Läjittäminen eroosiopohjalle on erityisen hankalaa haitta-aineiden leviämisen takia, eikä sellaiselle alueelle pitäisi sen takia läjittää.

· Yksiselitteisen haitallisuuden määrittäminen on mahdotonta. Taustapitoisuus on tärkeä huomioida määrittäessä.

· Aineet pitäisi luokitella myös ongellisten ominaisuuksiensa perusteella, kuten pysyvyys, kertyvyys ja kulkeutuvuus.

· PCB:n terveysvaikutuksia voitaisiin arvioida esim. kalatutkimuksien avulla.

· TPhT tulee ottaa mukaan haitallisten aineiden luetteloon. 
· TBT akuutti myrkyllisyys suurempi, kuin TPhT. Tosin TPhT kertyy helpommin kaloihin. 

· TPhT:n korkeat pitoisuudet liittyvät suurempiin kaupunkien sedimentteihin. On epäilty, että TPhT olisi peräisin hulevesistä.
· Dioktyylitina on luokiteltu lisääntymisvaaralliseksi aineeksi
· TBT hajoaa kohtuullisen hyvin vedessä ja siksi se ei ehkä sittenkään ole ongelmallisimpia aineita.

· Ympäristössä TBTtä on edelleen huomattavia määriä.
· Ruoppausohjeen luetteloa tulee verrata vesipuitedirektiivin vesiympäristölle vaarallisiin aineisiin (4 metallia, n. 30 ainetta).

· Vesipuitedirektiivin sovellusohjeistuksessa on esitetty taulukot, missä ympäristön matriisista ja mistä aineista monitorointia tulisi tehdä.

· Arviointia tulee tarvittaessa tehdä myös muista aineista kuin niistä, joille on ruoppausohjeessa annettu laatukriteerit. Asiasta on ohjeistettava ohjeessa.
· Kupari tulee olemaan jatkossa ongelmallinen sen nykyisen biosidi-käytön vuoksi.

· Päätettiin, että laaturyhmän tekemä ruoppausilmoituslomake liitettäneen tähän ohjeeseen.

· Päätettiin, että TBT:n osalta pidetään erillinen tutkijoille suunnattu kokous, jossa käydään läpi TBT-tutkimuksia.

3. Asiantuntijakuuleminen
Normalisointi
Sanna Vaalgamaa kävi läpi normalisointia ja siihen liittyviä haasteita.  

 (Esityksen kalvot liite 2)
Esittelyn jälkeisessä keskustelussa nousi esille mm. seuraavia seikkoja:
· Akkumulaatiopohjissa orgaanisen aineksen pitoisuus on luokkaa10 % ja eroosiopohjassa pienempi. 
· Hehkutushäviö on hyvä tapa määrittää orgaanisen aineksen pitoisuuksia sedimentistä. Määrittäessä pitäisi käyttää kokonaisuuttoa.

· Sorassa ja hiekassa organotinayhdisteet ovat lähinnä maalihippuja.  

· Öljy ylittää usein tason 1. Tämä todennäköisesti johtuu luontaisista orgaanisista aineista. 
· Normalisointi voi nostaa tai laskea vertailuun käytettäviä pitoisuustasoja. Vertailu ei mahdollista ilman jonkinasteista normalisointia.

· Sisävesillä normalisointi saattaa aiheuttaa rajuja vaihteluita, koska orgaanisen aineksen pitoisuus vaihtelee voimakkaasti.
· Hapetusolosuhteet vaikuttavat voimakkaasti aineiden liukoisuuteen.
Ohjearvot ja niiden kehitystarpeet

· Dioksiinien ja furaanien taso 2 tuntuu suurelta verrattuna esim. Kanadan (21,5 ng/kg)
· Kanada on hyvä vertailuympäristö. Siellä on lisäksi juuri päivitetty ohjeistusta 

· Pienten pitoisuuksien ja labrojen määritysrajojen kanssa on ollut ongelmia.
· Norjalaisissa tasoissa erilaiset riskinhallintatoimet on kytketty riskitasoihin.
Arvioinnin vaiheistaminen ja käsitteellisen mallin luominen sekä moniosanäytteenotto
· TBT-BATMAN kolmio-näytteenotto on ollut toimiva.

· Esitettiin, että ensimmäisessä vaiheessa otetaan yksittäiset näytteet. Toisessa vaiheessa, kun ruopattavat massat ja niiden luokittelu on päätetty, kohdekohtaisesti päätetyt kokoomanäytteet ovat perusteltuja.
· Satamissa voi olla haitta-aineita syvissäkin kerroksissa. 
· Näytteenotto yli puolen metrin syvyydestä on työlästä ja se tulee kalliiksi. Muutamasta pisteestä tulisi ottaa ”syvänäyte”.

· Ruoppauksen yhteydessä pintakerrokseen kertyy ja palautuu hienoaineksen mukana haitta-aineita.
· Satamissa tilanteet haitta-aineiden osalta muuttuu hyvin nopeasti.

· Turun saariston tilanne vaihtelee myös paljon ajallisesti ja paikallisesti.
·  0 – 1 cm pitoisuustasot erottuvat yleensä muusta näytteistä. Ero 0–2 cm:n näytteen pitoisuustasoihin on huomattava.
· Ruoppaustekniikalla voidaan päästä 20 cm ruoppauskerroksiin.

· Ohjeen linkitys vesipuitedirektiiviin on tärkeä. Hyvä esimerkki on Yhdistyneen kuningaskunnan kotisivut.
http://www.defra.gov.uk/environment/quality/water/legislation/water-framework-directive/
· Läjitysalueiden ominaisuudet ovat tärkeä kysymys. Esim. Varsinais-Suomessa on vaikea löytää akkumulaatiopohjia.
Läjitysalueet ovat joissakin maissa alueita, joissa pyritään läjitettävän massan tasaiseen leviämiseen.

· Puhtaita maita voisi mahdollisesti läjittää transportaatiopohjille.
4. Arvioinnin kehittäminen
Laatukriteereiden osalta keskitytään: 

· ”moniportaisen” – malliin kehittämiseen
· dioksiineihin ja furaaneihin 
· orgaanisiin tinayhdisteisiin
· mineraaliöljyyn
· prioriteettiaineisiin
· nikkeli ja kupari: tasojen 1 ja 2 arvot kovin lähellä toisiaan

· Hg, Pb, Cd, Zn

Näytteenoton osalta keskitytään:

· näytteenoton tavoitteiden selkeyttämiseen 

· näytteenoton edustavuuden parantamiseen
· vaiheittaisen näytteenoton ohjeistamiseen 
5. Muut asiat

Työryhmän sihteerit jalostavat projektisuunnitelmaa. 

Ammattikalastajat pyydetään kuultavaksi jossain vaiheessa. 

Seuraava kokous pidetään 12.4. aiheista läjittäminen ja sisävesi- ja pienruoppaukset. Lisäksi suunnitellaan seuraavien kokousten aiheita. 
6. Kokouksen päättäminen
Pajukallio päätti kokouksen klo 14.55.

Helsingissä 18.3.2013
Puheenjohtaja


Anna-Maija Pajukallio
Sihteeri


Kenneth Holm

LIITTEET
Liite 1: Sihteeristön esitys Läjityskelpoisuuden arvioinnista

Liite 2: Sanna Vaalgamaan esitys normalisoinnista
