3

  


LAUSUNTO

13.1.2017
Sisäasiainministeriö

PL 35
00023 VALTIONEUVOSTO

Lausuntopyyntönne 22.11.2016 YM006:00/2016
LAUSUNTO LUONNOKSISTA YMPÄRISTÖMINISTERIÖN ASETUKSEKSI JA OHJEEKSI RAKENNUSTEN KÄYTTÖTURVALLISUUDESTA
Nuohousalan Keskusliitto toteaa lausuntonaan seuraavaa:

Nuohoojille sattuu vuosittain noin 50 vakavaa tikkaisiin ja kattoturvatuotteisiin liittyvää onnettomuutta. Tästä syystä tikkaat ja kaikki katon turvavarusteet tulee saattaa sellaiseen kuntoon, että niin nuohoojien kuin kaikkien muidenkin, jotka katolla liikkuvat, turvallisuus on taattu. Tämä määräys tulee saattaa koskemaan kaikkia kohteita, olivat ne sitten uusia tai vanhoja.

Jos kaikkia kohteita ei voida velvoittaa laittamaan tikkaat ja katon turvavarusteet kuntoon, niin aina kun kiinteistössä tehdään vähänkin isompia korjaustoimenpiteitä, nämä turvavarusteet on saatava nykyisten määräysten mukaiseen kuntoon.

Nuohoojille sattuneiden runsaiden tapaturmien johdosta nuohoojien tapaturmavakuutusmaksut ovat ja ovat olleet aiemminkin työn vaarallisuudesta johtuen valtakunnan korkeimpia.

Tyypillinen esimerkki kelvottomista tikkaista on kuvattu TOT-raportti YTOT 1/03. Tapauksessa nuohooja nousi puisilta nojatikkailta kattoa vasten makaaville metallisille lapetikkaille, joita ei ollut kiinnitetty kattoon. Lapetikkaiden yläpää oli ainoastaan taivutettu katon harjan toiselle puolelle. Tällainen tekniikka on hyvin yleisesti käytössä lapetikkaiden osalta erityisesti vanhemmissa taloissa. Tikkaiden yläpää ponnahti katon harjan yli, kun nuohooja nousi lapetikkaiden alimmalle askelmalle ja tarttui kiinni ylemmästä askelmasta. Samalla tikkaat alkoivat liukumaan alas.

Viime kesänä Raumalla nuohooja putosi katolta, jossa oli samanlaiset tikkaat kuin kuolemaan johtaneessa tapauksessa. Tällä hetkellä on erittäin todennäköistä, että kyseinen sairauslomalla oleva nuohooja ei voi jatkaa nuohousalalla töitä.

Ohjeessa mainitaan, että kävelytasot karhennetaan. Karhennus on tarpeen myös tikkaissa, koska tikkaat ovat usein kovin liukkaita.

Helsingissä ja muissa isoissa kaupungeissa on piippuja, joissa tarvitaan piipputikkaita ja työtasoja. Valitettavasti on paljon kohteita, joissa tällaisia ei ole, ja jos onkin, niin ne ovat kovin turvattomia. Tällaisiin kohteisiin tarvitaan kunnolliset työtasot. Työtaso tuo turvallisuutta erityisesti tuulisissa ja muissa ongelmallisissa olosuhteissa. Työtason jalkatila tulee olla noin 120 cm:n korkeudella piipun yläpäästä, jolloin nuohooja kykenee tekemään työnsä normaalissa työasennossa. Jos väli on pienempi, niin nuohooja joutuu kyykistymään. Tämä on erityisen tarpeellinen kohteessa, jossa on piipunhattu. Jos tällaisissa piipuissa on huollettava laite, esimerkiksi savukaasuimuri, niin imuri pitäisi asentaa siten, että se avataan sivusuunnassa siten, ettei se avaudu huoltotyöntekijää kohden tai hänestä poispäin.

Kattosiltoja ei tulisi asentaa katon harjalle, vaan esimerkiksi noin puolen metrin päähän katon harjasta. Tämä siksi, että kattosillalta horjahtaa, niin harjalla olevalta sillalta voi pudota molemmille puolille, mutta alempana olevalta sillalta vain toiselle puolelle. Lisäksi harjaa alemmaksi sijoitettu kattosilta mahdollistaa tuen ottamisen vaaratilanteessa harjan ja kattosillan välisestä katon osasta.

Esimerkiksi työvälineitä ja rakennusmateriaaleita olisi hyvä kantaa harjan puoleisella kädellä tai olkapäällä. Toisaalta alempana oleva kattosilta voisi toimia talvella osittaisena lumiesteenä, ettei koko katon lumikuorma lähde kerralla liukumaan alas katolta.

Muistion mukaan pykälän 14 mukainen vaatimus tarkoituksenmukaisista ja kestävistä turvaratkaisuista edellyttää, että kattokulkutien kaikki osat mitoitetaan ja kiinnitetään siten, että niitä voidaan käyttää henkilösuojainten kiinnitykseen. Kunkin osan tulee kestää turvaköyden varaan putoavan henkilön paino. Myös me haluamme korostaa tätä kohtaa, koska paljon on edelleen kohteita, joissa näin ei ole.

Kattoturvatuotteiden tulee olla asennettuna siten, että niihin voidaan kiinnittyä putoamissuojaimin ja että ne kestävät siihen kiinnittyneen henkilön aiheuttaman rasituksen myös putoamistilanteessa. Lisäksi kiinnittymispisteet tuotteissa tulisi merkitä selkeästi.

Muistiossa todetaan, että Maankäyttö- ja rakennuslain 117 d §:n asetuksenantovaltuuksia perusteltiin hallituksen esityksessä HE 81/2012 seuraavasti: ” 117 d §. Käyttöturvallisuus. Sekä rakennuksen että rakennuspaikan on oltava käyttäjälleen turvallinen rakennuksen käytön ja huollon näkökulmasta.

Katsomme, että näkemyksillämme ei paranneta ainoastaan nuohoojien työturvallisuutta vaan kaikkien katolla työskentelevien huoltohenkilöiden työturvallisuutta.

Muistion mukaan tarkoituksena on, että rakennus suunnitellaan ja rakennetaan siten, että pyritään välttämään tapaturman, onnettomuuden tai vahingon uhka. Tällaisia uhkia ovat esimerkiksi kaatumis-, liukastumis-, putoamis-, törmäys-, palo-, sähkö tai räjähdystapaturmat. Tällaisten tapaturmien vaaraa voidaan vähentää hyvällä suunnittelulla ja toteutuksella. Huomioon tulee ottaa rakennuksen lisäksi sen ulkotilat ja kulkuväylät erityisesti silloin, kun ne ovat alttiita sään vaihteluille ja rasitukselle.

Suuri ongelma on rakennuksissa, joissa kattovarusteet (tikkaat ja kattokulkutiet) on tehty puusta. Puisista kattoturvatuotteista on päästävä eroon.

Tämän takia puusta valmistetut kattoturvatuotteet (tikkaat ja kulkutiet huoltokohteille) eivät ole asiamukaisia. Nykyiset lahonsuoja-aineet eivät ole samaa luokkaa kuin joskus vuosikymmeniä sitten, jolloin odotusarvot niiden kestävyydelle ovat olleet erilaiset. Lisäksi lumi ja jää sekä kasvusto (sammalet, puiden lehdet) aiheuttavat vaarallisia olosuhteita katolla työskenneltäessä. Lisäksi puisiin kattoturvatuotteisiin kiinnittyminen on kyseenalaista. Puisia kattoturvatuotteita löytyy myös rakennuksista, jotka korkeutensa tai kattojyrkkyyden osalta edellyttäisivät putoamissuojaimien kiinnitysmahdollisuutta.

Muistiossa todetaan, että huollon turvallisuuteen liittyvistä vaatimuksista laitteille ja työntekijöiden henkilökohtaisille turvavarusteille säädetään tarkemmin työturvallisuuslaissa ja sen nojalla annetuissa määräyksissä.

Tämä on totta, mutta jos halutaan, että työturvallisuuslaki toteutuu ja sitä voidaan noudattaa, tulee rakenteelliset edellytykset olla kunnossa, jolla viitataan asianmukaisiin kattoturvatuotteisiin (asennus + materiaali).

Huollon turvallisuudesta todetaan, että turvavarusteita suunniteltaessa ja rakennettaessa lähtökohdaksi otetaan rakennuksen ja sen kattomaiseman arkkitehtoniset ominaisuudet ja erityispiirteet, joita varusteet eivät saa rikkoa.

Tässä tulisi käynnistää vuoropuhelu kattoturvatuotteita valmistavien tahojen kanssa ratkaisumahdollisuuksista korvata puiset kattoturvatuotteet. 

Tässä haluamme kuitenkin korostaa, että huoltotoimenpiteitä tekevien ihmisten työturvallisuus on tärkeämpää kuin arkkitehtoniset seikat.

Vaativissa kohteissa, esimerkiksi Helsingin korkeissa kerrostaloissa, tulee olla pääsy katolle myös sisäkautta huolto- ja korjauskohteisiin, joihin kuljetetaan erilaisia työvälineitä ja rakennusmateriaaleja. Joissakin kohteissa pääsy katolle sisäkautta on poistettu, kun on rakennettu ullakolle asuntoja.

Se, että tikkaita ja katon turvavarusteita ei ole asennettu kiinteistöön, johtuu usein siitä, että rakennusvalvonta tarkastuksen yhteydessä on antanut ottaa kiinteistön käyttöön sillä ehdolla, että kyseiset puuttuvat varusteet asennetaan jälkikäteen. Sisään muuton jälkeen kyseisten varusteiden asennus unohtuu, eikä rakennusvalvonta valvo jälkikäteen, että ne olisi asennettu.

Esityksiemme taloudelliset vaikutukset nostavat rakennuskustannuksia, mutta laskevat terveydenhuollon kustannuksia, koska oletamme, että kuolemantapaukset ja tapaturmista johtuvat sairaalapäivät vähenevät merkittävästi esittämiemme muutosten johdosta.
NUOHOUSALAN KESKUSLIITTO RY
Juhani Jyrkiäinen

toimitusjohtaja

