Lausunto luonnoksista ympäristöministeriön asetukseksi ja ohjeeksi rakennusten käyttöturvallisuudesta

Asetus

2§

Vähimmäisleveys 850 mm on hyvä.

7§

Vaakarimoitus ei kestä 30 mm rakoa. Lapsen jalka menee 30 mm vaakatasoon, mutta ei 30 mm silmäiseen verkkoon. Jos halutaan estää lasten kiipeily, on vaakatason maksimileveys 10 tai 15 mm, ei enempää. Jos sallitaan 30 mm vaakarako, minkä tuo sanamuoto sallii, on sitten ihan sama sallia 100 mm rako, lapsi pystyy kiipeämään joka tapauksessa.

Kaiteen alareunan maksimirako on aikaisemmin ollut 60 mm. Se on perusteltua, ettei lapsi luiskahda lattiaa pitkin kaiteen ulkopuolelle ja jää sitten päästään kiinni.

10§

Lasirakenteiden kohdalla ei huomioida yksinkertaisen ja moninkertaisen lasin eroa. Ei myöskään sitä, lähteekö lasi lattiasta, vai hieman ylempää. Tämä aiheuttaa eri kunnissa täysin toisistaan poikkeavia tulkintoja eikä yhtenäistä käytäntöä ole. Esim. PKSrava-korteissa Espoo poikkeaa muista pks-kaupungeista. Oululla on taas oma käytäntö, joka asettuu em. kaupunkien välille. Suunnittelijat ja rakentajat eivät tykkää tilanteesta, jossa tulkinnat vaihtelevat täysin.

13§

Muun kuin uloskäytävässä olevan ja siihen johtavan portaan sekä asunnon sisäisen portaan kulkukorkeus voi olla 1950 mm.

Epäselvästi sanottu, tulisi täsmentää. Liittyykö asunnon sisäinen porras tuohon alkutekstiin (sanaan muun kuin), jolloin se ei voi olla 1950 mm, vai muodostaakin se oman merkityksen, jolloin se voi olla 1950 mm.

14§

Saako pelkällä rajoittimella tehdä avattavia ikkunoita, jotka lähtevät lattiasta asti. Millainen rajoitin on riittävä. Normaali aukipitorajoitin ei kestä kovin suurta voimaa, jopa lapsi voi saada sen väkisin auki.

Eikö leveys- ja korkeusmittoihin voisi saada moduulimitoitusta, jolloin ei tarvitse olla eksaktia mittaa. Esim. 6M-ikkunan aukon leveys on tyypillisesti 470 mm.

Vaakasuoran aukon koko 600x600 ei ole riittävä. Vähänkään isommat ihmiset ei mahdu läpi. Parempi olisi olla 600x800.

17§

Miksei lumiesteet ole talon ympäri, jos ne pitää asentaa. Lapset leikkivät talvella joka paikassa, ei pelkästään leikkipaikalla, mielellään räystään alla jossa lunta on eniten. Lisäksi aikuisetkin voivat jäädä putoavan lumen alle. Kuolemantapaukset ovat sattuneet nimenomaan aikuisille.

Lause, jossa puhutaan 1:8 suojaamisesta on huono, se aiheuttaa tulkintaa. Jotkut vaativat tätä huopakatolle jonka kaltevuus on vaikkapa 1:7.

Vanhassa F2:ssa 1983 oli otettu kattomateriaali ja kaltevuus paremmin huomioon. Tämä pitäisi olla ainakin ohjeissa. Huopakattovalmistajat eivät anna takuita kun huopakattoon tehdään reikiä, siksi turhia reikiä pitäisi välttää. Kokemustemme mukaan huopakatolle sopiva kaltevuus voisi olla 1:2 (asiasta juteltu mm. huopavalmistajien ja kattourakoitsijoiden kanssa), jolloin lumieste tulee laittaa. Tällöinkään huopakatolta ei lumi valu katetta pitkin, vaan se voi ennemminkin tulla lumivyörynä, kerroksittain katteen yläpuolelta. Peltikatolle sopiva raja on 1:8. Tiilikatolle 1:3 pitäisi laittaa lumiesteet.

20§

...henkilömääräksi on laskettava kaksi henkilöä neliömetriä kohden. Tässä määrätään henkilömäärä, riippumatta kaikesta muusta. Oikea muoto tulisi olla :

...henkilömääräksi on laskettava enimmillään kaksi henkilöä neliömetriä kohden.

Henkilömäärähän riippuu monesta muustakin asiasta kuin neliöistä.

24§

Miksi 2-8 kerroksisiin rakennuksiin vesikatolle kulku sekä ulko- että sisäkautta. Huolto kulkee yleensä aina sisäkautta. Palokunta menee omilla välineillään. Ulkopuolisia tikkaita käyttävät vain lapset ja nuoret. Olemme määränneet esim. kouluista ulkopuoliset tikkaat pois. Samoin olemme luvanneet kerrostaloista, että voivat jättää ulkopuoliset tikkaat pois. Jopa suositelleet.

Ohje

3.1.1 Sisäportaiden mitoitus

Miksi vanha hyvä kaava 2n+e=630 mm on poistettu?

3.3. Kaide

Kuvassa 5 kaiteen alareunalle tulisi olla maksimirako. 2001 F2:ssa se on mainittu 60 mm ohjeen puolella, se on hyvä.

Miksi pitää olla kuutioita.  Miksei puhuta reilusti maksimiraoista. Se olisi selkeämpää ja helpompaa.

4.2 Lasirakenteet

Tässä ei oteta kantaa useampilasisen ikkunan kokonaisuudessaan suurempaan lujuuteen. Tuntuu turhalta  käsitellä 4-lasista ja 1-lasista ikkunaa samalla lailla. Samoin pitäisi ottaa kantaa vaatimuksiin verrattuna siihen, millä korkeudella ikkuna, jonka takana on putoamisvaara, on lattiasta, porrastaa vaatimuksia. Oulun kaupungin nettisivuilla on porrastukset. Entä onko vaakaikkunalla erilaiset vaatimukset, sen raolla yläreunasta. Vaakaikkunassa tavalliset rajoittimet eivät kestä edes normaalikäyttöä, repsahtavat herkästi auki  rikkoen myös saranat ja/tai ikkunan. Oulussa vaadittu vahva rajoitin, vaijeri tms, jota ei saa irti ilman työkaluja ja maksimirako yläreunassa 60 mm, jos se on alta 700 mm lattiasta.

sivulla 16 Kuvan 10 alla : Yleisön (myös lasten) käyttöön tarkoitettujen tilojen....

Tämä on erittäin epäselvä. Onko tässä asunnot kyseessä? Miksei sanota suoraan, että kun putoamiskorkeus on vähintään 3 m….

4.3 Ovet ja portit

...mitä säädetään asetuksessa rakennuksen esteettömyydestä.

Tulisi olla muodossa :

...mitä säädetään asetuksessa rakennuksen esteettömyydestä ja kosteudenhallinnasta.

Lisäys:

Oven aukeaminen liikuntasaliin tai vastaavaan ei saa aiheuttaa käyttäjille törmäysvaaraa.

4.5 Turvavarusteet

Kommentit asetuksen 17§ kohdalla.

5.3 Kulkutien ja oleskelualueen suojaaminen

Kommentit asetuksen 17§ kohdalla, lumiesteistä pitäisi olla tarkempia ohjeita. Tarvittaessa tulee käyttää esim. ns. kaksiputkisia ja/tai kaksinkertaisia lumiesteitä.

6.1 Kokoontumistila

Listalta on jäänyt pois WC-tilat.

7.1 Huoltomahdollisuudet

Lisäys:

Lapetikkaiden ja talotikkaiden sijoittelussa on otettava huomioon katolla olevan lumen liikkuminen. Suositeltavaa olisi asentaa talotikkaat talon päätyyn harjan kohdalle.

Riipputelineiden kiinnitysrakenteita ei tarvita 3-4 kerroksisissa rakennuksissa, joissa voidaan osoittaa, että julkisivut voidaan kunnostaa siirrettävän henkilönostimen avulla.

Tämä pitäisi muuttaa muotoon 3-6 tai sitten 3-8 kerroksiset. Ei kelkkoja enää käytetä, henkilönostimet ovat vallanneet alan.

Oulussa 13.1.2017

Tapani Hoppu

tarkastuspäällikkö

rakennusvalvonta

Oulun kaupunki