Ympäristöministeriö					LAUSUNTO	
Rakennetunympäristön osasto
Yliarkkitehti Pekka Lukkarinen
PL 35, 00023 VALTIONEUVOSTO

30.1.2018

Suomen Tasolasiyhdistys ry:n kiittää lausuntomahdollisuudesta koskien luonnosta Suomen Rakentamismääräyskokoelma, Käyttöturvallisuus, Rakennuksen käytön ja huollon turvallisuus.

Seuraaviin kohtiin kaivataan muutoksia (muutokset sinisellä):

Sivu 6, Portaat

Nykyinen teksti: Poistumisalue on poistumisen järjestämisen kannalta yhtenäinen ja tarkoituksenmukainen rakennuksen osa. Poistumisalue on usein samalla myös palo-osasto. Esimerkiksi pientaloasunto on yleensä yksi poistumisalue. Uloskäytävien mitoituksesta määrätään ympäristöministeriön asetuksessa rakennusten paloturvallisuudesta. Poistumisalueen sisäisen portaan vähimmäisleveys on 0,85 mm.

Muutosehdotus: 0,85 m

Perustelu: kirjoitusvirhe.

Sivu 6, Portaat

Nykyinen teksti: Rakenteeltaan tai materiaaliltaan läpinäkyvät portaat, kuten ritilä- tai lasiportaat voivat olla mahdottomat kulkea korkeita paikkoja pelkääville. Tällaisten portaiden osalta läpinäkyvyyden katkaiseminen enintään kahden kerroksen välein helpottaa tällaisten henkilöiden kulkua. Ritiläaskelmat voivat olla vaarallisia kapeakorkoisia jalkineita käyttäville. Ritiläaskelmia ei suositella käytettäväksi pää-kulkuteillä.

Lisäys kappaleen loppuun: Lasipinnat on syytä karhentaa tai muutoin käsitellä kitkan parantamiseksi. Käsittely rajaa suoraa näkyvyyttä alas, jolloin korkean paikan fobian riski vähenee merkittävästi.

Perustelu: -

Sivu 13, Kaiteen ja portaan rakenne

Nykyinen teksti: Kaiteen suojaavan osan iskunkestävyys voidaan osoittaa EN 12600 mukaisella iskutestillä. Iskutestit suositellaan tehtäväksi toteutettavaa kaiderakennetta vastaavaan rakenteeseen kiinnitetylle suojaavalle osalle, jolloin myös kiinnityksen lujuus tulee koestetuksi.

Muutosehdotus: Kaiteen suojaavan osan iskunkestävyys tulee osoittaa EN 12600 luokan 2B2 mukaisella iskutestillä. Iskutestit tulee toteuttaa kaiderakennetta vastaavaan rakenteeseen kiinnitetylle suojaavalle osalle, jolloin myös kiinnityksen lujuus tulee koestetuksi. Kaiteen tulee kaikilta osiltaan kestää tilan käyttötarkoituksen mukaiset kuormat ja rasitukset koko käyttöikänsä ajan.

Perustelu: Vaatimustaso olisi näin yhtenäinen Euroopan maiden kanssa.

Sivu 13, Kaiteen ja portaan rakenne

Nykyinen teksti: Kaiteen jäykkyyteenkin on syytä kiinnittää huomiota. Kaiteen jäykkyys voidaan katsoa riittäväksi kun kaiteen mikään osa ei siirry yli 30 mm sallitulla enimmäiskuormalla.

Muutosehdotus: Kaiteen jäykkyys voidaan katsoa riittäväksi, kun standardin SFS-EN 1991-1-1 mukainen ominaiskuorma ei aiheuta kaiteen mihinkään osaan yli 30 mm suuruista siirtymää.

Perustelu: Käsite ”sallittu kuorma” on epämääräinen.

Sivu 16, Käsijohde

Nykyinen teksti: Erityisesti sellaisissa tiloissa, joiden käyttäjiin kuuluu lapsia, tarvitaan lisäkäsijohde, jonka sopiva korkeusasema on noin 0,7 millimetriä. Tällaisia tiloja ovat esimerkiksi koulut, päiväkodit, teatterit ja näyttelytilat sekä useamman asunnon yhteiset tilat. Lisäkäsijohde palvelee luiskan yhteydessä pyörätuolin käyttäjiä.

Muutosehdotus: 0,7 metriä

Perustelu: Kirjoitusvirhe

Sivu 17, Lasirakenteet

Nykyinen teksti: Useampikerroksisissa lasirakenteissa otetaan huomioon myös toisen lasikerroksen särkymisen mahdollisuus törmäystilanteessa siten, ettei näistäkään muodostu haavoittumisriskiä.

Lisäys: Tämä koskee 3K eristyslasielementin välikerrosta ja 2K elementin toista kerrosta.

Perustelu: Uusi lause epäselvä, kaipaa lisäyksen. Toimialan tekemä yksityiskohtainen ohjeistus voisi määritellä tämän tarpeellisella tarkkuudella. Ehdotamme että lause jätetään pois, ks. seuraava kohta.

Sivut 16-17, Lasirakenteet

Nykyinen teksti: Törmäyskuorman kestävänä lasina voidaan käyttää joko karkaistua tai laminoitua turvalasia. Mikäli karkaistun lasin rikkoutuminen ja murentuminen johtaa henkilön suoranaiseen putoamisvaaraan – esimerkiksi kaiteen läpi – vähennetään vaaraa käyttämällä laminoitua lasia tai laminoidun ja karkaistun lasin yhdistelmää. Kaikki laminoidut ja karkaistut lasit eivät välttämättä ole turvalasia. On olemassa esim. laminoitua turvalasia ja laminoitua lasia. Turvalasit testataan standardin SFS-EN 12 600 mukaisesti iskutestillä ja tulosten mukaan ne luokitellaan eri turvallisuusluokkiin. Putoaminen voidaan myös estää sopivalla suojarakenteella. Karkaistun turvalasin käyttö on perusteltua kaikissa muissa kuin edellisessä kappaleessa mainituissa putoamisvaaraan johtavissa kohteissa. Suuremman taivutuslujuutensa vuoksi se valitaan erityisesti kohteisiin, joissa on korkea lujuusvaatimus, tai lasi on alttiina toistuvalle dynaamiselle tai termiselle kuormitukselle. Tällaisia kohteita ovat ovet, liikuteltavat väliseinät, ikkunat ja ulkoseinä- sekä valokatelasitukset. Yleisön (myös lasten) käyttöön tarkoitettujen tilojen kulkuväylien ovissa katsotaan olevan törmäysvaara, kun lasipinnan korkeus lattiasta on vähemmän kuin 1 500 millimetriä. Turvalasia käytetään myös näiden ovien viereisissä ikkunoissa ja lasiseinissä silloin, kun umpinainen karmi-, puite- tai seinärakenne oviaukon ympärillä on pienempi kuin 300 millimetriä. Usempikerroksisissa lasirakenteissa otetaan huomioon myös toisen lasikerroksen särkymisen mahdollisuus törmäystilanteessa siten, ettei näistäkään muodostu haavoittumisriskiä. Yleisön (myös lasten) käyttöön tarkoitettujen tilojen vähintään 2,7 metrin korkeudella maanpinnasta tai alemman tason lattiasta olevassa ikkunassa ja lasiseinässä katsotaan olevan putoamisvaara, kun lasipinnan korkeus lattiasta on vähemmän kuin 700 millimetriä.

Muutos: Riskivyöhykkeillä (kuva 13) on käytettävä tarkoitukseen soveltuvaa, standardin SFS-EN 12600 mukaan luokiteltua turvalasia. Lasin tulee kestää standardissa SFS-EN 1991-1-1 määritellyn käyttötarkoituksen mukainen vaakakuorma. Jos lasirakenteen rikkoutuminen voi johtaa suoranaiseen putoamisvaaraan (> 0.5 m), on käytettävä laminoitua turvalasia. Katoksissa, joiden korkeus ylittää 5 m, on käytettävä kuormituksen kestävää laminoitua turvalasia (eristyslasissa alimpana lasina). Karkaistun turvalasin käyttö on perusteltua, kun lasitus altistuu normaalia suuremmalle termiselle rasitukselle. Myös lasituksissa, joissa lasiin syntyy keskittyneitä jännitystiloja, on syytä käyttää karkaistua turvalasia. Mikäli putoamiselta suojaavana lasituksena käytetään karkaistua-laminoitua turvalasia, pitää lasituksen toimia kaiteena myös silloin, kun toinen karkaistuista laseista olisi rikkoutunut. Kulkuväylien ovissa katsotaan olevan törmäysvaara, kun lasipinnan korkeus lattiasta on vähemmän kuin 1 500 millimetriä. Turvalasia käytetään myös näiden ovien viereisissä ikkunoissa ja lasiseinissä silloin, kun umpinainen karmi-, puite- tai seinärakenne oviaukon ympärillä on pienempi kuin 300 millimetriä. Törmäysvaaraa ei ole pienissä lasiaukoissa (alle 200 mm* 200 mm ikkunoissa).

Perustelu: Tässä ristiriita kaide ohjeistuksen kanssa. Olisi selvempää kun putoamisvaara sama joka kohdassa. Termi Yleisön (myös lasten) aiheuttaa epäselvyyttä asuntojen ohjeistukseen. Sama ohje kaikille. Törmäysvaaraa ei ole pienissä lasiaukoissa (alle 200 mm*200 mm ikkunoissa ei ole tarvetta turvalasille). Karkaistua lasia ei edes voi valmistaa pienikokoisiin aukkoihin, eikä niissä ole törmäysvaaraa.

Sivu 17, Lasirakenteet

Nykyinen teksti: Parvekkeiden lasikaiteet suunnitellaan kuten kaiteet yleensä. Kaiteen yläpuolinen parvekelasitus tehdään karkaistuna.

Lisäys: Parvekkeiden lasikaiteet suunnitellaan kuten kaiteet yleensä. Kaiteen yläpuolinen parvekelasitus tehdään karkaistuna ilman kehärakennetta.

Perustelu: Lisäys, jotta ei tehdä lauseesta rajoitusta.

Sivu 19, Lattiapinnat

Nykyinen teksti: Lattian liukkautta arvosteltaessa riskinä pidetään todennäköistä liukkausvaihtelua, joka seuraa käytön luonteesta tai säästä. Liukkauden muutokset voivat johtua pinnalle joutuvasta vedestä, jäästä, lumesta, rasvasta, pesuaineesta tai puiden lehdistä. Lisäksi pinnan vanheneminen ja kuluminen vaikuttavat liukastumis- ja kompastumisvaaraan.

Lisäys kappaleen loppuun: Lasipinnat pitää kitkan varmistamiseksi karhentaa pysyvästi joko kauttaaltaan tai riittävän tiheällä kuvioinnilla, lisäksi lattialle kertyvä jää tai jäätyvä vesi ja lumi on poistettava käyttämällä lumen ja jään sulatusta laseissa.

Perustelu: Jos lasipinnoille kertyy lunta tai jäätä, sitä ei voida hiekoittaa kitkan lisäämiseksi.

Puutuoteteollisuus ja Suomen Tasolasiyhdistys ovat koonneet toimialan sisältä työryhmän, jonka tehtävänä on laatia yksityiskohtainen ohjeistus tukemaan uutta käyttöturvallisuus asetusta ja ohjeistusta.

Ystävällisin terveisin,

Jenni Heikkilä
Toiminnanjohtaja
Suomen Tasolasiyhdistys ry