[image: image2.jpg]PARGAS i > PARAINEN
SKARGARDSSTADEN — SAARISTOKAUPUNKI




[image: image1.jpg]PARGAS i > PARAINEN
SKARGARDSSTADEN — SAARISTOKAUPUNKI





Paraisten rakennusvalvonta

Sanna Simonen (sanna.simonen@parainen.fi)

Rantatie 28



12.1.2017
21600 Parainen

kirjaamo@ym.fi
Yliarkkihtehti 

Pekka Lukkarinen




LAUSUNTO 

· Ympäristöministeriön ehdotus asetukseksi rakennuksen käyttöturvallisuudesta ja luonnoksesta ohjeeksi rakennuksen käyttöturvallisuudesta
Lausunnossa viitataan asetusluonnoksen pykäliin, joihin ehdotetaan otettavaksi alla olevat asiat huomioon. 
§2

Paarien koko tulisi määritellä luvuilla, muuten tämä aiheuttaa turhaa pohtimista mitä mittoja käytetään.

6§

Kaide on rakennettava kun korkeus ylittää 500mm ja putoamisen tai harhaan astumisen vaara on olemassa. Tämä tulee aiheuttamaan tulkintoja, koska vaara on olemassa ja koska ei. Tulisi olla, että kaide tai suojakaide on oltava aina, kun putoamiskorkeus on yli 500mm. 

Kappaleessa kaksi suojakaidetta on käytettävä yli 700 mm tasoeroissa kohteissa, joihin lapsilla on pääsy. Mihin lapsilla ei ole pääsyä? Tapaturman vaara on kyllä usein työikäisillä, jotka luulevat osaavansa ja pystyvänsä. Ehkä juuri lastauslaiturit ovat tyypillisesti paikkoja, joihin ei suojakaidetta tehdä, mutta niihin on yleensä asiattomilta pääsy kielletty. 

7§

Vaakarakenteita emme ole tähän mennessä kieltäneet ja toivoisin niiden käytön mahdollistuvan paremmin, vaikka niin että pelkkää vaakarakennetta voidaan käyttää, jos väli on 10mm. Näin toimitaan osassa maata jo.
10§

Mikäli todella halutaan, että 6mm paksuinen lasi ei ole turvalasiksi hyväksyttävä, on se kirjoitettava asetukseen. Jos ohjeessa annetaan mahdollisuudet ja vaihtoehdot, joita ei ole kuitenkaan pakko käyttää, niin taas tulee mahdollisuus tulkintoihin. Ilman suomessa tehtyä tutkimusta, kuinka paljon 6mm paksuinen turvalasi sellaisenaan on aiheuttanut onnettomuuksia, en muuttaisi tätä kohtaa. 
14§

Varatie tulee tehdä jokaiseen tilaan, jossa yövytään ts. makuuhuoneisiin joka kerrokseen (pientalossa ja vapaa-ajan asunnossa). Näin toimitaan jo suuressa osassa maata, mutta osa rakennustarkastajista suosittelee vahvasti ja osa tarkastajista vaatii, mutta on joustava mitoissa ja osa tarkastajista vaatii täydellistä varatien kokoista avattavaa ikkunaa kiintopainikkein joka makuuhuoneeseen.
15§

Lisäisin vielä ajoväylä kohtaan määräyksen tai vahvan ohjeen koulu/päiväkotiliikenteen suunnittelusta. Opetuspuolelta tulee viestiä, että lasten jättöliikenne tulee tehdä niin, että autot ajavat jonoon parkki/liikennealueen reunaan, jotta peruutuksilta vältyttäisiin. Näinhän ei kuitenkaan ole, vaan tämä malli pakottaa myös taskuun peruuttamiseen. Yleensä parkkitilaa ei ole niin paljon, että autot voidaan vain aina ajaa jonoon aamu- ja iltapäiväruuhkassa. 

Suositeltavampi malli mielestäni olisi vinoparkki, jossa peruuttaminen tapahtuu lyhyen matkaa ja aina ajoväylälle. Kun lapset voidaan ohjata autosta suoraan auton keulaa kohti jalankulkuväylälle. Jalankulkuväylä tulisi näkyä selvästi ja olla eri tasolla. Materiaali vaihtelut suomen talvi huomioon ottaen eivät ole riittävän selvä merkintä lasten turvallisuuden ollessa kyseessä. 
16§

Yleiset leikkialueet, jotka ovat liikennöidyn tien läheisyydessä, tulisi aidata ja asentaa portti ja yleisesti leikkialueet tulisi suunnitella niin, että koko alueelle voidaan nähdä helposti koko ajan. 

17§

Sisäänkäynti on varustettava riittävän laajuisella katoksella. Tämä kohta tulee todennäköisesti aiheuttamaan erilaisia tulkintoja. Myöskin on jo arkkitehtuurinen ratkaisu, ilmansuunnat, tuulten suunnat, rakennettu ympäristö, rakennuspaikka vaikuttaa siihen minkälainen katos tarvitaan ja tarvitaanko joka paikassa katosta laisinkaan. Siirtäisin tämän hyvinkin tarpeellisen, mutta enemmänkin suunnittelijan ratkaistavan asian, ohjeen puolelle. Katoksen rakentamiseen kannustetaan, mutta siitä ei tehdä pakkoa.
20§

Kokoontumistila asetuskohtaan tulisi lisätä jopa ohjeen tiedot. Ne puuttuvat lähes aina suunnitelmista.

24§

Koko katto on tarkistettava kaksi kertaa vuodessa, samoin läpiviennit, riippumatta siitä onko siellä muita huoltoa vaativia rakennusosia. Joten yhdistäisin ensimmäisen kappaleen ja toisen kappaleen saman katkeamattoman kulkutien vaatimukseen. Tästä olemme joutuneet kinaamaan rakennuttajan kanssa, he haluavat säästää kaikessa, jopa kulkusiltojen asentamisessa.
Paraisilla 12.1.20107

Sanna Simonen

Johtava rakennustarkastaja
[image: image3.jpg]A

MILJOAVDELNINGEN « YMPARISTOOSASTO
Strandvégen 28, FI-21600 PARGAS -+ Rantatie 28, FI-21600 PARAINEN - Tfn / Puh. (02) 458 5700 « Fax (02) 458 5731
www.pargas.fi « www.parainen.fi





[image: image1.jpg][image: image2.jpg][image: image3.jpg]