Ympäristöministeriö

kirjaamo@ym.fi

kopio: pekka.lukkarinen@ym.fi

Lausuntopyyntönne 22.11.2016 (YM006:00/2016)

LAUSUNTO LUONNOKSESTA YMPÄRISTÖMINISTERIÖN ASETUKSEKSI RAKENNUKSEN KÄYTTÖTURVALLISUUDESTA JA LUONNOKSESTA OHJEEKSI RAKENNUKSEN KÄYTTÖTURVALLISUUDESTA

Onnettomuustutkintakeskukselta (OTKES) ei ole pyydetty lausuntoa mainituista asetus- ja ohjeluonnoksista. OTKES antaa kuitenkin lausunnon, koska luonnosten aihepiiristä on meneillään turvallisuustutkinta, jossa selvitetään Lahdessa kesällä 2016 tapahtunutta parvekkeelta putoamista.

Tutkinnassa on ilmennyt, että parvekekaiteen sementtikuitulevy ei kestänyt kaatumista kaidetta päin. Rakentamismääräyskokoelman vaatimuksissa ei yksiselitteisesti ole vaadittu levyiltä sellaista lujuutta ja iskunkestävyyttä, että tällaiset onnettomuudet olisi suunnittelussa otettu kunnolla huomioon. Käytännössä mitoituksessa on ilmeisesti yleisesti käytetty ainoastaan 0,3 kN pistekuorman kestovaatimusta, mikä ei takaa turvallista rakennetta.

Läpinäkyville rakenteille vaatimukset ovat olleet tiukemmat, vaikka läpinäkymätön levy sellaisenaan antaa mielikuvan, että se olisi lasia lujempaa. Lasirakenne muun muassa mitoitetaan ja lasin tyyppi valitaan siten, ettei rikkoutuminen aiheuta henkilön putoamisvaaraa.

Asetusluonnoksen mukaan kaide ja porras on mitoitettava kestämään tilan käyttötarkoituksen mukaiset kuormat. Näin on ilmeisesti ollut tähänkin asti, mutta silti mitoitus on tapahtunut edellä kuvatulla tavalla.

Ohjeluonnoksessa asiaa täsmennetään siten, että käyttötarkoituksen mukaisina kuormina voidaan pitää muun muassa ihmisen kaidetta vasten kaatumisesta johtuvaa kuormaa. Epäselväksi jää, millaisilla periaatteilla riittävä kuorman- ja iskunkestävyys osoitetaan. Tämä vaatisi lisää ohjausta, jotta mitoittaminen paranee.

Johtopäätöksenä Lahden onnettomuuden tutkinnassa on, että kaidelevyjen tulisi olla onnettomuuslevyä lujempia ja iskunkestävämpiä sekä kestää paremmin säärasitusta. Vaihtoehtona olisi se, että levyllä peitetyt aukot olisivat niin pieniä (vrt. avokaide), että putoaminen levyn puuttuessakin olisi epätodennäköistä.

Olisi tarkoituksenmukaista, että asetusta ja ohjetta laadittaessa otetaan huomioon Lahden parvekeonnettomuuden tutkinnan johtopäätökset ja suositukset. Tutkintaselostusluonnos kokonaisuudessaan on ympäristöministeriöllä tällä hetkellä lausunnolla. Tutkintaselostusluonnoksen mukaan Onnettomuustutkintakeskuksen aikomuksena on suosittaa, että:

- Ympäristöministeriö laatii määräykset ja ohjeet, joilla vaaditaan läpinäkymättömiltä kaiderakenteilta sama lujuus ja iskunkestävyys kuin vaaditaan lasirakenteilta. Kaiteiden tulee kestää ihmisen kaatuminen sitä päin.

- Ympäristöministeriö varmistaa, että turvallisuuden kannalta olennaisten rakenteiden suunnitelmiin vaaditaan tieto suunnitellusta käyttöiästä sekä tarkastus- ja huoltotarpeesta. Tieto pitää siirtää rakennuksen käyttö- ja huolto-ohjeeseen.

ONNETTOMUUSTUTKINTAKESKUS

Johtajan varahenkilö		Hannamari Helke

Johtava tutkija		Kai Valonen