Rakennusvalvonta		12.01.2017

Ympäristöministeriö

kirjaamo.ym@ym.fi

pekka.lukkarinen@ym.fi

Viite: Lausuntopyyntö 22.11.2016 YM006:00/2016

LAUSUNTO LUONNOKSESTA YM ASETUKSEKSI JA OHJEEKSI RAKENNUSTEN KÄYTTÖTURVALLISUUDESTA

Lausuntonamme toteamme seuraavaa:

Portaiden nousuja ja etenemiä voisi yksinkertaistaa. Olisi vain kolmea eri tyyppiä suoria portaita. Asuinhuoneiston ja majoitustilan sisäinenkin porras voisi olla yksinkertaisuuden vuoksi 180x270 eikä 190x250, joka johtaa turhaan huonoihin ja raskaisiin portaisiin esim asunnoissa, joissa on paljon asuin tiloja yläkerrassa. Samoin kaikki uloskäytävät olisivat ilman poikkeuksia 180x270. Hallinto-, palvelu- ja liiketilat sekä katetut tai lämmitetyt ulkoportaat olisivat 160x300. Lopuksi kolmantena tyyppinä olisi kattamaton ulkoporras 130x390.

Kaidetyyppinä vaakarimakaide on nykyisin hyvin yleinen. Olisi hyvä että määriteltäisiin suurin sallittu rakoväli, joka ei vielä mahdollista kiipeilyä. Arvona voisi käyttää esimerkiksi PKS Rava kortissa 117 d 01 käytettyä arvoa 10mm.

Pientalon portaissa ja asuntojen sisäisissä portaissa riittää käsijohde portaan syöksyn yhdellä puolella. Samoin käsijohdetta ei tarvitse em. tapauksissa jatkaa 300 mm syöksyn alkamis- ja loppumiskohdan ohi.

Poistumisalueen sisäisen portaan vähimmäisleveys on luonnoksessa 850 mm. Jos kummallakin puolella on käsijohteet, niin vapaata tilaa jää enää 700-750 mm käsijohteista riippuen, mutta kuitenkin ovissa pitää olla 800 mm vapaa aukko. Tämän kohdan voisi muuttaa muotoon, että portaassa vapaan leveyden on oltava 800 mm, niin vaatimus olisi looginen ovileveyden kanssa.

Asuntojen ikkunoissa, ovissa ja lasiseinissä sai Rak MK F2:n mukaan käyttää 6 mm tavallista tasolasia turvalasin asemasta. Tämä käytäntö on ollut toimiva.

Uutena asiana turvalaseissa pitäisi olla jokin merkintä, josta voisi tarkistaa lasin laadun, aivan kuten palolaseissa.

Bitumikatolla eli huopakatolla olevat lumiesteet ovat aina vuotoriski. Näille voisi määritellä jonkin kaltevuuden esim 1:2, jota jyrkemmissä huopakatoissa lumiesteet olisivat pakolliset. Käytännön kokemukseen perustuen tuota loivemmilta huopakatoilta lumi ei tule alas kuin sulamalla.

Kohdassa 6.2 Kokoontumistilan henkilömäärä kohdassa sanotaan, että ”Rakennusvalvontaviranomaisen antama ilmoitus kokoontumistilassa…” voisi muuttaa muotoon ”Rakennusvalvontaviranomaisen vahvistamaa henkilömäärää osoittava kyltti kokoontumistilassa…”. Muuten tulee vaikutelma, että rakennusvalvonta tekee kylttejä.

Rak MK F2:ssa oli maininta kiinteistä talotikkaista. Tämä olisi syytä olla myös uudessa asetuksessa.