Hanna-Leena Rissanen					13.1.2017

arkkitehti SAFA

Helsingin Rakennusvalvontavirasto

Lausuntopyyntö ”asetukseksi rakennuksen käyttöturvallisuudesta ja luonnoksesta ohjeeksi rakennuksen käyttöturvallisuudesta.”

4.1 Valoisuus ja valaistus

Portaan valaistuksen suuntaaminen ylhäältä alaspäin auttaa askelmien havaitsemista ylöspäin kuljettaessa. Havaitsemisen helpottamiseksi alaspäin kuljettaessa, voidaan askelman etureuna korostaa värillä tai liukuestemateriaalilla, joka on tasossa muun askelman pinnan kanssa. Tasoero askelman pinnassa saattaa olla kompastumisriski.

Pintojen väri- ja tummuuserojen (kontrasti) ovat tärkeitä suunnistautumisessa sekä kompastumis-, törmäys-, harhaanastumis- ja putoamisvaaran torjumisessa. Kontrastin vähimmäisarvona voidaan pitää NCS (Natural Color System) arvoa 0,40.

Lisäysehdotus:

Poistumisreiteillä olevien portaiden ja tasoerojen erottuminen hätävalaistuksessa ja savutilanteessa edellyttää jälkivalaisevaa merkintää portaan / tasoeronreunassa.

Valaisintyypin valinnassa ja valaisimien sijoituksessa esimerkiksi hoitotilaan kiinnitetään huomiota siihen, ettei silmiä saateta alttiiksi kirkkaiden valopisteiden vaurioittavalle vaikutukselle.

Korjausehdotus:

Valaisintyypin valinnassa ja valaisimien sijoituksessa esimerkiksi hoitotilaan kiinnitetään huomiota siihen, ettei silmiä saateta alttiiksi kirkkaiden valopisteiden vaurioittavalle vaikutukselle että valaisimet eivät aiheuta häikäisyä suoraan tai heijastavan pinnan kautta.