Kaivokatu 5-7,

18100 Heinola

Ympäristöministeriö

Kirjaamo

PL 35

00023 VALTIONEUVOSTO

Kirjaamo.Ym@ymparisto.fi

VIITE: Lausuntopyyntönne YM011:00/2016

Asia: LAUSUNTO LUONNOKSESTA YMPÄRISTÖMINISTERIÖN ASETUKSEKSI RAKENNUKSEN KOSTEUSTEKNISESTÄ TOIMIVUUDESTA

Asumisterveysliitto AsTe ry kiittää mahdollisuudesta antaa lausunto luonnoksesta ja on tutustunut huolellisesti ympäristöministeriön luonnokseen asetukseksi rakennuksen kosteusteknisestä toimivuudesta.  AsTe ry katsoo sen pääasiallisesti erittäin onnistuneeksi ja toimivaksi ehdotukseksi.

Haluamme kuitenkin tehdä muutosehdotuksia ja kiinnittää huomiota muutamiin seikkoihin asetuksen luonnoksessa.

Tekstissä ilmenee useissa eri kohdissa sanapari ” haitallisessa määrin” Mikään ei määrittele mikä on haitallisessa määrin haitallista. Tuomioistuimissa käsitellään paljon hometaloriitajuttuja, joissa asiantuntijat keskenään määrittelevät, mitä tarkoittaa haitallisessa määrin ja vahingon kärsijöitä ovat osapuolet.

AsTe ry ehdottaa asetuksesta sanaparin ”haitallisessa määrin” poistamista kokonaisuudessaan.

1 luku

5 § Ilmanpitävyys ja tiiviys

Rakennuksen vaipan ja sisärakenteiden on oltava ilmanpitävyydeltään sellaisia, että kosteutta tai rakenteissa olevia epäpuhtauksia tai radonia tai muita maaperässä -olevia epäpuhtauksia tai radonia tai muita maaperässä olevia epäpuhtauksia ei siirry haitallisessa määrin sisäilmaan …/.

AsTe ry ehdottaa; että sanapari ”haitallisessa määrin” poistetaan.

Perustelu; olemassa olevassa rakennuskannassa on mm. erilaisia kemiallisia yhdisteitä, joiden vähäinenkin pääsy sisäilmaan on estettävä.

10 § Rakennuksen kosteudenhallinnasta vastaava henkilö

Pykälässä todetaan, että kosteudenhallintasuunnitelmassa tulee nimetä työmaan kosteudenhallinnasta vastaava henkilö hankkeen laajuus ja laatu huomioon ottaen.

Asumisterveysliitto AsTe ry esittää kantanaan, että kosteudenhallinnasta vastaavan henkilön nimittäminen on velvoittava myös kosteusriskiltään tavanomaisissa hankkeissa. Näin menetellen voitaisiin tulevaisuudessa vähentää uusien kosteusvauriotalojen määrää maassamme.

2 luku

11 § Rakennusmateriaalien ja -rakennusosien suojaaminen

Rakennusaineet ja -tarvikkeet sekä rakennusosat on suojattava haitalliselta kastumiselta ja epäpuhtauksilta kuljetusten, varastoinnin ja rakentamisen aikana.

AsTe ry ehdottaa, että sana ”haitalliselta” poistetaan kokonaan.

Perustelu; koska haitallisuus voi tässä kohdin olla hyvinkin subjektiivinen näkemys ja venyvä käsitys.  Pidämme tärkeänä sitä, että rakennusmateriaalit suojataan kaikelta kastumiselta ja kosteusrasitukselta kaikissa olosuhteissa. Kuten 27§ määritelmässä todetaan.

4 luku

19 §

Maanvastaisen alapohjan korkeusasema

Huom.!

Tässä osiossa ei ole lainkaan käsitelty maanpinnan ja lattian korkeuseroja ns. kaksoislaattaratkaisuille tai puukansilla varustetuille maanvaraislaattaratkaisuille.

Merkittävä osa perustuksille myönnettävistä rakennusluvista on maanvaraisia kaksoislaattaratkaisuja.

Korjausrakentamisessa puukansilla varustettuja perustustaparatkaisuja muutetaan kaksoislaattaratkaisuiksi, silloin kun rakennus on vielä korjauskelpoinen.

AsTe ry ehdottaa, että maanvastaisen alapohjan lattian yläpinnan korkeusasemaksi määrätään vähintään 0,4 m tai jopa enemmän 0,3 m sijaan.

Perustelu; Käytännössä perustusratkaisuna rakennetaan ns. kaksoislaattarakenneratkaisuja. Joista käytetään myös nimitystä kantava maanvarainen laattarakenne. Joissa teräsbetonilattiakerrospaksuus on 85 mm, jonka päälle asennetaan tasote- ja lattiamateriaalikerros ja paksuudeksi saadaan n. 100mm ja lämmöneristekerros 200m. Mikäli lattiapinnan ja maanpinnan korkeuseroksi määrätään 0,3 m perustusrakenteen peruslaatta jää näin laskien kriittisesti maanpinnan tasalle.

Edellisen rakenteen lisäksi on paljon perustusrakenteita, joissa on peruslaatta ja laatan päällä puurakenteet ja päällä puulattiankansi ja välissä pehmeät lämmöneristeet. Kosteutta on päässyt tavalla tai toisella peruslaatan päälle laatan korkeusasemasta johtuen. Nämä talot haisevat todella pahalle ja niitä on äärimmäisen vaikea korjata lainkaan.

Käytännössä maanpinta nousee vuosien saatossa, jolloin kosteus pääsee peruslaatan päälle aiheuttaen merkittäviä kosteusvaurioita yläpuolisille rakenteille.

Edellä kuvatuin perustein ehdotamme että valmis lattiapinta on maanpintaa korkeammalla vähintään 0,4 m tai enemmän.

5 luku

27 § Ulkoseinän rakenteet

”Ulkoseinän ja sen eri kerrosten on muodostettava kokonaisuus, joka estää veden haitallisen kulkeutumisen rakenteiden sisään tai läpi”.

AsTe ry Ehdotamme, että tässäkin pykälässä sana ”haitallisen” jätetään pois.

Perustelu; Olemme olleet mukana monissa selvityksissä ja oikeuden käynneissä, joissa rakennekerrosten läpi on satanut vesiä aiheuttaen laajoja vahinkoja asumisterveydelle sekä rakennuksen rakenteille ja ongelmaksi on muodostuneet asiantuntijoiden näkemykset siitä, mikä on kulloinkin haitallista vedenkulkeutumista ja miten se määräyksissä ilmoitetaan.

Korjaus- ja muutostöistä

Kappale vaatii kokonaan uuden käsittelyn. Rakennuksen korjaus- ja muutostöiden osalta asetusluonnoksessa todetaan monissa kohdin, että erilaiset rakennusvirheet on korjattava, milloin tai jos se on teknisesti, taloudellisesti tai toiminnallisesti toteutettavissa.

Tältä osin kyseenalaistamme sanamuodon ”taloudellisesti toteutettavissa”.   Se, että jotain ongelmakohtaa ei voitaisi korjata tai uusia taloudellisista syistä, voi pitää sisällään monenlaista argumentointia. Esimerkiksi jonkun koulukohteen saneerauksen yhteydessä taloudelliseksi mahdottomuudeksi voidaan esittää, että kunta ei ole myöntänyt riittävästi määrärahaa tarvittaviin korjaustoimenpiteisiin.

- Heinolassa 2.3.2017

- Hannele Rämö, Toiminnanjohtaja

- VTT05/020 Rakter

- Asumisterveysliitto AsTe ry

- Kaivokatu 5-7

- 18130 Heinola

- (03)8775412, gsm 044 - 551 8542