Ympäristöministeriö

PL 35

00023 VALTIONEUVOSTO

Viite: Lausuntopyyntö 21.12.2016, YM011:00/2016

STM:n lausunto luonnoksesta ympäristöministeriön asetukseksi rakennuksen kosteusteknisestä toimivuudesta

Ympäristöministeriö on pyytänyt sosiaali- ja terveysministeriöltä lausuntoa luonnoksesta ympäristöministeriön asetukseksi rakennuksen kosteusteknisestä toimivuudesta. Sosiaali- ja terveysministeriö kiittää mahdollisuudesta antaa lausunto.

Sosiaali- ja terveysministeriön lausunto

Sosiaali- ja terveysministeriö pitää hyvänä asiana sitä, että ympäristöministeriö antaa asetuksen kyseisestä asiasta. Tällä asetuksella on hyvä mahdollisuus parantaa rakentamisen kosteudenhallintaa ja siten myös rakentamisen laatua. Sosiaali- ja terveysministeriöllä ei ole asetukseen teknisiä yksityiskohtia lukuun ottamatta huomautettavaa.

Seuraavassa on asetukseen liittyviä yksittäisiä teknisiä huomioita:

2 § määritelmät

3) Höyrynsulun tehtävänä on estää kosteuden siirtyminen rakenteeseen diffuusion lisäksi myös konvektiona.

11) Lämpimän tilan lämpötilaksi on määritelty luonnoksessa + 17 °C.  STM:n asumisterveysasetuksessa huoneilman lämpötilan toimenpiderajaksi on säädetty +18 °C. Mikäli lämpötilaa ei haluta säätää samaksi, olisi asetusten suhde hyvä perustella esimerkiksi perustelumuistiossa mahdollisia tulkintatarpeita varten.

19) Salaojituskerroksen materiaalina on mainittu myös kapillaarikatkomateriaali. Tämä olisi hyvä muotoilla siten, että kyseinen kapillaarikatkomateriaali ymmärretään kapillaarikatkona toimivana maa-aineskerroksena.

3§ Rakennuksen kosteusteknisen toimivuuden vähimmäisvaatimukset

Sosiaali- ja terveysministeriö pitää hyvänä asiana sitä, että kosteusteknisestä toimivuudesta huolehtiminen on nimenomaan suunnittelijoiden tehtävä. Tämän lisäksi olisi hyvä, jos myös rakentajien vastuuta korostettaisiin.

- § Rakennuksen kosteusteknisen toiminnan suunnittelu

Ensimmäisessä momentissa on edellytetty, että riski veden pääsystä tiiviiden ainekerrosten väliin jää vähäiseksi. Kyseinen kohta tulisi kirjoittaa siten, että veden pääsy tiiviiden ainekerrosten väliin estetään tai ainakin tulisi varmistua, että siitä ei synny haittaa.

5 § Ilmanpitävyys ja tiiviys

Sosiaali- ja terveysministeriö pitää hyvänä asiana sitä, että myös radon on mainittu kyseissä pykälässä.

6 § Tuulen, tuulenpaineen ja viistosateen vaikutus

Pykälässä olisi syytä mainita seinäpintojen lisäksi myös muut rakenteet, kuten esimerkiksi vesikatto.

8 § Rakennushankkeen kosteudenhallinta-asiakirjat

Pykälässä on säädetty siitä, että kosteudenhallinta-asiakirjat on laadittava. Pykälä olisi syytä muotoilla siten, että kyseisiä kosteudenhallinta-asiakirjoja olisi myös noudatettava.

19 § Maanvastaisen alapohjan korkeusasema

Pykälän 2 momentin edellytys siitä, että sade- ja sulamisvedet eivät saa tunkeutua lattia- ja seinrakenteisiin tulisi koskea rakenteita ylipäätään, ei pelkästään niitä lattiarakenteita, jotka sijaitsevat alle 0,3 m maanpinnantasosta.

20 § Maanvastaisen alapohjan lämmöneristyksen sijainti

Pykälän 2. momenttiin tulisi lisätä maininta siitä, että lämmöneristys voidaan sijoittaa pohjalaatan päälle, mikäli erikseen varmistutaan siitä, että rakenteeseen ei synny kosteusvauriota.

22 § Ryömintätilainen alapohja

Pykälä on laadittu siten, että se ei mahdollista alapohjassa kuivaimien käyttöä kosteuden hallinnassa, vaan alapohjan kuivana pitäminen on tehtävä rakenteellisin ratkaisuin. Tämä on myös sosiaali- ja terveysministeriön näkökulmasta hyvä linjaus.

23 § Ryömintätilan tuuletus

Pykälän 3. momentin sanamuoto olettaa, että kaikissa vanhoissa rakennuksissa on ryömintätilojen tuuletuksessa vikaa. Kyseiseen momenttiin on tarpeen lisätä maininta siitä, että tuuletusta on parannettava, mikäli se on puutteellinen.

25 § Maanvastaiset seinärakenteet

Pykälän 3. momenttia on tarpeen tarkentaa siten, että lämmöneristys voidaan toteuttaa myös muulla tavalla, mikäli erikseen varmistetaan, että rakenne toimii.

30 § Vesikatto ja sen rakenteet

Pykälään olisi hyvä lisätä vaatimuksena myös se, että vesikaton on toimittava myös silloin, kun tuuli vaikuttaa veden kulkusuuntaan.

Osastopäällikön sijaisena

Johtaja		 	Kari Paaso

Neuvotteleva virkamies		Vesa Pekkola

TIEDOKSI	Kansliapäällikkö 		Päivi Sillanaukee