Ympäristöministeriö

kirjaamo@ym.fi

Lausuntopyyntö YM011:00/2016, 21.12.2016

Luonnos ympäristöministeriön asetukseksi rakennuksen kosteusteknisestä toimivuudesta

Säteilyturvakeskus (STUK) esittää pyydettynä lausuntonaan seuraavan:

Yleistä

Suomi kuuluu yhdessä muiden pohjoismaiden kanssa korkean radonpitoisuuden maihin. Radonpitoisuudet ovat korkeita pientaloissa ja kerrostalojen alimpien kerrosten asunnoissa, joissa lattia on kosketuksissa maaperään.  Nykyisen radonpitoisuuden enimmäisarvo 400 Bq/m3 ylittyy noin 60 000 asunnossa ja  uusille asunnoille asetettu raja 200 Bq/m3 ylittyy arviolta 220 000 asunnossa. Radonturvallisia alapohjarakenteita ovat tuulettuva alapohja ja reunavahvistettu laatta-perustus. Taloissa, joissa on tällainen rakenne, on yleensä pieni radonpitoisuus. Jos rakennukseen tehdään maanvarainen lattialaatta, radonin torjunta tehdään asentamalla radonputkisto sekä tiivistämällä alapohja ja läpiviennit. Rinne- ja kellaritaloissa tiivistetään lisäksi maanvastaiset seinärakenteet. Jos radonpitoisuus ylittää suunnittelun enimmäisarvon 200 Bq/m3, radonputkisto aktivoidaan kytkemällä sen poistoputkeen huippuimuri, jolloin radonpitoisuus pienenee tyypillisesti 70-90 %.

STUKin vuoden 2016 selvityksen mukaan radonpitoisuudet ovat edelleen suurimmat taloissa, joissa on maanvastaisia seinärakenteita. Tällaisten asuntojen radonpitoisuuden keskiarvo oli 102 Bq/m3. Tämä on huomattavasti suurempi arvo kuin taloissa, joissa on tuulettuva alapohja (keskiarvo 32 Bq/m3) tai maanvarainen lattia (keskiarvo 76 Bq/m3). Radonpitoisuus ylitti enimmäisarvon 200 Bq/m3 11 %:ssa mitatuista rinne- ja kellaritaloista. Tutkimuksessa mitattiin radonpitoisuus yhteensä 1332 pientaloasunnossa, jotka oli rakennettu vuosina 2013 - 2015.

Ehdotukset asetusluonnoksen täydentämiseksi radonin osalta

23 § Ryömintätilan tuuletus

Lisäysehdotus ensimmäiseen momenttiin:

Ryömintätilan tuuletus on suunniteltava siten, ettei maaperästä ja ulkoilmasta ryömintätilan ilmatilaan tunkeutuvasta kosteudesta eikä radonista ole haittaa…

Perustelut: Jos ryömintätilassa käytetään koneellista ilmankuivainta ja tuuletus säädetään liian pieneksi, ryömintätilan ja siten myös asuintilojen radonpitoisuus voi kasvaa merkittävästi. STUKin tiedossa on useita tällaisia tapauksia.

25 § Maanvastaiset seinärakenteet

Lisäys ensimmäisen momentin loppuun:

Maanvastainen seinärakenne on suunniteltava ja toteutettava siten, että maaperän radon ei pääse siirtymään rakennukseen.

Perustelut: Kevytsoraharkoista tehdyt maanvastaiset seinärakenteet kasvattavat huomattavasti sisäilman radonpitoisuutta, jos radonin torjuntaa ei ole tehty. Pelkkä radonputkisto ei riitä, vaan maanvastainen kevytsoraharkkoseinä sekä seinän ja lattian välinen rako pitää tiivistää oikein.

Lisätietoja lausunnosta antaa tarvittaessa tarkastaja Olli Holmgren tai laboratorionjohtaja Päivi Kurttio.

Pääjohtajan sijainen,

johtaja			Kaisa Koskinen

Lakiasiainpäällikkö		Mari Andersin