Ympäristöministeriö

Ympäristöministeriön lausuntopyyntö 2.6.2017

Lausunto luonnoksesta ympäristöministeriön asetukseksi kiinteistöjen vesi- ja viemärilaitteistoista

Rakennuslakimies Leena Salmelainen 30.6.2017:

Ympäristöministeriössä on valmisteilla ympäristöministeriön asetus kiinteistön vesi- ja viemärilaitteistoista. Ympäristöministeriö on pyytänyt Turun rakennusvalvonnalta lausuntoa asiassa 14.7.2017 mennessä. Lausuntopyynnön liitteenä ovat olleet seuraavat asiakirjat:

- Luonnos ympäristöministeriön asetukseksi kiinteistöjen vesi- ja viemärilaitteistoista

- Luonnos muistioksi, joka koskee ympäristöministeriön asetusta kiinteistöjen vesi- ja viemärilaitteistoista

Turun rakennusvalvonta antaa asiassa seuraavan lausunnon:

Yleistä

Uudella asetuksella on tarkoitus korvata nykyinen Suomen rakentamismääräyskokoelma D1, koska maankäyttö- ja rakennuslakia koskevan muutoksen myötä rakentamismääräyskokoelma poistuu käytöstä 31.12.2017. Uuden asetuksen on tarkoitus tulla voimaan 1.1.2018. Lisäksi nykyiseen asetukseen (D1) on tarpeen tehdä päivityksiä, jotta määräykset saatetaan nykypäivän vaatimusten tasolle.

Asetuksessa on useissa pykälissä käytetty termiä ”erityisalan työnjohtaja”. Käytännössä kyseessä on aina kiinteistön vesi- ja viemäritöiden työnjohtaja, mikä olisi hyvä mainita asetuksessa.

Yksityiskohtaiset perustelut

1 § (Soveltamisala)

Soveltamisalaa koskevassa pykälässä on jostain syystä rajattu asetus koskemaan uutta kiinteistöä. Määräysten kannalta ei liene tarkoituksenmukaista sitoa soveltamisalaa kiinteistöjaotukseen, esimerkiksi lohkomistoimitukseen. Asetuksessa lienee tarkoitettu käyttää termiä ”uuden rakennuksen”. Perustelumuistiossa käytetään sanaa ”rakennus”.

2 § (Määritelmät)

Määritelmiä olisi hyvä tarkentaa perustelumuistiossa luonnoksessa esitettyä enemmän.

Kohdan 2 sana ”sadevesi” pitää muuttaa sanaksi ”hulevesi”. Kohdasta 9 puuttuu kursivointi. Kohtaa 15 pitää verrata käyttöturvallisuutta koskevan asetuksen kanssa, jotta asetukset eivät ole ristiriidassa keskenään. Keittiöt eivät ole märkätiloja tämän asetuksen mukaan.

Ryömintätilassa voidaan huoltaa myös muita kuin vesi- ja viemäriputkia (kohta 21). Kohtaan 23 pitää lisätä sana ”tai” (ja/tai perustusten kuivatusvesi…).

Kohdissa 26 ja 27 sana ”kiinteistön” pitää muuttaa sanaksi ”rakennuksen”. Esimerkiksi rivitalotonteilla jokaisella rakennuksella on oma vesi- ja viemärijohto sekä –mittari, jotka tosin voivat olla myös huoneistokohtaisia.

Umpivirtausjärjestelmä voi olla muuallakin kuin katolla (kohta 43).

Pitäisikö sana ”äänitasoryhmä” korvata sanalla ”äänitaso” (kohta 46)?

6 § (Veden lämpötila)

Legionella-bakteerin torjumiseksi on huomioitava, että lämminvesivaraajasta lähtevän veden pitää olla niin kuumaa, ettei veden lämpötila laske missään vesilaitteiston kohdassa alle 55 Celsius-asteeseen. Tämän vuoksi varaajasta lähtevän veden pitää olla tätä kuumempaa. Asetuksen mukaan riittää, että vesi on myös varaajassa 55 asteista.

8 § (Lämpimän käyttöveden kiertojohto)

Pykälää tulee muuttaa siten, että laajennusta koskevat samat määräykset kuin uudisrakentamista. Lisäksi asetuksen kolmas momentti on ristiriidassa perustelumuistion kanssa. Perustelumuistiossa sallitaan asennettavaksi pyyhekuivain, jos sellainen on jo aiemmin ollut liitettynä kiertojohtoon. Tästä ei ole mainintaa asetuksessa.

9 § (Vesikalusteet)

Perusteluissa oleva maininta juoksuputken kääntymisrajoitus pitää lisätä asetukseen.

15 § (Jäätymisen estäminen)

Asetukseen on syytä lisätä mahdollisuus eristää vesijohdon teknisesti jäätymisen varalta. Vaatimus johtojen sijoittamisesta routasyvyyden alapuolelle on tarpeettoman tiukka. Tekninen eristäminen on normaali käytäntö.

24 § (Lämpimän käyttöveden lämpötilan ja kiertojohdon virtaaman säätö)

Pykälässä on ristiriita asetuksen 6 §:n kanssa, jonka mukaan vesilaitteistossa olevan veden pitää olla vähintään 55 asteista. Vesikalusteista saatava vesi ei tällöin välttämättä ole 57 asteista.

26 § (Viemäröinnin järjestäminen)

Pykälän ensimmäisessä momentissa edellytetään, että jokaisen vesipisteen yhteydessä on oltava viemärikalusteen kautta viemäriin liitetty viemäripiste. Esimerkiksi rakennuksen ulkoseinässä olevassa vesipostissa tällaista ei kuitenkaan ole.

Lattiakaivolla varustettavien tilojen luetteloon olisi syytä harkita autotallin lisäämistä, koska autotalleissa pestään myös autoja ja auton sulamisvedet on talviaikaan hyvä ohjata viemäriin.

27 § (Jätevesien pumppaamo)

Pykälässä pitäisi ottaa kantaa siihen, miten pumppaamon ylijuoksutus pitää hoitaa.

29 § (Ylivuoto- ja tyhjennysvesien viemäröinti)

Perustelumuistiossa mainitaan, että standardissa SFS-EN 1717 on esitetty viemärilaitteistoja koskevia vaatimuksia. Turun rakennusvalvonta toteaa jälleen kerran, että rakennusvalvontaviranomaisen pitää saada standardit maksutta käyttöönsä, mikäli sen edellytetään valvontatyössä olevan tietoinen standardien sisällöstä.

31 § (Viemärin asentaminen maahan)

Pykälässä edellytetään, että pohjavesialueella sijaitsevan viemärin on oltava suojaputkessa. Onko suojaputken laadulla merkitystä?

35 § (Hulevesijärjestelmän suunnittelu)

Toisessa momentissa oleva termi ”mitoitussade” on syytä lisätä määritelmiin. Lisäksi perustelumuistion mukaan mitoitussateen määrittelystä annetaan erikseen ohjeita. Kuka ohjeet antaa, missä yhteydessä ja tulevatko ohjeet käyttöön asetuksen kanssa samaan aikaan?

37 § (Rakennuksen sisäpuolisten hulevesiviemäreiden tiiviys ja käyttövarmuus)

Asetuksen perustelumuistiossa olisi syytä tarkentaa, minkä vuoksi rakennuksen sisäpuolisissa hulevesiviemäreissä on oltava kosteudeneristys. Viemärihän on lähtökohtaisesti tiivis. Onko määräys lainkaan tarpeellinen?

Lopuksi

Asetukseen on sisällytetty asioita, jotka nykyisessä D1:ssa on ohjeina. Muutos selkeyttää ja yhtenäistää määräysten tulkintaa. Myös muilta osin asetus on laadittu ansiokkaasti, vaikka yllä esitetyt kohdat kaipaavatkin tarkennusta.

Turussa 30.6.2017

Reima Ojala

rakennusvalvontajohtaja