	[image: image1.png]


HELSINGIN KAUPUNKI
	LAUSUNTO
	
	1 (3)

	RAKENNUSVALVONTAPALVELUT
	
	
	

	Talotekniikkayksikkö
	
	

	TMA
	07.07.2017



	

	Lausuntopyyntö 2.6.2017

	


	YM032:00/2017



YMPÄRISTÖMINISTERIÖN ASETUSLUONNOS ASETUKSEKSI KIINTEISTÖJEN VESI- JA VIEMÄRILAITTEISTOISTA
Helsingin rakennusvalvonta toteaa asetusluonnoksesta seuraavaa.
Soveltamissäädöksen mukaisesti asetus koskee uudis- ja korjausrakentamista. Tällöin tulee erikseen todeta selkeästi, jos jokin määräys ei koske korjausrakentamista, tai annetaan erilainen määräys koskien korjausrakentamista. Rakennusvalvonta kiinnitti erityisesti tähän huomioita, muutamien muiden kommenttien lisäksi.
10 § Vesimittarit
Asetuksessa ei erotella huoneistokohtaisten vesimittareiden asennusvaatimusta uudis- ja korjausrakentamisessa. Kuitenkin luonnoksessa asetuksen perustelumuistioksi kyseisen pykälän kohdalla todetaan, että korjausrakentamisessa noudatetaan asetusta korjausrakentamisen energiatehokkuudesta. Ensinnäkin tällä tavoin oltaisiin säätämässä perustelumuistiossa. Näin ei käsityksemme mukaan voi tehdä. Määräys kiinteistön huoneistokohtaisten vesimittareiden asentamisesta koskee sekä uudis- että korjausrakentamista. Toisekseen, mitä perustelumuistion maininnalla halutaan sanoa? Jos korjausrakentamisen kohdalla halutaan säätää toisin, tulee siitä antaa määräys tämän asetuksen ko. kohdassa. Rakennusvalvonta esittää kantanaan, että asetusluonnoksen määräys on tällaisenaan selkeä, eikä korjausrakentamisen kohdalla tule antaa erillistä määräystä. Perustelumuistion ko. viittaus toiseen asetukseen tulee poistaa.
13 § Vuotojen havaittavuus
Määräyksessä ei erotella vaatimuksia uudis- ja korjausrakentamisessa, koskee tällöin täysimääräisesti myös korjausrakentamista. Linjasaneerauksissa on hyvin yleinen toteutustapa se, että putkistot uusitaan entisiin hormeihin, jotka sijaitsevat useimmiten huoneistojen märkätilojen välisissä hormiryhmissä. Tämän kohdan osalta voidaan toteuttaa lähes aina asetusluonnoksen määräyksen vaatimus tarkastettavuudesta ja vuotovesien esilletulosta. Sen sijaan helppo korjattavuus ja vaihdettavuus eivät toteudu, koska rakenteet muurataan umpeen ja vedeneristetään. Tämä säädös tällaisenaan siis estäisi jatkossa putkien uusimisen entisiin nousuhormeihin. Näinkö halutaan tietoisesti määrätä? Yleistyvä tapa toki on sijoittaa putket uusiin paikkoihin huoneistoissa tai porrashuoneessa, jolloin säädöksen vaatimus toteutuu täysimääräisesti. Voi olla kuitenkin liian kova vaatimus, että jatkossa ei sallittaisi uusia putkia entisiin hormeihin. Määräyksestä voi toki perustellusta syystä antaa poikkeamisen esim. vaihdettavuudesta ja korjattavuudesta. Parempi vaihtoehto on kuitenkin antaa tämän määräyksen osalla ko. asennustavan mahdollisuus. Esimerkiksi niin, että korjausrakentamisessa vaaditaan tarkastettavuus ja vuotovesien esilletulo, ja että uusittaessa vesijohdot entisiin nousuhormeihin, voidaan perustellusta syystä helppo korjattavuus ja vaihdettavuus jättää toteuttamatta.
24 § Lämpimän käyttöveden ja kiertojohdon virtaaman säätö

Määräyksessä edellytetään vesikalusteista saatavan veden lämpötilaksi 57 °C. Pykälässä 6 kuitenkin edellytetään lämpötilaksi 55 °C. Kumpi siis on merkitsevämpi tai määräävämpi? Pitäisi antaa vain yksi lämpötilavaatimus.
33 § Jätevesilaitteistojen erottimet

Pykälässä edellytetään näytteenottomahdollisuus öljyn- ja rasvanerottimien jälkeen. Voimassa olevassa asetuksessa (RakMk D1) edellytetään näytteenotto öljynerottimien jälkeen ja tarvittaessa rasvanerottimien jälkeen. Käytännössä rasvanerottimien jälkeen näytteenottokaivoja ei juurikaan ole asennettu. Mikä on peruste tiukennukselle? Ja eikö ole tarvetta nykyisen asetuksen vaatimukselle öljynerottimen automaattisesta sulkijalaitteesta?
35 § Hulevesijärjestelmän suunnittelu

Hyvä, että monissa hulevesien käsittelyihin liittyvissä tavoitteissa ja strategioissa esitetty käsittelyjärjestys, imeyttäminen/viivytys, avo-oja tai hulevesiviemäri, tulee myös tähän asetukseen. Kysymys nousee kuitenkin liittyen siihen, että jos johdetaan suoraan viemäriin, pitääkö aina laatia erillinen selvitys ja perustelu?
Pykälässä 38 esitetty vaatimus siitä, ettei perustusten kuivatusvesien poisjohtamisesta aiheudu haittaa kiinteistön jäte- ja hulevesilaitteistolle eikä naapurikiinteistöille, tulee lisätä myös tämän pykälän kohdalle koskien hulevesien poisjohtamista.

37 § Rakennuksen sisäpuolisten hulevesiviemäreiden tiiviys ja käyttövarmuus
Vaatimus tiiveyden mittauksesta on hyvä.

Lopuksi
Jätevesiviemäröinnin osalla ei esitetä nykyisen RakMk D1:n mukaista vaatimusta viemärin asentamisesta niin, että se voidaan ilman suurehkoja toimenpiteitä korjata tai vaihtaa. Samoin puuttuvat määräykset pumppaamoiden ja erottimien tuuletuksista. Näistä asioista on syytä antaa asetuksessa määräykset.

Asetus on tiivis ja kompakti, hyvin jäsennelty. Toki paljon jää nykyisestä asetuksesta pois, ohjetta ja opastavaa aineistoa, joka on ollut erittäin hyvää ja edelleen paljolti paikkaansa pitävää. Niin kuin muidenkin asetusten kohdalla ympäristöministeriö on toiminut, rakennusvalvonta näkee välttämättömänä, että ympäristöministeriö laatii yhdessä alan toimijoiden kanssa asetuksen rinnalle ohjeen/oppaan, johon kootaan ja tarvittaessa päivitetään nykyisen RakMk D1:n kohtia.
HELSINGIN KAUPUNGIN RAKENNUSVALVONTAPALVELUT
Kai Miller


Tomi Marjamäki
rakennusvalvontapäällikkö
talotekniikkayksikön päällikkö
	

	Postiosoite
	Käyntiosoite
	Puhelin
	Faksi
	Internet

	Rakennusvalvontavirasto
	Rakennusvalvontavirasto
	(09) 310 2611
	(09) 310 26206
	http://www.rakvv.hel.fi

	PL 2300
00099 HELSINGIN KAUPUNKI
	Siltasaarenkatu 13
Helsinki 53
	
	
	Sähköposti
rakennusvalvonta@hel.fi



