|  | Lausunto 29.6.2017 |
| --- | --- |

Lausuntopyyntö YM032:00/2017, 2.6.2017

ASETUSLUONNOS KIINTEISTÖJEN VESI- JA VIEMÄRILAITTEISTOISTA

Koska uutta D1:stä ollaan voimakkaasti supistamassa nyt voimassa olevasta D1:stä, tulisi erikseen laatia ”virallinen” tulkintaohje, johon sisällytetään vanhassa D1:ssä olevat ohjeet, esimerkit ja mitoitustaulukot päivitettyinä. Tällaistahan ollaan jo laatimassa D2:sta. Muutoin uuden D1 tulkinnat saattavat mennä melko ”villiksi”. Lisäksi seuraavat kommentit:

2 luku, Kiinteistön vesilaitteisto, 4 §, Veden laatu:

”Veden laadun on oltava suunnittelijan tiedossa…”. Veden laatumäärittely saataneen vesilaitokselta tai oman kaivon vedestä on teetettävä vesianalyysi. Tulkintaohjeeseen on saatava ohje suunnittelijalle, kuinka vedenlaatumäärittelyitä tulkitaan, jotta vesijohtoverkoston materiaalit osataan määritellä oikein.

2 luku, Kiinteistön vesilaitteisto, 6 §, Veden lämpötila:

Vaatimus veden lämpötila enintään 20° C: Kun vesi johdetaan kiinteistöön pintavesilaitokselta, voi sen lämpötila olla jo yli 20° C kesällä. Aiemmin sen piti olla yleensä alle 20° C. Pitäisikö tuo ”yleensä” sallia tai muutoin kylmää käyttövettä pitäisi mahdollisesti jäähdyttää rakennuksessa?

3 luku, Vesilaitteiston käyttövarmuus, 13 §, Vuotojen havaittavuus:

Mekaaniset vuodonilmaisimet: Pitäisikö olla vain ”vuodonilmaisimet”, jolloin sallittaisiin myös sähköiset vuodonilmaisimet esim. putkiroiloissa?

3 luku, Vesilaitteiston käyttövarmuus, 14 §, Vesilaitteiston tiiviys:

”Erityissuunnittelijan on laadittava luettelo…”: Pitäisikö vaatia myös työstä vastaavan KVV-työnjohtajan tarkistamaan, että mahdollisissa tuote- ja materiaalimuutoksissa huomioidaan vastaavuus erityissuunnittelijan laatimaan luetteloon nähden?

4 luku, Vesilaitteiston käyttöönoton mittaukset, 20 §, Vesilaittoiston tiiviyden toteaminen:

Kun käytetään puristusliitoksia, ennen painekoetta pitäisi olla tiiviyskoe alhaisella paineella, koska on todettu, että puristusliitokset saattavat pitää puristamattomina korkeassa paineessa.

6 luku, Jätevesilaitteiston käyttövarmuus, 31 §, Viemärin asentaminen maahan:

Pohjavesialueella olevan viemärin suojaputkiasennuksesta on saatava tulkintaohjeeseen ohje. Kuinka esimerkiksi tehdään kaivoliitokset kaivoissa, joissa on pohjakourut?

7 luku, Kiinteistön hulevesilaitteisto, 35 §, Hulevesijärjestelmän suunnittelu:

Mitoitussateesta on saatava ohje tulkintaohjeeseen huomioiden nykyiset rankkasateet.

7 luku, Kiinteistön hulevesilaitteisto, 37 §, Rakennusten sisäpuolisten hulevesiviemäreiden tiiviys ja käyttövarmuus:

”Rakennuksen sisäpuolisissa hulevesiviemäreissä on oltava kosteudeneristys”. Tarkoitettaneen ”kondenssieristys”?

Kunnioittavasti,

Suunnittelu- ja konsultointiyritykset SKOL ry

Matti Kiiskinen

Kehityspäällikkö