Hämeenlinnan kaupunki				Lausunto

Rakennusvalvonta

Raatihuoneenkatu 9

13100 Hämeenlinna

Ympäristöministeriön asetus

kiinteistöjen vesi- ja viemärilaitteistoista

YM032:00/2017

Kiitos mahdollisuudesta antaa lausunto Rakentamismääräyskokoelman osan D1 Kiinteistöjen vesi- ja viemärilaitteistot, määräykset ja ohjeet korvaavasta asetuksesta.

Asetuksessa esitetään vain sitovat määräykset ja suositusluonteiset ohjeet esitetään erikseen.

Olen uudistuksen myötä huolestunut siitä, onko minulla perusteita vaatia nykyistä tasoa.

6 §

Lämpimän käyttöveden odotusaika 20 s on ehdottomasti liian korkea.

Omassa asunnossa on vesimittarit porrashuoneessa.  On tuskastuttavaa odottaa lämmintä vettä ja juoksutus lisää veden kulutusta. Linjasaneerauksissa tulee asukkailta usein valituksia, kun joutuvat odottamaan lämmintä käyttövettä yli 10 s.

8 §

Lämmönluovuttimen teho voi olla enintään 200 W huonetilaa kohti.

Asuntokohtaisesti kuitenkin enintään 200 W, koska lämpimän käyttöveden kiertoon liitettyjä lämmönluovuttumia ei saa käyttää lämpöhäviöiden kattamiseen.

D1 ”Lämmönluovuttimen vesivirtaus ei saa olla käyttäjän suljettavissa” puuttuu.

Lämmönluovuttimien sulkeminen muuttaa käyttövesiverkoston säädöt.

10 §

Vesimittarit

Huoneistokohtaisista vesimittareita koskee mittalaitedirektiivi, joka määrittelee tarkemmin.

Tämä direktiivin voimaantulo on aiheuttanut hämmennystä kentällä, vaikka siirtymäaikaa oli monta vuotta.

Mittareiden tulee olla asukkaan luettavissa ilman apuvälineitä (mittarit usein alaslaskussa 3 m korkeudessa, tarkastusluukut eivät aukeakaan, mittarin näyttö alaspäin).

23 §

Mitä tarkoitetaan vesikalusteiden virtaamien mittaamisella?

Yleensä laaditaan käyttövesiverkon mittaus- ja säätöpöytäkirja linjasäätöventtiileittäin.

24 §

Virtausnopeus kiertojohdossa ei missään kohdassa saa ylittää arvoa 1,0 m/s.

D1 taulukko 1

Syöpymisen kannalta suurin hyväksytty vedennopeus kuparijohdossa.

Lämpimän veden kiertojohdon virtausnopeuden mitoitusarvo on 0,5 m/s.

Liian suuri nopeus on aiheuttanut verkostossa vuotoja.

27 §

Jos viemäripiste ei voi sijaita padotuskorkeuden yläpuolella, jätevedet on pumpattava.

vai

Jätevedet on pumpattava, jos viemäripiste on padotuskorkeuden alapuolella.

31 §

Pohjavesialueella sijaitsevan viemärin on oltava suojaputkessa.

Kuinka yleistä tämä on? Itselle ei ole koskaan tullut vastaan.

37 §

Rakennuksen sisäpuolisissa hulevesiviemäreissä on oltava kosteudeneristys.

Tarkoitetaanko tällä kondenssieristettä esim. solukumieristettä?

Hämeenlinnassa 13.07.2017

Pirjo Riekkinen

LVI-tarkastusinsinööri