	LAUSUNTOLUONNOS


	Lausuntopyyntö 2.6.2017 luonnoksesta ympäristöministeriön asetukseksi kiinteistöjen vesi- ja viemärilaitteistoista 
Diaarionumero: YM032:00/2017


	1
	2
	(3)
	4
	(5)
	(6)

	Lausunnon antaja1

	Kohdan numero/
(esim. 3.1)
	Momentti/
Kuva/tauluk​ko/selostus
(esim. Kuva 1)
	Kommentit ja perustelut
	Ehdotettu muutos
	(huomiot)
lausunnon pyytäjä täyttää



	Lausunnonantajan nimi: Uponor yhteislausunto
Lisätietoja: Jarmo Mäenpää, Uponor Suomi Oy p. 040 700 7151 jarmo.maenpaa@uponor.com

	YLEISKOMMENTIT:
Kiitämme mahdollisuudesta lausua kiinteistöjen vesi- ja viemärilaitteistoja koskevaan asetusluonnokseen. 
Yksityiskohtaiset muutosehdotukset ovat alla olevassa taulukossa perusteluineen.
Toivottavaa olisi, että asetusteksti käsittelisi vain toiminnallisia vaatimuksia ottamatta kantaa erilaisiin tuote-, teknologia- tai ratkaisumalleihin. Näin annetaan hyvät mahdollisuudet asioiden kehittymiselle ja uusien ratkaisujen yleistymiselle.
Asetusluonnos käsittelee vain määräyksiä. Määräysten lisäksi kuitenkin tarvitaan myös ohjeita jotka yhtenäistää tulkintaa eri paikkakunnilla. Toivottavaa on, että ohjeet julkaistaisiin uuden asetuksen kanssa samaan aikaa.
Pidämme myös hyvänä, että asetusluonnoksen tekstin viimeistelyä tehtiin neljässä keskustelutilaisuudessa. Osallistumme miellämme myös tarvittaessa asetuksen valmisteluun saatujen lausuntojen pohjalta.


	Kommentit ehdotuksen eri kohtiin:

	
	2§
	
	Tässä ratkaisussa ei tarvita lämmin käyttövesijohtoa eikä sen kiertojohtoa. Huoneistoon tulevasta kylmästä käyttövedestä lämmitetään huoneistokohtaisessa lämmönvaihtimessa lämmin käyttövesi vasta kun vesikaluste avataan. Ratkaisu on yleinen Keski-Euroopassa.
	Tarvitaan määritelmä: Huoneistokohtainen lämpimän käyttöveden valmistus, jossa huoneiston tarvitsema lämmin käyttövesi valmistetaan lämmitysverkostoon kytketyllä huoneistokohtaisella lämmönvaihtimella.


	

	

	4§
	
	Suomessa on alueita, joissa metalliputkien korroosio on yleistä veden laadun vuoksi. On ollut epäselvyyttä kenen olisi pitänyt asia selvittää ennen materiaali valintoja. Suunnittelijalla on tässä tärkeä rooli.
Tarvitaan ohjeistusta suunnittelijoille veden syövyttävyyden arvioimiseksi.
	Suunnittelijalla on velvollisuus selvittää vesilaitokselta tai tilaajalta veden laatu teknistä suunnittelua ja korroosion välttämistä varten.


	

	
	6§
	
	Ruotsissa kylmän veden lämpötilan sallitaan nousevan 24 Celsiusta 8 tunnin aikana. 

Ohjeisiin tarvitaan esimerkkejä miten harvoin käytettyjen vesipisteiden kytkentäjohdoissa vesi saadaan vaihtumaan. Esim. vesipostit ja autotallien vesipisteet.


	Kylmävesijohdossa olevan veden lämpötila ei saa lämmitä 8 tunnin aikana yli 24 Co ollessaan käyttämättömänä. 
Vesijohtojärjestelmä tulee suunnitella niin, ettei siihen jää kohtia joissa vesi ei vaihdu.


	

	
	6§
	
	Huoneistokohtaisen lämmönvaihtimen kyseessä ollessa lämpimän käyttöveden lämpötila kalusteelle tulevassa kytkentäjohdossa voi olla energian säästösyistä alhaisempi kuin 55 astetta Celsiusta esim. 45 astetta Celsiusta. Tässä ratkaisussa lämpimän käyttöveden varastoitumista vältetään valmistamalla lämmin käyttövesi huoneistoon tulevasta kylmästä käyttövedestä vasta kun vesikaluste avataan. Veden vaihtuvuus kylmässä jakojohdossa paranee joka myös vähentää legionella vaaraa.

	Kytkentäjohtoa lukuunottamatta lämminvesilaitteistossa olevan veden lämpötilan on oltava vähintään 55 astetta Celsiusta. 
	

	
	13§
	
	Käytössä olevat mekaaniset ratkaisut vuodon havaitsemiseksi ovat epäluotettavia. Kehityksen rajaaminen pelkästään näihin on verrattavissa tilanteeseen, jossa puhelimille olisi määrätty langallinen tiedonvälitys.
Tästä asetuksesta vaatimus vesijohtojen läpivientejä koskien tulisi jättää pois. Vaarana ovat erilaiset tulkinnat koskien märkätilan yhteydessä olevia putkihormeja, jotka ovat märkätilasta siitä erilleen vesieristettyjä. Märkätilan vedeneristys on kokonaisuudessaan esitetty asetuksessa rakennuksen kosteusteknisestä toimivuudesta.
	Pystyjakojohdoissa on oltava mekaaniset vuodonilmaisimet kerroksittain.
Erityissuunnittelijan on suunniteltava rakennukseen asennettavat vesijohdot ja niihin liitetyt laitteet niin, että mahdollinen vesivuoto on helposti havaittavissa, ja vesijohdot ja laitteet voidaan helposti tarkastaa, korjata ja tarvittaessa vaihtaa. 

	

	
	14§
	
	Valitettavan usein vesilaitteisto kootaan rakennuksessa komponenteista, joiden yhteensopivuutta ei ole etukäteen testattu.  Suunnittelijalla on tässä tärkeä rooli laatiessa luettelon valitsemistaan komponenteista. Usein toteutus poikkeaa kuitenkin suunnitelmista, joten on tärkeää todeta vastuuhenkilön toimesta suunnitelmanmukaisuus.
	Rakennusvaiheen vastuuhenkilön on tehtävä tarvittavat merkinnät käytettyjen tuotteiden, osien ja materiaalien suunnitelmien mukaisuudesta rakennustyön tarkastusasiakirjaan.
	

	
	15§
	
	Aina ei voida maaperän vuoksi päästä riittävän syvälle ja pelkkä eristäminen ei riitä, jolloin tarvitaan sulanapitokaapelia. 
	Vesilaitteistossa oleva vesi ei saa jäätyä. Maahan asennettavien vesijohtojen on sijaittava mahdollisuuksien mukaan paikkakuntakohtaisen routasyvyyden alapuolella. Routarajan yläpuolelle jäävien vesijohtojen tai kylmässä tilassa olevien vesijohtojen on oltava eristettyjä ja sulanapysyminen on varmistettava
	

	
	20§
	
	Puristusliitosten tiiviyskoe tehdään alemmalla paineella kuin varsinainen paineenkestokoe. Alhaisempi paine tuo vuodot varmemmin näkyviin. Myös elastisten putkimateriaalien ja ns. kovien putkien välillä on eroa miten tiiveys varmemmin voidaan paineella todeta.
	Vesilaitteiston tiiviys on varmistettava painekokeella, jonka painetasolla tiiveys varmemmin voidaan todeta.
	

	
	24§
	
	Lämminvesijohdossa olevan veden lämpötila on vähintään 55 astetta Celsiusta, kun kiertojohdossa lämmönlähteelle palaavan veden lämpötila on vähintä ko. arvo. Tämä on helposti toteutettavissa asentamalla lämpömittari kiertojohtoon. 
Huoneistokohtaisessa lämmönvaihdin ratkaisussa ei ole lämpöjohtoa eikä sen kiertojohtoa. Tässä ratkaisussa lämpimän käyttöveden varastoitumista vältetään valmistamalla lämmin käyttövesi huoneistoon tulevasta kylmästä käyttövedestä vasta kun vesikaluste avataan. Veden vaihtuvuus kylmässä jakojohdossa paranee joka myös vähentää legionella vaaraa.
Kiertojohdon nopeusrajoitus koskee kupariputkia, ei esim. komposiitti – ja PEX putkia.
	Tämän pykälän vaatimukset tulee olla linjassa pykälän 6 kanssa.  
Kytkentäjohtoa lukuun ottamatta lämminvesijohdoissa veden lämpötilan on oltava sellainen, että kiertojohdossa veden lämpötila on vähintään 55 astetta Celsiusta.
Virtausnopeus kuparisissa kiertojohdossa ei missään kohdassa saa ylittää arvoa 1,0 metriä sekunnissa. 


	

	
	25§
	
	Haja-asutusalueilla käytetään yleisesti kaksoisviemärijärjestelmää
	Kaksoisviemäröintijärjestelmä olisi mainittava asetuksessa
	

	
	32§
	
	Valurautaviemäreitten käyttöikä on useissa kohteissa ollut alle kymmenen vuotta. Syyksi epäillään CE- merkinnän myötä markkinoille tulleitten valurautaviemärien liian ohuita epoksipinnoitteita. Tarvittaisiin kansalliset vaatimukset materiaalivahvuuksille.
	Viemärilaitteisto on tehtävä sellaisesta materiaalista ja sellaisin liitoksin, että varmistetaan laitteiston riittävä kestävyys ja toimintavarmuus suunnitellun käyttöiän aikana. 
	

	
	35§
	
	Puhdistaminen ja huleveden uusiokäyttö tulisi huomioida esim. puutarhan kasteluun, auton pesuun jne.

Mitoitussateesta tarvitaan lisää ohjeistusta.
	Erityissuunnittelijan on suunniteltava hulevesijärjestelmä niin, että ensisijainen ratkaisu hulevesien poistamiseksi on niiden viivyttäminen ja imeyttäminen kiinteistöllä, tai johtaminen erityisen vesilaitteiston kautta käytettäväksi kiinteistöllä. 


	

	
	37§
	
	Mikä on vaadittava vesipatsaan staattinen paine? Kun ulkona hulevesijärjestelmään kuuluu sadevesikaivo, onko staattisen paineen nollataso ritiläkannen tasossa? 
	Tiiviyskoe on tulkinnanvarainen.
	


	
	37§ 
	1. mom. viimeinen virke
	Rakennuksen sisäpuolisissa hulevesiviemäreitten pinta jäähtyy sateella alle kastepisteen, joten kondenssieristys on tarpeen. Asetuksessa on nyt vaatimus kosteudeneristyksestä. joka on eri asia.
	Rakennuksen sisäpuolisissa hule-vesiviemäreissä on oltava kondenssieristys.
	


Kunnioittavasti 

Jarmo Mäenpää, Uponor Suomi Oy
1
Lausunnon antaja= Lausunnon antajan nimi tai lyhenne

Huom!
Sarakkeet 1, 2 ja 4,  ovat pakollisia. Rivejä voi lisätä tarpeen mukaan 

Ympäristöministeriön lausuntolomake


