kirjaamo@ym.fi

Viite: Lausuntopyyntönne 2.6.2017, Dnro YM032:00/2017

Luonnos ympäristöministeriön asetukseksi kiinteistöjen vesi- ja viemärilaitteistoista

Ympäristöministeriö (YM) on pyytänyt Energiateollisuus ry:ltä lausuntoa otsikon mukaisesta asetusluonnoksesta. Energiateollisuus ry (ET) kiittää mahdollisuudesta lausua. Seuraavassa on esitetty yksityiskohtaisia kommentteja ja ehdotuksia asetusluonnokseen ja siihen liittyvään perustelumuistioon.

Määritelmät 2 §

Määritelmissä on hieman epäloogisesti lueteltu joukko käsitteitä, joita itse asetustekstissä ei ole lainkaan käytetty (esim. mitoitusvirtaama, normivirtaama). Ehdotamme, että kaikki ”ylimääräiset” käsitteet 2 §:stä poistetaan.

Pykälästä puuttuu ”lämminvesilaitteiston” yksikäsitteinen määritelmä. Vesilaitteiston on määritelty olevan ”laitteisto talousveden ja lämpimän käyttöveden johtamista varten”. Määritelmä on epätäsmällinen sen osalta, kuuluuko veden lämmitin ja lämmittimelle palaava kiertovesijohdon osa lämminvesilaitteistoon. Epäselväksi jää, onko tämä tarkoituksellinen rajaus. 18 §:ssä vaatimuksena on lämpömittari lämpimän käyttöveden kiertojohdon paluuseen. Miksi vaadittaisiin lämpömittaria, jos siinä virtaavalle lämpötilalle ei olisi asetettu vaatimusta (eli jos lämminvesilaitteisto ei määritelmällisesti sisältäisi myös kiertojohdon paluuta).

Lisäksi tulisi pohtia, pitäisikö myös lämmittimissä, lämminvesivaraajissa ym. olevalle lämpimälle vedelle asettaa lämpötilavaatimuksia, jotta järjestelmät täyttävät Asumisterveysasetuksen (545/2015) määrittämät lämpötilat.

Lämpimän veden lämpötila 6 §, 24 §

6 §:n mukaan ” Lämminvesilaitteistossa olevan veden lämpötilan on oltava vähintään 55 astetta Celsiusta.” ”Lämminvesilaitteistosta on saatava lämmintä vettä noin kahdenkymmenen sekunnin kuluessa.”

Teksti ei tässä ole yksikäsitteinen. Tarkoitetaanko, että vesikalusteelta on saatava 55 oC:n lämpötilaista vettä n. 20 sekunnin kuluessa? Johtaako 20 sekunnin odotusaika turhaan veden juoksutukseen?

24 §:ssä edellytetään, että” Lämminvesijohdosta lähtevän veden lämpötilan on oltava sellainen, että vesikalusteista saatavan veden lämpötila on vähintään 57 astetta Celsiusta.”

Tämän vaatimuksen voi nähdä osin ristiriitaiseksi 6 §:n lämpötilavaatimusten kanssa. Tarkasti määritelty, 55 oC:tta korkeampi lämpötila on tässä tarpeeton, hämmennystä aiheuttava lisävaatimus. Lämpimän käyttöveden lämpötilavaatimukseksi riittää 6 §:n koko lämminvesilaitteistoa koskeva vaatimus. Asetuksen perustelumuistiossa tai myöhemmin laadittavissa opastuksissa asiaa voi selventää kertomalla, että lämmittimen mitoituksessa ja lämmittimeltä lähtevän veden lämpötilan säädössä tulee veden jäähtyminen verkostossa ennen vesikalustetta ja kiertojohdossa ottaa huomioon. Em. vuoksi lämmittimeltä lähtevän veden tulee olla korkeampi kuin 55 oC. Tarvittava lämpötila riippuu verkoston koosta ja rakenteesta, asetusarvo määritellään suunnitelmissa.

Kylmävesijohdossa olevan veden lämpötilan pitämiseksi riittävän kylmänä ei riitä, että ne asennetaan riittävän etäälle lämminvesijohdoista. Rakennuksessa on myös muita kylmävesijohtoa lämmittäviä rakenteista. Voisiko edellyttää aina eristämistä?

Ehdotus tekstin muotoiluksi 6 §:

Kylmävesijohdossa olevan veden lämpötila tulee olla enintään 20 astetta Celsiusta. Uutta rakennusta rakennettaessa sekä korjaus- ja muutostyössä, joka vastaa uutta rakentamista, kylmävesijohdot on eristettävä kylmän veden lämpenemisen välttämiseksi.

Lämminvesilaitteistossa olevan veden lämpötilan on oltava vähintään 55 astetta Celsiusta. Lämminvesikalusteista saatavan veden lämpötila ei saa olla korkeampi kuin 65 astetta Celsiusta, jotta vältytään tapaturmilta. Lämminvesikalusteista on saatava lämmintä vettä noin kahdenkymmenen (?) sekunnin kuluessa.

Vesilaitteiston on oltava sellainen, että haitallinen veden ristiin virtaus lämminvesijohdosta kylmävesijohtoon tai päinvastoin estyy.

Lämpimän käyttöveden kiertojohto 8 §, 24 §

Pykälässä 8 on kielletty lämmönluovuttimien kytkeminen lämpimän käyttöveden järjestelmään uudisrakennuksissa ja laajoissa peruskorjauksissa. Kategorinen kielto on tarpeeton. Riittävää on, että mitoituksella ja säädöllä varmistetaan lämpötilan pysyminen lämminvesilaitteistossa yli 55 oC:ssa. Lämmönluovuttimien käytön rajaaminen varsinaisen tilan lämmityksen ulkopuolelle on riittävä.

Pykälässä 24 edellytetään, että ”kiertojohdossa virtausnopeus ei missään kohdassa saa ylittää arvoa 1,0 metriä sekunnissa.” Perustelumuistiossa olisi hyvä kertoa, mihin raja-arvo perustuu. Samoin voisi miettiä, onko tämä myös mitoitusperuste eli pitäisikö vaatimus kirjoittaa myös 8 §:än.

Ehdotus tekstin muotoiluksi 8 §:

Lämpimän käyttöveden kiertojohdon ja pumpun mitoituksen on perustuttava putkiston lämpöhäviöihin ja lämmönluovuttimiin. Kiertojohdon mitoituksessa on otettava huomioon veden virtauksen aiheuttama eroosiokorroosiovaara. Mitoituksen perusteena oleva virtausnopeus ei millään putkimateriaalilla saa ylittää arvo 1,0 metriä sekunnissa.

Lämpimän käyttöveden kiertojohtoon kytkettyjä lämmönluovuttimia ei saa suunnitella käytettäväksi lämpöhäviöiden kattamiseen eikä lattialämmitykseen. Lämpimän käyttöveden kiertojohtoon liitettävän pyyhekuivaimen lämmönluovutusteho voi olla enintään 200 wattia huonetilaa kohti.

Ehdotus tekstin muotoiluksi 24 §:

Lämminvesijohdosta lähtevän veden lämpötila säädetään siten, että lämminvesilaitteistossa veden lämpötila on vähintään 55 astetta Celsiusta.

Virtausnopeus kiertojohdossa ei missään kohdassa saa ylittää arvoa 1,0 metriä sekunnissa.

Vesilaitteiston mittauslaitteet 18 §

Ehdotus tekstin muotoiluksi:

Vesilaitteistossa on oltava:

…….

3)	kertasäätöventtiilit, joilla voidaan säätää ja mitata lämpimän käyttöveden kiertojohtojen virtaamat.

Perustelu: Kertasäätöventtiilin ensisijainen tarkoitus on säätö, toissijaisesti sen avulla voidaan määritellä virtaama.

Lisäksi tulisi harkita tarkennusta kertasäätöventtiilien asennuspaikalle. On olennaista, että niistä saadaan luotettava mittaustulos. Ne siis tulee asentaa suoralle putkiosuudelle virtaussuunnassa ennen kiertovesipumppua. Vähintäänkin asiasta tulisi mainita perustelumuistiossa ja oppaassa.

Vesilaitteiston mitoitus

Asetusluonnoksessa ei ole lainkaan vaatimuksia vesilaitteiston mitoitukselle (lämmittimet, johdot jne). Tulisi vielä tarkkaan harkita keskeisten vesilaitteiston mitoitukseen liittyvien vaatimusten ottamista mukaan asetukseen. Vain oppaassa esitettävät mitoitusperusteet eivät välttämättä ole riittäviä estämään merkittäviä alimitoituksia, joiden korjaaminen tulee kalliiksi.

Yhteystiedot

Yhteyshenkilömme asiassa on asiantuntija Mirja Tiitinen. Hänen yhteystietonsa ovat:

puhelin 050 434 6994; e-mail: mirja.tiitinen@energia.fi

ystävällisin terveisin

Mirja Tiitinen

Energiateollisuus ry