LAUSUNTO:

YM032:00/2017 Ympäristöministeriön luonnoksesta asetukseksi kiinteistöjen vesi ja viemärilaitteistoista

LAUSUNNON ANTAJA:

Rakennustieto Oy / TalotekniikkaRYLin vesi- ja viemärijärjestelmiä valmisteleva työryhmä TK353/TR3:

Sirpa Väisänen, Rakennustieto Oy

Jarmo Mäenpää, Uponor Oyj

Jussi-Pekka Juvela, TAMK
Tuija Kaunisto, Vesi-instituutti Wander
Pellervo Matilainen, Skanska Talotekniikka
Ulla Mehik, HUS
Marko Polvi, Geberit Oy
Paula Porkola, Tukes
Leo Ruuskanen, Insinööritoimisto TeknoPlan Oy
Jukka Sell, Insinööritoimisto AX-LVI Oy

Ympäristöministeriön asetus

kiinteistöjen vesi- ja viemärilaitteistoista

Ympäristöministeriön päätöksen mukaisesti säädetään maankäyttö- ja rakennuslain (132/1999) 117 c §:n 3 momentin, 117 d §:n 2 momentin, 117 f §:n 3 momentin, 117 g §:n 4 momentin, 117 i §:n 4 momentin, 122 a §:n 3 momentin ja 150 f §:n 4 momentin nojalla, sel-laisina kuin niistä ovat 117 c §:n 3 momentti, 117 d §:n 2 momentti, 117 f §:n 3 momentti ja 117 i §:n 4 momentti laissa 958/2012, 117 g §:n 4 momentti laissa 1151/2016 sekä 122 a §:n 3 momentti ja 150 f §:n 4 momentti laissa 41/2014:

1 luku

Yleistä

1 § Soveltamisala

Tämä asetus koskee uuden kiinteistön vesi- ja viemärilaitteistojen suunnittelua ja rakentamista. Asetus koskee myös rakennuksen laajennusta ja kerrosalaan laskettavan tilan lisäämistä, korjaus- ja muutostyötä sekä käyttötarkoituksen muutosta.

2 § Määritelmät

Tässä asetuksessa tarkoitetaan:

1) alipaineviemäröinnillä viemäröintijärjestelmää, jossa jätevesi johdetaan pois tarkoituksellisesti aikaansaadun alipaineen avulla

2) erillisviemäröinnillä viemäröintijärjestelmää, jossa jätevesi johdetaan omassa vie-märissä sekä sadevesi ja perustusten kuivatusvesi omassa viemärissä

3) erityisellä vesilaitteistolla laitteistoa muun kuin talousveden johtamista varten

Kommentti:

Tarvitaan määritelmä: Huoneistokohtainen lämpimän käyttöveden valmistus, jossa huoneiston tarvitsema lämmin vesi valmistetaan lämmitysverkostoon kytketyllä huoneistokohtaisella lämmönvaihtimella tai sähköisellä lämmittimellä. (koskee kohtia §6 ja §24)

Tarvitaan määritelmä: käyttövesi (Mitä on käyttövesi? Termille ”käyttövesi” ei ole määritelmää missään dokumentissa. Tosin sitä ei käytetä sellaisenaan tässä dokumentissa, mutta olisi hyvä jossakin päästä sopimaan, mitä termejä käytetään. Onko kylmä käyttövesi sama kuin talousvesi? Mitä on hanasta otettu sekoitettu vesi?)

Tarvitaan määritelmä: lämmin käyttövesi: onko kyseessä lämmitetty talousvesi?

Tarvitaan määritelmä: käyttölaite   päätelaite tms.? (eli miksi kutsutaan esim. hanan vipua joka ei saa lämmetä liikaa, koskee kohtaa §9?)

4) hulevedellä maan pinnalta, rakennuksen katolta tai muilta vastaavilta pinnoilta pois johdettavia sade- tai sulamisvesiä

Kommentti: Tarvitaan määritelmä: Hulevesilaitteisto on laitteisto hulevesien viivyttämiseen, imeyttämiseen, puhdistamiseen ja poisjohtamiseen.

5) ilmavälillä vesikalusteen juoksuputken alareunan (tai vastaavan) ja sen alapuolella olevan säiliön (tai vastaavan) korkeimman mahdollisen vedenpinnan välistä vapaata pystysuoraa etäisyyttä

6) jakojohdolla vesijohtoa, joka palvelee kahta tai useampaa vesipistettä

7) jätevedellä yleensä viemärilaitteiston kautta pois johdettavaa vettä, joka on kemiallisesti, mikrobiologisesti, fysikaalisesti tai muuten likaantunut

8) kannakoinnilla vesijohdon tai viemärin tuentaa kannakkeilla

9) kiintopisteellä vesijohdon tai viemärin kiinnittämistä, joka estää putken liikkeen tukemiskohtaan nähden

10) kokoojaviemärillä viemäriä, johon liittyy kaksi tai useampi viemäripistettä

11) kytkentäjohdolla vesijohtoa, jolla vesikaluste yhdistetään jakojohtoon

12) kytkentäviemärillä viemäriä, jolla viemäripiste yhdistetään kokoojaviemäriin

13) liittämiskohdalla kohtaa, jossa kiinteistön vesi- ja viemärilaitteisto liitetään vesi- tai viemäriverkostoon

14) mitoitusvirtaamalla vesijohtojen tai viemärien mitoitukseen käytettävää virtaaman ohjearvoa

15) märkätilalla huonetilaa, joka ei ole asuinhuone ja jonka lattiapinta on tilan käyttö-tarkoituksen vuoksi vedelle alttiina ja jonka seinäpinnoille voi normaalissa käyttötilanteessa roiskua tai tiivistyä vettä

16) normivirtaamalla vesipisteestä saatavaa tai viemäripisteeseen johdettavan virtaaman ohjearvoa

17) padotusventtiilillä venttiiliä, joka sallii viemäriveden virtauksen vain yhteen suuntaan

18) paineviemäröinnillä viemäröintijärjestelmää, jossa jätevesi, hulevesi tai perustusten kuivatusvesi pumpataan

19) perustusten kuivatusvedellä maaperässä olevaa vettä, joka johdetaan viemäriin tai muuhun purkupaikkaan rakennuksen pohjan ja perustusten kuivattamiseksi

Kommentti: Sekä maahan imeytynyt että maaperässä oleva ja kapillaarisesti nouseva vesi

20) pystyviemärillä viemäriä, jonka kaltevuus pystytasoon nähden on pienempi kuin 45 astetta

21) ryömintätilalla rakennuksen alapohjan alla olevaa vesi- ja viemäriputkien tarkoituksenmukaista huoltotilaa

22) sammutusvesilaitteistolla palonsammutukseen tarkoitettua laitteistoa

23) sekaviemäröinnillä viemäröintijärjestelmää, jossa jätevesi, hulevesi ja perustusten kuivatusvesi johdetaan samassa viemärissä

24) sulkuventtiilillä laitetta veden virtauksen avaamista tai sulkemista varten

25) talousvedellä vettä, jota käytetään juomavetenä ja ruoan valmistamiseen sekä elin-tarvikealan yrityksissä tuotteiden valmistamiseen ja käsittelyyn

26) tonttivesijohdolla vesijohtoa, joka yhdistää kiinteistön vesilaitteiston usean kiinteistön yhteiseen vesijohtoon

27) tonttiviemärillä viemäriä, joka yhdistää kiinteistön viemärin usean kiinteistön yhteiseen viemäriin

28) tuuletusviemärillä putkea viemärin tuulettamiseksi ja viemärin paineenvaihteluiden tasaamiseksi

29) tyhjöventtiilillä laitetta, joka putkeen tai laitteeseen syntyvässä tietyn suuruisessa alipaineessa avaa yhteyden ympäröivään ilmaan ja estää siten takaisinimun aiheuttavan lappovaikutuksen syntymisen

30) vaakaviemärillä viemäriä, jonka kaltevuus pystytasoon nähden on suurempi tai yhtä suuri kuin 45 astetta

31) vaihdettavissa olevalla vesijohdolla putkea, joka ilman suurehkoja toimenpiteitä tai rakenteita rikkomatta voidaan vaihtaa ja korjata

32) vesijohdon tai viemärin sijainnilla rakennuksessa vesijohtoa tai viemäriä asennettuna rakennuksen pohjalaattaan tai sen yläpuolelle

33) vesijohdon tai viemärin sijainnilla maassa vesijohtoa tai viemäriä asennettuna maahan rakennuksen pohjalaatan alapuolelle tai perusmuurin ulkopuolelle

34) vesikalusteella vedenottoon tarkoitettua laitetta, kuten hanaa, sekoitinta tai vastaavaa

35) vesilaitteistolla laitteistoa talousveden ja lämpimän käyttöveden johtamista varten

36) vesilukolla laitetta, joka estää viemärikaasujen pääsyn pois viemäristä

37) vesipisteellä vesikalusteella varustettua vedenottopaikkaa

38) viemärikalusteella viemäröintiin tarkoitettua laitetta, kuten pesuallas, lattiakaivo, WC-istuin tai muu vastaava

39) viemärilaitteistolla laitteistoa jätevesien, hulevesien tai perustusten kuivatusvesien poisjohtamiseksi

40) viemäripisteellä viemärikalusteella varustettua viemäröintipaikkaa

41) viettoviemäröinnillä viemäröintijärjestelmää, jossa jätevesi, hulevesi ja perustusten kuivatusvesi johdetaan pois painovoimaisesti

42) vähimmäiskaltevuudella viettoviemärin pienintä sallittua kaltevuutta, jossa viemäri toimii itsepuhdistuvasti

43) umpivirtausjärjestelmällä täyden putken virtaamalla toimivaa katon hulevesijärjestelmää

44) yksisuuntaventtiilillä venttiiliä, joka sallii vesijohtoveden virtauksen vain yhteen suuntaan

45) ylivuotoputkella laitteen ylitäyttymisen estävää putkea

46) äänitasoryhmällä vesikalusteelle laboratoriomittausten perusteella luokiteltua ääni-tasoryhmää

3 § Kiinteistön vesi- ja viemärilaitteistojen suunnittelu

Pääsuunnittelijan, erityissuunnittelijan ja rakennussuunnittelijan on tehtävänsä mukaisesti huolehdittava rakennuksen suunnittelussa siitä, että rakennus täyttää käyttötarkoituksen mukaisesti vesi- ja viemärilaitteistojen turvallisuuteen, terveellisyyteen, käyttövarmuuteen, kestävyyteen ja energiatehokkuuteen vaikuttavat vaatimukset.

2 luku

Kiinteistön vesilaitteisto

4 § Veden laatu

Suunnittelijalla on velvollisuus selvittää vesilaitokselta tai oman kaivon kyseessä ollessa tilaajalta veden laatu teknistä suunnittelua ja korroosion välttämistä varten. Kiinteistön vesilaitteistoon voi johtaa vain talousvedelle asetetut laatuvaatimukset täyttävää vettä. Kiinteistön vesilaitteistosta otettava vesi ei saa vaarantaa terveyttä eikä vedessä saa olla maku- tai hajuhaittoja.

Kommentti: 
Suunnittelijalla on velvollisuus selvittää vesilaitokselta tai oman kaivon kyseessä ollessa tilaajalta (termit tarkistettava lainsäädännöstä / VVY: Riina Liikanen ) veden laatu teknistä suunnittelua ja korroosion välttämistä varten.  Suunnittelijalle on asetettava velvollisuus selvittää veden laatu vastaavilta tahoilta, mutta ei voida vaatia suunnittelijaa itse tekemään veden laadun selvittämiseksi tutkimuksia, mikäli veden laatu ei ole esim. kaivon omistajan tiedossa (suunnittelija voi ohjeistaa omistajaa teettämään tarvittavat selvitykset).

Hyvä että vastuu veden laadun selvittämisestä on määritetty. Suomessa on useita alueita joissa veden laatu aiheuttaa metalliputkien korroosiota. Tarvitaan lisäksi tulkintaohjeistusta vesilaitoksen antamasta vedenlaatuselvityksestä.

5 § Suojaaminen terveydellisiltä vaaroilta ja muilta haitoilta

Vesihuoltolaitoksen verkostoon liitetyllä vesilaitteistolla ei saa olla suoraa yhteyttä muusta vesilähteestä vetensä saavaan vesilaitteistoon.

Vesilaitteistossa käytettävien tuotteiden on oltava talousveden johtamiseen soveltuvia.

Vesilaitteiston on oltava sellainen, että torjutaan veden takaisinimeytymisestä sekä nesteiden ja kaasujen sisään tunkeutumisesta johtuva saastumisvaara. Jos vesijohto sijaitsee saastuneessa maaperässä tai saastumisvaara on olemassa, on käytettävä diffuusiotiivistä putkimateriaalia.

6 § Veden lämpötila

Kylmävesijohdossa olevan veden lämpötila  ei saa yleensä nousta yli 20 asteeseen Celsiusta. Kylmävesijohdon on oltava riittävän etäällä lämminvesijohdoista ja eristetty kylmän veden lämpenemisen välttämiseksi.

Lämminvesilaitteistossa olevan veden lämpötilan on oltava vähintään 55 astetta Celsiusta. Huoneistokohtaisen virtauslämmittimen tai vaihtimen kyseessä ollessa lämpimän käyttöveden lämpötila voi olla alhaisempi.

Lämminvesikalusteista saatavan veden lämpötila ei saa olla korkeampi kuin 65 astetta Celsiusta, jotta vältytään tapaturmilta. Lämminvesilaitteistosta on saatava lämmintä vettä noin kahdenkymmenen sekunnin kuluessa.

Vesilaitteiston on oltava sellainen, että haitallinen veden ristiin virtaus lämminvesijohdosta kylmävesijohtoon tai päinvastoin estyy.

Kommentti: Kylmän veden osalta enimmäisraja 20 C ei ole realistinen. Pitkän käyttämättömän jakson aikana lämpötila nousee helposti yli ko. rajan. Pintavesilaitoksista kiinteistöihin johdettavan veden lämpötila on kesällä yli 20 Celsiusta. Ohjeistus juoksutuksesta pitäisi olla oppaassa tai perustelumuistiossa.

Lämpimän veden lämpötilan vähimmäisvaatimukset eivät koske huoneistokohtaista lämpimän käyttöveden valmistusta.

Tässä ratkaisussa ei tarvita lämminvesijohtoa eikä sen kiertojohtoa. Huoneistokohtainen lämmönvaihdin kytketään lämmitysverkostoon.  Huoneistoon tulevasta kylmästä käyttövedestä lämmitetään huoneistokohtaisessa lämmönvaihtimessa lämminvesi vasta kun vesikaluste avataan. Legionellavaaraa ei ole koska lämmintä vettä ei varastoida lämminvesilaitteistoon. Ratkaisu on yleinen Keski-Euroopassa.

Huoneistokohtaisesta lämmönvaihtimesta kytkentäjohdosta kalusteelle tulevan veden lämpötila voi olla energian säästösyistä alhaisempi kuin 55 astetta Celsiusta esim. 45 astetta Celsiusta.

7 § Vesilaitteiston mitoitus

Vesilaitteiston on kestettävä sisäistä ylipainetta vähintään 1 000 kilopascalia.

Kommentti: Täytyykö myös vesikalusteiden kestää 1000 kilopascalia, kun vesikalusteet käsitellään erikseen ja siellä ei tästä ole mainintaa?(määritelmissä ja pykälissä).

Vesikalusteista on saatava käyttötarkoitukseen nähden tasainen virtaama ilman häiritsevää ääntä ja haitallisia paineiskuja.

Kommentti: Viranomaistulkintaa virtaamiin tarvitaan (ekohanat jne.)! Mitoitetaanko edelleen samoilla arvoilla kuin vanhassa D1:ssä (mitoitusarvot oppaaseen) vaiko EN-standardien mukaisesti? Mitä tällä tarkoitetaan?

8 § Lämpimän käyttöveden kiertojohto

Lämpimän käyttöveden kiertojohdon ja pumpun mitoituksen on perustuttava putkiston lämpöhäviöihin ja lämmönluovuttimiin.

Uutta rakennusta rakennettaessa sekä korjaus- ja muutostyössä, joka vastaa uutta rakentamista, pyyhekuivaimia, lattialämmitystä tai muita lämmönluovuttimia ei saa kytkeä lämpimän käyttöveden järjestelmään.

Jos rakennuksen osittaisessa korjaus- ja muutostyössä tai laajennuksessa lämpimän käyttöveden kiertojohtoon liittyy lämmönluovuttimia, niitä ei saa suunnitella käytettäväksi lämpöhäviöiden kattamiseen eikä lattialämmitykseen. Rakennuksen osittaisessa korjaus- ja muutostyössä tai laajennuksessa lämpimän käyttöveden kiertojohtoon liitettävän pyyhekuivaimen lämmönluovutusteho voi olla enintään 200 wattia huonetilaa kohti.

9 § Vesikalusteet

Vesikalusteen on oltava käyttötarkoitukseensa sopiva, ja sen on sijaittava niin, että veden ottaminen voi tapahtua ilman roiskumista ja muuta haittaa. Vesikalusteen on oltava helppokäyttöinen ja kalusteen kiinni-auki -asennon on oltava selvästi havaittavissa. Vesikalusteen käyttölaitteen on oltava rakenteeltaan sellainen, ettei sen pintalämpötila nouse yli 40 asteeseen Celsiusta.

Kommentti: Onko tähän kuvaavampaa termiä kuin vesikalusteen käyttölaite? Esim. tartuntavipu, käyttövipu tai -pyörä? Osaisiko esim. Oras ohjeistaa?

10 § Vesimittarit

Kiinteistön vesimittarin on oltava paikassa, jossa se on helposti asennettavissa, luettavissa ja huollettavissa. Kiinteistössä on oltava huoneistokohtaiset vesimittarit huoneistoon tulevan kylmän ja lämpimän veden mittaamiseen siten, että mittareiden osoittamaa vedenkulutusta on mahdollista käyttää laskutuksen perusteena. Huoneistokohtaisten vesimittareiden on oltava helposti asennettavissa, huollettavissa ja luettavissa.

11 § Sammutusvesilaitteiston liittäminen kiinteistön vesilaitteistoon

Sammutusvesilaitteisto voidaan kytkeä kiinteistön vesilaitteistoon vesihuoltolaitoksen luvalla.

Sammutusvesilaitteisto ei saa aiheuttaa terveydellistä tai muuta haittaa kiinteistön vesilaitteistolle ja sen toiminnalle. Sammutusvesilaitteistosta ei saa aiheutua takaisinvirtausta kiinteistön vesilaitteistoon.

12 § Erityisen vesilaitteiston asentaminen

Erityisessä vesilaitteistossa voi tekniseen käyttöön johtaa muuta kuin talousvettä vain, jos laitteisto erotetaan talousvesilaitteistosta ilmavälillä.

Erityisen vesilaitteiston jokainen vesipiste ja verkoston osa on varustettava selvällä ja pysyvällä merkinnällä, josta on käytävä ilmi veden laatu ja käyttötarkoitus.

Kommentti: Lauseesta tulisi käydä ilmi, että pysyvä merkintä vaaditaan (nyt mahdollista tulkita, että mikäli pysyvä merkintä on, siitä on käytävä ilmi….)

Perustelumuistioon sama huomio ja viite standardiin SFS-EN 1717 kuten pykälässä §29.

3 luku

Vesilaitteiston käyttövarmuus

13 § Vuotojen havaittavuus

Erityissuunnittelijan on suunniteltava rakennukseen asennettavat vesijohdot ja niihin liitetyt laitteet niin, että mahdollinen vesivuoto on helposti havaittavissa, ja vesijohdot ja laitteet voidaan helposti tarkastaa, korjata ja tarvittaessa vaihtaa.

Märkätilan lattiaan ei saa tehdä vesijohtojen läpivientejä.

Vesivuotojen havaitsemiseksi on käytettävä ensisijaisesti rakenteellisia ratkaisuja, jotka ohjaavat vuotoveden näkyville.

Kommentti: Miten määritellään vesijohtojen ja -laitteiden sekä piiloon jäävien kiinnikkeiden vaihdettavuus ja korjattavuus ja miten tätä tulkitaan kentällä? Voidaanko rakenteissa oleva vesijohto korjata asentamalla uusi putki pinta-asennettuna? Perustelumuistiossa tulisi huomioida ko. tulkinta.

Vuotojen havaitsemisessa rakenteelliset ratkaisut eivät ole aina mahdollisia. Myös sähköiset vuodonilmaisimet huomioitava, koska ne ovat luotettavampia kuin nykyiset ”trattiratkaisut”, joilla ei ole vaatimuksia (vedeneristeen rikkoutuminen, kondenssiriski, jne).

14 § Vesilaitteiston tiiviys

Vesilaitteiston on oltava tiivis. Vesilaitteiston tiiviys on varmistettava käyttämällä tuotteita, osia ja materiaaleja, jotka ovat yhteen sopivia. Erityissuunnittelijan on laadittava luettelo vesilaitteistossa käytettävistä osista, tuotteista ja niiden materiaaleista.

Kommentti: Hyvä vaatimus joka korostaa järjestelmäajattelua.  Rakennusvaiheen vastuuhenkilön on tehtävä tarvittavat merkinnät käytettyjen tuotteiden, osien ja materiaalien suunnitelmien mukaisuudesta rakennustyön tarkastusasiakirjaan.

15 § Jäätymisen estäminen

Vesilaitteistossa oleva vesi ei saa jäätyä. Maahan asennettavien vesijohtojen on sijaittava ensisijaisesti paikkakuntakohtaisen routasyvyyden alapuolella.

Kommentti: Jäätyminen voidaan eristämisen lisäksi estää myös sulanapitokaapelilla (ja pakkasessa vaatiikin sen, pelkkä eriste ei estä jäätymistä).

16 § Kannakoinnit ja kiinnitykset

Vesijohtojen kannatusten ja kiinnityspisteiden on oltava sellaisia, ettei lämpölaajeneminen eivätkä veden virtauksesta syntyvät voimat aiheuta putkien irtoamista tai rikkoontumista.

Suojaputkien on oltava kiinnitettyjä liikkumattomiksi päistä ja taivutuskohtien molemmin puolin.

17 § Vesilaitteiston sulkuventtiilit

Vesilaitteistossa on oltava sulkemismahdollisuudet siten, että laitteistoa on helppo huoltaa ja korjata.

Sulkuventtiileiden on sijaittava:

1) talokohtaisesti

2) huoneistokohtaisesti

3) pystyjakojohtoihin

4) jakojohtoihin asennettujen laitteiden molemmin puolin

5) ennen laitetta tai kalustetta, joka on liitetty kytkentäjohtoon

6) huoneistokohtaisten vesimittareiden molemmin puolin.

Kommentti: Järjestys voisi olla päävesimittarilta lähtien virtaussuunnan mukainen. Tällaisenaan epäjohdonmukainen.

Sulkuventtiilien on oltava helposti käsiteltäviä ja vaihdettavia.

18 § Vesilaitteiston mittauslaitteet

Vesilaitteistossa on oltava mittausmahdollisuus tärkeimpien toiminta-arvojen mittaamista ja toimintojen valvontaa varten. Vesilaitteistossa on oltava:

1) painemittari

2) lämpömittarit vedenlämmittimestä lähtevän sekoitetun lämpimän käyttöveden johtoon ja lämpimän käyttöveden kiertojohtoon paluuveden lämpötilan mittaamiseksi

3) kertasäätöventtiilit lämpimän käyttöveden kiertojohtojen virtaamien mittaamiseksi.

19 § Vesijohtopaineen muuttaminen

Erityissuunnittelijan on laadittava vesilaitteiston painehäviölaskelma.

Jos vedenpaine jakelujohdossa on yli 500 kilopascalia, on käytettävä paineenalennusventtiiliä, jolla paine alennetaan vesilaitteiston mitoituksen edellyttämälle tasolle.

Jos painetaso on niin matala, ettei vesilaitteistosta saada sen mitoituksen edellyttämää virtaamaa, on käytettävä paineenkorotuslaitteistoa. Paineenkorotusaseman varustuksena on oltava säätölaitteet ulostulopaineen säätämiseksi niin, ettei synny häiritsevää paineenvaihtelua tai ääntä, sekä varolaitteet liian korkean ylipaineen estämiseksi.

4 luku

Vesilaitteiston käyttöönoton mittaukset

20 § Vesilaitteiston tiiviyden toteaminen

Erityisalan työnjohtajan on huolehdittava, että vesilaitteiston tiiviys on koestettu ennen rakennuksen käyttöönottoa. Vesilaitteiston tiiviys on varmistettava painekokeella. Koe on tehtävä siten, että vesijohdot liitoksineen ovat näkyvissä..

Rakennusvaiheen vastuuhenkilön on tehtävä merkintä rakennustyön tarkastusasiakirjaan vesilaitteiston tiiviyden toteamisesta.

Kommentti: Tiiviyskoe on eri kuin paineenkestokoe. Tämän jaon voisi tehdä myös asetukseen. Ohjeeseen on huomioitava se, ettei painekoetta tehtäisi heti maksimipaineella (koska esim. puristusliitosten kohdalla alhainen paine näyttää vuodot).

21 § Vesilaitteiston huuhtelu

Erityisalan työnjohtajan on huolehdittava, että vesijohtolaitteisto on huuhdeltu ennen käyttöönottoa. Huuhtelu on tehtävä talousvedellä, jotta mahdollinen lika ja irtoaines saadaan poistettua putkistosta. Kylmä- ja lämminvesilaitteisto sekä kiertojohto huuhdellaan erikseen. Rakennusvaiheen vastuuhenkilön on tehtävä merkintä huuhtelusta rakennustyön tarkastusasiakirjaan.

22 § Vesilaitteiston puhdistus ja desinfiointi

Jos on syytä epäillä, että vesilaitteisto on joutunut alttiiksi tautia aiheuttavien mikrobien tai muiden terveydelle vaarallisten tai haitallisten aineiden vaikutuksille, on erityisalan työnjohtajan huolehdittava, että se on ennen käyttöönottoa puhdistettu ja desinfioitu.

Rakennusvaiheen vastuuhenkilön on tehtävä tarvittavat merkinnät puhdistustyöstä rakennustyön tarkastusasiakirjaan.

23 § Vesilaitteiston paineen ja vesikalusteiden virtaamien mittaus ja säätö

Erityisalan työnjohtajan on huolehdittava, että vesilaitteiston paine ja vesikalusteiden virtaamat on mitattu, säädetty ja todettu suunnitelmien mukaisiksi ennen rakennuksen käyttöönottoa.

Rakennusvaiheen vastuuhenkilön on tehtävä merkintä mittaus- ja säätötyön suunnitelmanmukaisuudesta rakennustyön tarkastusasiakirjaan.

24 § Lämpimän käyttöveden lämpötilan ja kiertojohdon virtaaman säätö

Lämminvesijohdosta lähtevän veden lämpötilan on oltava sellainen, että vesikalusteista saatavan veden lämpötila on vähintään 57astetta Celsiusta.

Virtausnopeus kiertojohdossa ei missään kohdassa saa ylittää arvoa 1,0 metriä sekunnissa.

Kommentti: Miksi 57 C? Pykälässä § 6 on 55 astetta C. Tämän pykälän tulee olla yhteneväinen  ko. pykälän kanssa ( huom. myös pykälään §6 annetut kommentit).

5 luku

Kiinteistön jätevesilaitteisto

25 § Jätevesien poisjohtaminen

Kiinteistön jätevesilaitteistosta ei saa aiheutua terveydellistä vaaraa, hajuhaittaa, viemäritulvia, melua eikä ympäristöhaittaa.

Jos kiinteistöä ei ole liitetty vesihuoltolaitoksen viemäriin, jätevedet on johdettava ja käsiteltävä ennen ympäristöön päästämistä siten, ettei niistä aiheudu ympäristön pilaantumisen vaaraa. Jätevesi on johdettava vesihuoltolaitoksen viemäriin erillisessä viemärissä, johon ei johdeta hulevesiä eikä perustusten kuivatusvesiä. Jos alueella ei ole erillisviemäröintimahdollisuutta, voidaan kiinteistön eri viemärit yhdistää vesihuoltolaitoksen luvalla sekaviemäriin.

26 § Viemäröinnin järjestäminen

Jokaisen vesipisteen yhteydessä on oltava viemäripiste, joka on liitetty viemäriin viemärikalusteen kautta.

Lattiakaivolla varustetun tilan lattian on oltava vedeneristetty. Lattiakaivolla varustettavia tiloja ovat:

1. suihkutila ja kylpyhuone sekä saunan pesuhuone

2. pesutupa

3. lämmönjakohuone

4. ilmanvaihtokonehuone

5. yleiseen käyttöön tarkoitettu WC-tila

6. tekninen tila, jossa on vesivahingon mahdollisuus

7. autonpesupaikka

8. erityistilat, jotka puhdistetaan vesihuuhtelulla.

Kommentti (perustelumuistioon): Punaisella merkitty teksti perustelumuistioon tai ohjeeseen, ei vaatimustekstiä.

Autonpesupaikalla käytetään lattiakaivoerotinta hiekan ja öljyn erottamiseksi. Kuivakaivon käyttöpaikat puuttuvat (esim. sauna)? Tässä on ohjeisiin paremmin soveltuvaa tekstiä lattiakaivoilla varustettavien tilojen määrittelyn suhteen. Puuttuvat kodinhoitotila, sauna, autotalli jne.

27 § Jätevesien pumppaamo

Jos rakennuksen viemäripisteistä ei voida johtaa jätevettä pois painovoimaisesti viettoviemärillä, on jätevedet pumpattava. Pumppaamon on oltava vesitiivis eikä se saa aiheuttaa hajuhaittoja.

Useampia tiloja palvelevassa pumppaamossa on oltava käyttöhäiriöilmaisin. Pumppaamon on sijaittava sellaisessa paikassa, että se voidaan helposti tarkastaa ja huoltaa eivätkä jätevedet saa virrata takaisin pumppaamoon.

Jos viemäripiste on padotuskorkeuden alapuolella, jätevedet on pumpattava.

28 § Viemärihajujen leviämisen estäminen

Viemärilaitteistosta ei saa aiheutua hajuhaittaa.

Viemäripisteessä oleva vesilukko on oltava puhdistettavissa.

Viemäreiden on oltava yhteydessä rakennuksen vesikaton yläpuolelle ulottuvaan tuuletusviemäriin. Kylmässä tilassa olevan tuuletusviemärin on oltava lämmöneristetty.

Kommentti: Kuivakaivossa ja pesukoneen viemäröintikulmassa ei ole puhdistettavaa vesilukkoa. Ohjeeseen määriteltävä kuinka paljon vesikaton yläpuolelle tuuletusviemärin on ulotuttava.

29 § Ylivuoto- ja tyhjennysvesien viemäröinti

Vesisäiliöiden ylivuoto- ja tyhjennysvedet sekä pesu- ja astianpesukoneiden poistovedet eivät saa virrata viemäristä takaisin laitteisiin.

6 luku

Jätevesilaitteiston käyttövarmuus

30 § Viemäreiden kannakointi ja kiinnitys rakenteisiin

Viemärien on oltava kannakoituja ja kiinnitettyjä rakenteisiin niin, että mekaaniset voimat ja lämpölaajeneminen eivät aiheuta painaumia tai haitallisia muutoksia viemäreissä. Viemärin on oltava ankkuroitu, jos jäteveden virtauksesta aiheutuvat voimat ovat niin voimakkaita, että viemäri ei muuten pysy haittaa aiheuttamatta paikoillaan. Kannakkeiden ja kiinnityksessä käytettävien tarvikkeiden on oltava korroosionkestäviä.

Pinnoittamalla tai sukittamalla korjatun viemärin kannakkeiden on oltava kunnoltaan sellaisia, että ne kestävät korjatun viemärin käyttämisestä aiheutuvat rasitukset.

Kommentti: Kannakkeiden ja kiinnityksessä käytettävien tarvikkeiden on oltava korroosionkestäviä käyttöympäristössään. Tätä on avattava ohjeessa.

31 § Viemärin asentaminen maahan

Maahan asennetun viemärin on kestettävä maasta aiheutuva kuormitus, maaperän syövyttävyys sekä maaperän painuminen eikä se saa jäätyä. Pohjavesialueella sijaitsevan viemärin on oltava suojaputkessa.

Kommentti: Onko suojaputken käyttö todella tarpeen? Viettoviemäröinti ja paineviemäröinti poikkeavat toiminnaltaan. Viettoviemäri vuotaa sisäänpäin ja paineviemäri ulospäin. Koskeeko suojaputkivaatimus kaikkia pohjavesiluokkia (osassa pohjavesiluokkia mahdollista jopa käsitellä jätevesiä)? Mitkä ovat itse suojaputkelle asetettavat vaatimukset? Miten suojaputki päättyy? Tontin rajalla? Liittyminen kunnalliseen infraan?

32 § Viemärilaitteiston tiiviys

Viemärilaitteiston on oltava tiivis. Materiaalien ja liitosten on oltava yhteensopivia.

Kommentti: Viemärilaitteisto on tehtävä sellaisesta materiaalista ja sellaisin liitoksin, että varmistetaan sen riittävä kestävyys ja toimintavarmuus suunnitellun käyttöiän aikana.

33 § Jätevesilaitteiston erottimet

Jos haitallisia fysikaalisia tai kemiallisia aineita voi joutua jätevesilaitteistoon ja -verkostoon tai ympäristöön, on jätevesilaitteistossa oltava erotin- tai käsittelylaite.

Erotinlaitteiden on sijaittava niin, että ne ovat helposti ja haittaa aiheuttamatta huollettavissa ja tyhjennettävissä.

Öljyn- ja rasvanerottimissa on oltava täyttymisen ilmaiseva hälytysautomatiikka. Erottimen jälkeen olevassa viemäriputkessa on oltava näytteenottomahdollisuus.

34 § Jätevesiviemärien puhdistusaukot

Jätevesilaitteistossa on oltava helposti käsiteltävät, suljettavat puhdistusaukot sekä vaaka- että pystyviemäreissä. Puhdistusaukkojen on sijaittava niin, että putkisto voidaan puhdistaa koko matkalta.

7 luku

Kiinteistön hulevesilaitteisto

35 § Hulevesijärjestelmän suunnittelu

Erityissuunnittelijan on suunniteltava hulevesijärjestelmä niin, että ensisijainen ratkaisu hulevesien poistamiseksi on niiden viivyttäminen ja imeyttäminen kiinteistöllä. Jos hulevesien imeyttäminen ei ole maaperän ominaisuuksien vuoksi mahdollista, kiinteistöllä on oltava hulevesilaitteisto, jonka kautta hulevedet virtaavat avo-ojaan, vesistöön tai hulevesiviemäriin. Hulevesilaitteistoon ei saa johtaa jätevesiä.

Hulevesilaitteiston mitoituksen on oltava sellainen, että viemäriin johdettava mitoitussadetta vastaava virtaama ei aiheuta viemärin tulvimista.

Kommentti: Puhdistaminen ja huleveden talteenotto ja uusiokäyttö tulisi huomioida esim. puutarhan kasteluun, auton pesuun  jne. Mitoitussateesta tarvitaan ohjeistusta lisää.

36 § Hulevesilaitteiston sijoittaminen

Rakennuksen sisäpuolisesta hulevesiviemäristä ei saa aiheutua melua. Hulevesiviemärin on oltava korjattavissa ja vaihdettavissa.

Maahan asennettavan hulevesiviemärin on kestettävä vahingoittumattomana ja toimivana maanpaineen, kuormituksen ja maaperän syövyttävyyden vaikutukset sekä sijaintipaikan mahdollinen painuminen. Hulevesilaitteiston on oltava puhdistettavissa kaivojen ja puhdistusyhteiden kautta.

Kommentti: Täyttääkö betonihormissa oleva hulevesiviemäri korjattavuus- ja vaihdettavuusvaatimuksen?

37 § Rakennuksen sisäpuolisten hulevesiviemäreiden tiiviys ja käyttövarmuus

Erityisalan työnjohtajan on huolehdittava, että sisäpuolisten hulevesiviemäreiden tiiviys on tarkistettu painemittauksella kestämään vesipatsaan staattinen paine. Hulevesiviemäri on kiinnitettävä rakenteisiin siten, että siihen ei pääse syntymään haitallista painumaa, ja niin ettei mahdollinen lämpölaajeneminen aiheuta haittaa eivätkä sadeveden virtauksista syntyvät voimat pääse aiheuttamaan haitallista putkien liikkumista. Rakennuksen sisäpuolisissa hulevesiviemäreissä on oltava kondenssieristys.

Hulevesiviemäri ei saa jäätyä.

Kommentti: Mikä on vaadittava vesipatsaan staattinen paine? Kun ulkona hulevesijärjestelmään kuuluu sadevesikaivo, onko staattisen paineen nollataso ritiläkannen tasossa? Tämä vaatii ohjeeseen tarkennuksia mitoituksesta jne.

Kosteudeneristyksen sijaan tekstissä tarkoitettaneen kondenssieristystä?

38 § Kiinteistön perustusten kuivatusvesien poisjohtaminen

Salaojien on johdettava perustusten kuivatusvedet salaojakaivoon, josta perustusten kuivatusvesien on virrattava pois kiinteistöltä niin, ettei niistä aiheudu haittaa kiinteistön jäte- ja hulevesilaitteistolle eikä naapurikiinteistöille. Kiinteistön perustusten kuivatusvedet voivat virrata alueen viemäröintijärjestelmästä riippuen avo-ojaan, vesistöön, hulevesiviemäriin tai ne voivat imeytyä maahan.

Jäte- ja hulevesiä ei saa johtaa perustusten kuivatusvesiviemäriin.

8 luku

Voimaantulo- ja siirtymäsäännökset

39 § Voimaantulo

Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 2018.

Tämän asetuksen voimaan tullessa vireillä olevaan hankkeeseen sovelletaan tämän asetuksen voimaan tullessa voimassa olleita säännöksiä.