	[image: image3.jpg]M %/ A

VTT EXPERT SERVICES 0OY




	LAUSUNTO
	

	
	10.7.2017
	1 (3)

	
	
	LUOTTAMUKSELLINEN


	[image: image2.jpg]M %/ A

VTT EXPERT SERVICES 0OY




	
	3 (3)
LUOTTAMUKSELLINEN



Ympäristöministeriö
" Jakeluosoite"kirjaamo@ym.fi
" MAATUNNUS KAUPUNKI"
Lausuntopyynnön dnro YM032:00/2017
Lausunto ympäristöministeriön asetusluonnoksesta kiinteistöjen vesi- ja viemärilaitteistoista
Seuraavat kommentit on annettu 2.6.2017 päivätyn luonnoksen Ympäristöministeriön asetus kiinteistöjen vesi- ja viemärilaitteistoista perusteella.
" Kirjaa tähän: tehtävät toimenpiteet/ testattavat tuotteet"
" Lisää tarvittaessa teksti: "Tarkempi suunnitelma on esitetty liitteessä 2", tämä vaihtoehto on valinnainen"
Sisällölliset kommentit 

· Kylmävesilaitteisto ja lämminvesilaitteisto olisi hyvä määritellä 2 §:ssä.
· Termien selventäminen: Vesiputki vs. vesijohto. Putki- ja johtosanan johdonmukainen käyttö toivottavaa. Esimerkiksi 2 § kohdassa 21 käytetään vesiputki sanaa, kun taas muissa kohdissa käytetään vesijohto-sanaa.

· 2 § kohta 2). Suomen kielen asun tarkistus, jotta virke voidaan tulkita yksiselitteisesti.
· 13 § 3 momentti toinen virke. Voisiko olla samalla tavalla esitetty, kuin 13 § 1 momentissa?
· 24 §. Lämmin käyttövesi viilenee putkistossa vain n. 2 astetta celsiusta. CEN teknisen raportin mukaisesti [1] järjestelmästä saatavan veden lämpötilan tulee olla vähintään 55 astetta celsiusta. Legionella-bakteerin lisääntyminen edellyttää selvästi alle 50 celsiustasteen lämpötilaa ja pitkää vaikutusaikaa (Liite 1).
Peruste kahden celsiusasteen korotukselle aiempiin määräyksiin nähden tulee olla selkeä ja tutkimustuloksiin perustuva.  Muutos aiempiin määräyksiin synnyttää haasteita mitoitukseen. Mikä sitten olisi todellinen vaikutus, kun käytännön tilanteessa esim. maalämpöpumppujen osalta ongelmana voi olla jopa 10 astetta celsiusta oleva hystereesi eli lämmitys kytkeytyy päälle vasta, kun lämpötilataso on laskenut 10 astetta celsiusta tavoitearvosta. 
Maalämpöpumppujen todelliseen lämpökertoimeen 2 celsiusasteen lisäys saattaa olla merkittävä heikentävä tekijä, kun liikutaan lämpöpumppujen suorituskyvyn äärirajoilla (paine ja tulistuslämpötila). Lämpiman käyttöveden lämpötilan nostaminen on ristiriidassa lämmitysverkon lämpötilatasojen laskemisen kanssa. Matalampi lämpötilataso tarkoittaa pienempiä lämpöhäviöitä ja parantunutta energiatehokkuutta. Lämpimän käyttöveden (kierto)johto on nykyisin suurin lämmönhukkaaja rakennuksissa.
· 26 §. Miten kategorisoidaan ulkoseinällä olevat vesipostiventtiilit? Tuleeko ulkona, kiinteistössä, sijaitseville vesipostiventtiileille olla myös viemäröintipiste ulkotilassa vai voisiko tällaisen tapauksen rajata ulkopuolelle?

· 37 §. ”Rakennuksen sisäpuolisissa hulevesiviemäreissä on oltava kosteuseristys.” Voisiko ongelmana olla kondenssivesi, jolloin eristyksen tulisi olla lämmöneristys?
Tyylilliset kommentit
· 14 §. Virke 2: yhteen sopiva kirjoitettava yhteen: yhteensopiva.

· 17 §. Pystyjakojohtoihin -> Pystyjakojohdoissa

· 20 §. 1 momentin kolmannessa virkkeessä kaksi pistettä yhden sijaan.
Yhteyshenkilö

VTT Expert Services Oy:ssä asiaa hoitaa Ville Matveinen, ville.matveinen@vtt.fi, puh +3580 40 687 6431." Kirjaa yhteyshenkilö ja puhelinnumero"
Viitteet

[1] CEN/TR 16355. Recommendations for prevention of Legionella growth in installations inside buildings conveying water for human consumption

Liitteet

1. Legionella-bakteerin lisääntyminen
	Error! Bookmark not defined.
	



[image: image1]
	

	VTT Expert Services Oy

	Käyntiosoite Kemistintie 3
PL1001, 02044, VTT
	Puh. 020 722 5511

	etunimi.sukunimi@vtt.fi

www.vttexpertservices.fi

Y-tunnus 2297513-2



	

	VTT Expert Services Oy

	Käyntiosoite Kemistintie 3
PL1001, 02044, VTT
	Puh. 020 722 5511

	etunimi.sukunimi@vtt.fi

www.vttexpertservices.fi

Y-tunnus 2297513-2




[image: image2.jpg][image: image3.jpg][image: image4.jpg]M %/ A

VTT EXPERT SERVICES 0OY



[image: image5.png]Legionella bakteerien lisadntyminen

Eol
o
o)
Eol
£
=
2
=
)
9]
=
©
m




