PAGE  
2/2

	[image: image1.png]KAAKKOIS-SUOMEN
YMPARISTOKESKUS
SYDOSTRA FINLANDS
MILJOCENTRAL




	ADVANCE \d5Päiväys

Datum
	Dnro

Dnr
	ADVANCE \d5


	
	18.2.2009
	KAS-2004-J-57-30

	

	Oikeusministeriö



	

	

	Viite / Hänvisning

	     

	Asia  / Ärende

	Ehdotus vesilainsäädännön uudistamiseksi

	


Kaakkois-Suomen ympäristökeskus toteaa Vesilain muutosehdotuksesta seuraavaa.
Lain rakenteen muuttaminen on onnistunut hyvin. Lisäksi useat sisällölliset muutokset selkeyttävät lain tulkintaa. Nykyiseen vesilakiin verrattuna uusi laki olisi loogisesti etenevä ja helppolukuinen. Seuraavassa on esitetty eräitä huomioita ja ehdotuksia lain jatkovalmistelua varten.

Kaikki ilmoitukset olisi säädettävä maksullisiksi (rekisteröimismaksu tms.), jolloin viranomaiselle voisi säätää myös vastausvelvollisuuden.
2 luku 6 §

Ruoppausmassan sijoittaminen vesialueelle aiheuttaa lähes aina haitallisia vaikutuksia. Selkeämpää olisi todeta, että ruoppausmassan sijoittaminen vesialueelle edellyttää aina vesilain mukaisen luvan. Kaakkois-Suomen ympäristökeskus on jo usean vuoden aikana vaatinut kaikille vesialueelle tehtäville läjityksille luvan hakemista.  

2 luku 14 §
Ilmoitusvelvollisuus pitäisi lisätä myös sellaisten vesistöön rakennettavien kaapeleiden ja putkien rakentamiselle, jotka eivät muuten tarvitse lupaa. 


3 luku 3 §
Luettelon kohtaan 4) tulisi lisätä yleisen kulkuväylän lisäksi valtaväylä. Kun ottaa huomioon lakiesityksen valtaväylän ja joen määritelmän, vastaisi muutos nykyistä lain käyttöä ja selkeyttäisi lupatarpeen rajaa.
Luettelon kohdan 5) vesialueen muuttaminen täyttämällä maa-alueeksi tulisi olla aina luvanvaraista, myös silloin kun täyttäjä on vesialueen omistaja. Täyttö aiheuttaa yleensä aina sellaisen rannan muutoksen, jota tarkoitetaan lakiehdotuksen 3 luvun 2 §:ssä.
Luettelon kohdan 8) ruoppausmassan määrä on liian pieni.  Oikea ohjaava vaikutus saadaan aikaan suhteessa resurssien käyttöön, jos massamäärä olisi 1000 m3. Vaikutukset olisivat paremmin arvioitavissa ja luparaja valvottavissa, jos laissa olisi massamäärään sijasta ruoppauksen pinta-ala. Ala voisi olla tällöin 1000 m2.  Kaakkois-Suomessa käsitellään vuosittain keskimäärin noin 150 ruoppausilmoitusta. Ruoppauksista noin 70 % suurempia kuin 300 m3. 

14 luku 12 §

Valmistumisilmoituksen kuuluttaminen pitäisi poistaa, koska kuuluttamisesta saatuun hyötyyn nähden kuuluttaminen kuluttaa kohtuuttomasti resursseja. Pykälän voisi muuttaa niin, että ympäristölupavirasto voi päätöksessään määrätä ympäristökeskuksen kuuluttamaan hankkeen valmistumisesta hakijan kustannuksella.


5 luvun 6 §

Ilmoitusmenettely on tarpeellinen muutos ojitusten vesiensuojelun ennakkovalvonnan kannalta. Resurssivaikutus ympäristökeskuksissa on merkittävä (Kaakkois-Suomi n. 1 htv/a).  

Johtaja

Leena Gunnar

Vesistöpäällikkö
Visa Niittyniemi
( Kauppamiehenkatu 4, 45100 Kouvola ( PL 1023, 45101 Kouvola (  www.ymparisto.fi/kas

( Kauppamiehenkatu 4 ( PB 1023, FI-45101 Kouvola, Finland ( www.miljo.fi/kas

( Laserkatu 6 ( 53850 Lappeenranta (  www.ymparisto.fi/kas

( Laserkatu 6 ( FI-53850 Villmanstrand, Finland (  www.miljo.fi/kas


