Ajoneuvovalmistajien jaosto

YTL YLEINEN TEOLLISUUSLIITTO





7.11.2011

1 (2)


Liikenne- ja viestintäministeriö

PL 31

00023 VALTIONEUVOSTO
LVM:n asetus erikoiskuljetusajoneuvoista ja erikoiskuljetusten suorittamisesta
Viitteenne: LVM/1849/03/2011

Seuraavassa ovat ko. tuotteita valmistavan jäsenyrityksemme Siimet Oy:n kommentit asetusluonnokseen:


2 luku 6 § 2C


c) erikoiskuljetusperävaunulle perävaunun ja akseliston valmistajan sallimissa rajoissa parirenkain varustetulle erilliselle tai telissä olevalle akselille kohdistuvaksi massaksi 80 km/h nopeudelle enintään 13 tonnia ja kahdeksalla rinnakkaisella renkaalla varustetulle akselille vastaavasti enintään 20 tonnia; Mielestämme pendeliakselille siglepyörillä voisi sallia 15 tonnia 80 km/h nopeudella, koska kuorma jakaantuu tiehen leveämmälle alueelle. 



2 luku 12 § 4

4. Milloin erikoiskuljetusperävaunun teli on kolme- tai useampiakselinen, sen ohjautuville akseleille kohdistuvien massojen summa saa olla enintään puolet telin kiinteille tai ohjaaville akseleille kohdistuvien massojen summasta. Kiinteiden ja ohjaavien akseleiden massoihin katsotaan kuuluvaksi myös massa, joka kohdistuu sellaiselle ohjautuvalle akselille, jonka pyörät lukittuvat automaattisesti suoraan ohjaavaan asentoon aina, kun ajetaan yli 30 km/h nopeudella.

Mielestämme tämän voi ymmärtää niin, että kaikki akselit voisivat olla ohjautuvia, jos ne vaan lukkiutuvat yli 30 km/h nopeudella. Kuitenkin turvallisuussyistä ainakin yksi akseli tulisi olla kiinteä tai ohjaava. Näin ollen pitäisikö sanamuotoon tehdä lisäys, jolla tätä tarkennettaisiin? Esim. kuten yllä oleva lause, jolloin sallittaisiin mm. kolmeakselinen, jossa on yksi kiinteä tai ohjaava, yksi ohjautuva, joka lukkiutuu 30km/h ja yksi ohjautuva tai neljäakselinen muuten samoin, mutta kahdella ohjautuvalla, jotka lukkiutuvat 30km/h.


2 luku 14 § 2


2. Jos välimatka autossa olevasta vetopöydästä tai vetokytkimestä tai välivaunun vetopöydästä perävaunun takimmaiseen akseliin on suurempi kuin 15 metriä, on perävaunun akseliston oltava ohjaava tai erikseen ohjattavissa. Riittääkö, jos esim. neljäakselisessa telissä on yksi ohjaava tai erikseen ohjattavissa oleva akseli? Tämän tulkinnasta on keskusteltu mm. Trafin kanssa. Periaatteessahan koko akselisto ohjautuu yhdelläkin ohjaavalla tai erikseen ohjatulla akselilla. Varsinkin murskien siirroissa irtotelillä tulee 15 metrin säännön ylityksen jälkeen ongelmia, koska ohjauslaitteiden asennus murskien hanhenkaulaan on vaikea, kallis ja toiminnallisesti epävarma toimenpide. Erikseen ohjattavan perävaunun vetoauton ohjaamossa on oltava merkkivalo, joka osoittaa perävaunun akseliston olevan ohjattavana. 



5 luku 30 § 1 c

c) kahdeksalla renkaalla varustettuun akseliin kohdistuva massa on suurempi kuin 20 tonnia; tai

d) neljällä renkaalla varustettuun pendeliakselilinjaan kohdistuva massa on suurempi kuin 15 tonnia.


5 luku 30 § 2 b
b) kahdeksalla renkaalla varustettuun akseliin kohdistuva massa on suurempi kuin 23 tonnia. ; tai

d) neljällä renkaalla varustettuun pendeliakselilinjaan kohdistuva massa on suurempi kuin 17 tonnia.

Terveisin


YLEINEN TEOLLISUUSLIITTO


Markku Käppi


Postiosoite
Katuosoite
Puhelin                           Telefax                         Sähköposti     etunimi.sukunimi@ytl.fi
 

PL 325
Eteläranta 10
(09) 622 0410                 (09) 176 135                 www.ytl.fi

00131 Helsinki
00130 Helsinki
                                                                             Elinkeinoelämän keskusliiton jäsenliitto


